Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Содержание

1. Технология уборки овса	3

Введение	3

1.1 Уборка урожая	4

1.2 Подготовка комбайна к работе	6

1.3 Подготовка полей	9

2. Зерноуборочный комбайн СКД-6	9

2.1 Назначение и устройство СКД-6	9

2.2 Регулировка комбайна	11

3. Ремонт мостов комбайна СКД-6	14

3.1 Основные дефекты мостов	14

3.2 Восстановление деталей мостов	14

3.3 Сборка и регулировка мостов	21

4. Новые виды сельскохозяйственных машин	22

4. Новые виды сельскохозяйственных машин	22

5. Техника безопасности при работе на агрегатах	23

6. Экономика	24

Список использованных источников	33

1. Технология убо

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

рки овса

## Введение

Главной задачей земледелия на современном этапе является неуклонное повышения объемов производства сельскохозяйственной продукции. Добиться этого можно за счет  широкого применения интенсивных технологий, которые представляют собой не отдельное мероприятие, а целый комплекс мер по возделыванию культур.

Основные элементы интенсивной технологии в растениеводстве: повышение почвенного плодородия земель, система удобрений, система севооборотов, использование районированных сортов, интегрированная система защиты растений, совершенствование системы обработки почвы, комплексная механизация и др.

Овёс – культура нетребовательная к почвам. Корневая система овса обладает способностью извлекать из почвы трудно растворимые питательные вещества; хорошо реагирует на известкование почвы и внесение удобрений; успешно произрастает при достаточной обеспеченности влагой. Это позволяет сделать вывод, что при проведении соответствующих агротехнических мероприятий, возможно, получать высокие урожаи овса на различных почвах.

Овес относится к группе культур длинного светового дня и для своего развития требуют продолжительного освежения. В зависимости от сорта и условий выращивания вегетационный период колеблется от 75 до120 дней.

Овёс малотребователен к теплу. Семена начинают прорастать при температуре +1-2°С, жизнеспособные всходы появляются при +3-5°С, однако при такой температуре всходы появляются медленно на 14-18 день. Оптимальная температура для появления дружных всходов +14-15°С. Всходы могут переносить заморозки до –5-7°С. В период колошения наиболее благоприятная температура 20-22°С, при созревании 23-24°С. при температуре ниже 13-14°С налив и созревание зерна задерживаются. Сумма активных температур, необходимая для развития 1200-1700°.

Овес влаголюбивее пшеницы и ячменя. При набухании семе

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

на поглощают до 65% воды от массы сухого зерна. Транспирационный коэффициент овса 450-500, плохо переносит засуху в период трубкования.

Овес хорошо кустится. Продуктивная кустистость составляет 1,5-2,0.

Овес — самоопылитель, но встречается и перекрестное опыление. Цветение и созревание зерна в метелке начинаются с верхних колосков, а в колоске — с нижнего цветка. Более крупное зерно из верхней части метелки имеет хорошие семенные качества и дает более продуктивные растения.

К почвам овёс малотребователен. Хорошо растет на разнообразных почвах. Корневая система отличается большей усвояющей способностью, чем у пшеницы и ячменя, благодаря чему лучше усваивает малодоступные питательные вещества. Овес слабее других хлебов реагирует на повышенную кислотность почвы (pH 5-6), но в то же время хорошо отзывается на известкование. Для  образования  высокого  урожая  овса  необходимо  обеспечить  растения  не менее,  чем 45 кг - азота, 60 кг — фосфора и 45 кг - калия.

## 1.1 Уборка урожая

Убирают  урожай  в  оптимальные,  сжатые  сроки  без  потерь  зерна  и  его  качества как  прямым  комбайнированием  при  равномерном  созревании  и  на  чистых  от  сорняков  полях,  так  и  раздельным  способом,  при  котором  высота  растений  должна  быть не  менее  60 см.

Раздельный  способ  уборки  имеет  ряд  преимуществ  перед  прямым  комбайнированием. Он  позволяет  начать  уборку  на  5-8  дней  раньше,  зерно  бывает  более  крупное, с  большей  всхожестью  и  энергией  прорастания,  имеет  меньшую  влажность. Но  раздельную  уборку  нельзя  применять  при  ненастной  погоде,  если  густота хлебостоя  менее  300  стеблей  на  1 м2 , а  также  в  фазу  твердой  спелости  зерна,  которая  наступает  у  90—95%  растений.

Овес  неравномерно  созревает.  Вначале  созревают  колос

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

ки  верхней  части  метелки,  а  колоски  нижней  части — на  6-8  дней  позже.  Выпадающие  во  второй  половине вегетации  дожди  вызывают  быстрый  рост  подгона.  Следует  также  учитывать,  что  у овса  созревание  соломы  отстает  от  созревания  зерна.  К  моменту  уборочной  спелости зерна  солома  имеет  еще  повышенную  влажность,  легко  плесневеет  и  становится  непригодной  для  скармливания.  Приток  сухого  вещества  к  зерну  у  овса  идет  дольше. Поэтому  преждевременная  уборка  ведет  к  получению  значительной  части  неоднородного  зерна.

Запаздывание  с  уборкой  ведет  к  осыпанию  наиболее  крупных  зерен из  верхней  части  метелки,  которые  созревают  раньше.  Учитывая  это,  его лучше убирать  раздельным  способом  в  сжатые  сроки.  Приступить  к  уборке  следует  в  конце восковой — начале  твердой  спелости  в  верхней  части  большинства  метелок.

В  валках  овес  дозревает  хуже.  Если  же  валок  попадает  под  дождь,  то,  благодаря  наличию  пленок,  зерно  овса  медленнее  просыхает  и  быстрее  теряет  свои качества.  Поэтому  очень  важно  своевременно  провести  обмолот  зерна  из  валков.  Продолжительность  лежки  овса  зависит  от  мощности  валков  и  погодных  условий.

При  затяжной  ненастной  погоде,  изреженном  травостое  или  запаздывании  с  уборкой  лучше  убирать  овес  прямым  комбайнированием.  При  обмолоте  содержание голых  зерен  не  должно  превышать 5%,  поэтому  скорость  вращения  барабана  снижают  до  900—1000 об/мин.

вырезано

## 2.2 Регулировка комбайна

Начиная уборку, необходимо оценить состояние культуры и в зависимости от конкретных условий работы предварительно отрегулировать рабочие органы комбайна, пользуясь рекомендациями. После прохода 50—100 м комбайн следует остановить, проверить качество работы и при необходимости уточнить отдельные регулировки.
Предварительно отрегулированные жатка и молотилка комбайна могут в отдельных случаях работать неудовлетворительно вследствие резко изменяющегося состояния стеблестоя, засоренности, невыровненности поля и т. д. Для дополнительной настройки комбайна в зависимости от потерь зерна и качества его в бункере следует использовать определенные схемы. Изменение влажности массы в течение дня вызывает необходимость ежедневной двукратной перенастройки комбайна: в 12—13 ч — на уборку сухой массы; в 17—18 ч — для работы в вечерние и утренние часы работы — на уборку увлажненной массы.
На семенных участках рекомендуется использовать комбайны

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

, убравшие не менее 100 и не более 350 га зерновых. Это обеспечит получение зерна с наименьшим процентом дробления и микроповреждений. Для технологической настройки зерноуборочных комбайнов выпускается «Сумка комбайнера», содержащая инструменты и приспособления, схемы дополнительной настройки рабочих органов, два определителя режимов работы комбайнов СКД-5 и СК-5, СК-6 зерновых модификаций и инструкцию по применению всего комплекта.
Определители режимов содержат информацию по предварительной настройке комбайнов. Определитель режимов работы жатки и молотилки зерноуборочного комбайна состоит из двух внешних и одного внутреннего дисков. На внутреннем диске с обеих сторон нанесены секторы, соответствующие разным состояниям стеблестоя, и цифры регулировочных параметров: с одной стороны — для жатки, с другой — для молотилки. На внешних дисках указаны названия регулировочных параметров, соответствующие цифрам на внутреннем диске. Кроме этого, на внешних дисках имеются дополнения по оценке условий уборки, выбору нужных оборотов мотовила и установке высоты фартука над соломотрясом и др. Настраивать комбайн по определителю режимов необходимо начинать с жатки. Сначала определяют урожайность хлебной массы и ее состояние, затем внешний диск с рекомендациями для жатки поворачивают так, чтобы вырез его совпал с сектором внутреннего диска, содержащим показатели состояния стеблестоя, выбирают предварительные значения регулировочных параметров (высоту и вынос мотовила, зазоры между шнеком и днищем жатки, обороты мотовила и угол наклона граблин) и соответствующим образом настраивают лотку.
Совмещая вырез внешнего диска с соответствующим сектором внутреннего диска, выбирают предварительную регулировку для молотильного аппарата.
При настройке двухбарабанного молотильного аппарата комбайна на уборке зерновых колосовых культур необходимо помнить, что частота вращения первого барабана в нормальных условиях работы должна быть меньше на 150—200 мин-1, чем второго, а молотильные зазоры — больше на 2—4 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Учитывая  высокий  уровень  урожайности,  очень  важно  сочетать  раздельную уборку  с  прямым  комбайнированием.  К  скашиванию  хлебов  в  валки  приступают, когда  влажность  зерна  на  корню  снижается  до  35%.  При 17—18%  влажности  зерна  раздельную  уборку  прекращают  и  переходят  на  прямое  комбайнирование.

Комбайны  должны  быть  отрегулированы  так,  чтобы  зерно  при  обмолоте  не  дробилось  и  не  травмировалось.  Особенно  важно  учитывать  это  при  уборке  семенных участков.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

3. Ремонт мостов комбайна СКД-6

## 3.1 Основные дефекты мостов

Основные дефекты переднего моста комбайна: изломы деталей, повышенный шум, отдельные стуки, повышенный нагрев во время эксплуатации и нарушение регулировок в результате износа подшипников и их посадочных мест (1), шлицевых, шпоночных и гладких подвижных соединений, нарушения клепаных, болтовых и других неподвижных соединений, а также в результате износа антифрикционных накладок, зубчатых зацеплений и изгиба отдельных деталей, износ оси качания и втулки под эту ось в балке передней оси, износ штырей, штифтов и отверстий под них; износ вала осевой цапфы, втулок под вал осевой цапфы, посадочных мест под подшипники и подшипников; износ или повреждение шлицев и резьбы. Износ деталей переднего моста нарушает его регулировки, а поломка деталей может привести к аварии.

Основные дефекты задних мостов: погнутость задней оси, поперечной тяги и поворотных рычагов, износ посадочного места задней оси под шкворень, шкворней и втулок под шкворни (3), посадочных мест под подшипники поворотных цапф, срыв резьбы. Износ деталей заднего моста нарушает установку задних колес, увеличивает односторонний износ резины на них и затрудняет управление автомобилем.

Преждевременный износ деталей заднего моста вызывается несвоевременной смазкой, ездой на повышенных скоростях по неровной дороге, неправильной регулировкой муфт поворота, конических шестерен и подшипников, длительной работой с недопускаемой нагрузкой, использование смазочных материалов, предназначенных для данной машины или не соответствующих смени года.

## 3.2 Восстановление деталей мостов

Разбирают   передние   мосты   на   специальных   стендах.   Приемы разборки и дефектации деталей такие же, как при ремонте коробок передач. Восстановление деталей передних мостов складывается из отдельных операций, зависящих от характера дефекта. Корпус трансмиссии ил

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

и    переднего моста комбайна, отлитый обычно из серого чугуна, может иметь следующие дефекты: трещины, изломы, износ и повреждение резьбовых отверстий, износ посадочных мест под подшипники и гнезда или стаканов подшипников.

Корпус выбраковывают при аварийных изломах, а также в зависимости от дефекта, технологических возможностей ремонтной и экономической целесообразности.

Трещины  в стенках  и днище,  пробоины,  а  также  изношенные резьбовые отверстия, посадочные места под подшипники и другие дефекты  восстанавливают такими же приемами, как при  ремонте корпусов коробок передач. Картер   переднего   моста   автомобилей,   изготавливается из ковкого чугуна или из стали, имеет такие дефекты: повреждения или износ отверстий под центровые болты рессор, изгиб кожухов полуосей, износ посадочных мест под наружные и внутренние кольца подшипников и посадочных мест под уплотнения, износ внутренней и наружной резьбы. Поврежденное отверстие под головку центрального болта рессоры заваривают, зачищают и сверлят отверстие нормального размера. Погнутые кожухи правят под прессом.

вырезано

Восстановление деталей задних мостов. Ось качания при одностороннем износе поворачивают на 180°, а при двустороннем износе наплавляют и обрабатывают под нормальный или увеличенный размер. 	Отверстие под ось развертывают на увеличенный размер или восстанавливают постановкой втулки. Посадочные места под втулки вала осевой цапфы наплавляют и обрабатывают под нормальный размер.

Изношенные отверстия под штыри и штифты развертывают на увеличенный размер и изготавливают новые штыри и штифты.

Посадочные места под подшипники поворотных цапф восстанавливают железнением или нанесением полимерного эластомера. Изношенные шлицы поворотных цапф или валов осевых цапф наплавляют плазменной струен или вибродуговой наплавкой, протачивают и нарезают новые. Допускается постановка шпонки вместо шлицевого соединения поворотных рычагов с цапфами. Погнутые поворотные рычаги правят, а рычаги с трещинами выбраковывают.

Погнутость и  скручивание передней оси определяют различными приспособлениями, шаблонами, линейками,    угольниками.    Оси     правят    под    прессом     в    холодном состоянии.

вырезано

Технические характеристики

| производительность за час работы основного времени, т/час | 9—10 |
| --- | --- |
| ширина молотилки, мм | 1200 |
| ширина захвата жатки, м | 5,0; 6,0 |
| площадь очистки, м кв. | 3,1 |
| вместимость бункера, м куб. | 4,5 |
| потери за молотилкой, % | менее 1,5 |
| потери за комбайном, % | менее 2 |
| мощность двигателя эксплуатационная, л. с. | 175 |
| масса комбайна с жаткой захватом 5 м, кг | 10140 |
| удельный расход топлива, кгт-1/ч | менее 5,2 |
| удельный расход топлива по данным испытаний на МИС, кгт-1/ч | 3,76 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

5. Техника безопасности при работе на агрегатах

Эффективность производства находится в тесной взаимосвязи с условиями труда и применением новейшей техники. Охрана труда – важный элемент организации производства.

При эксплуатации машин в растениеводстве требования безопасности предусматривают следующее:  использование на технологических операциях сельскохозяйственных машин, прошедших обкатку и технический осмотр, выполнение работ по смене, чистке и регулировке рабочих органов машин только при неработающем двигателе, обозначение опасных участков рабочей зоны оборудования при проведении работ знаками безопасности,  немедленную остановку машин при поломках и травмоопасных ситуациях и т.д.

При обработке почвы и подготовке полей при проведении посевных работ должны соблюдаться следующие требования безопасности. Перед началом работы агрегатов осматривают поле, убирают солому, камни. Засыпают ямы и т.п. Во время работы устанавливают места для поворотов,  намечают поворотные полосы. В зоне работы агрегата нельзя находится посторонним лицам. Запрещается также стоять на подножке трактора и переходить с него на прицепное орудие. Выделяют места для отдыха, отмечаемые хорошо видимыми ветками. Они обеспечиваются средствами доврачебной помощи, питьевой водой, содержаться в чистоте.

Работы по обработке почвы и посевов пестицидами, по применению твердых и жидких удобрений ведутся в строгом соответствии с требованиями техники безопасности. Запрещено использовать пестициды не разрешенные к применению.  Все работы по химической обработке почвы и растений проводят под руководством агронома или специалиста по защите растений. Поступление пестицидов в атмосферный воздух, почву и воду не должно превышать гигиенических норм. При работе опрыскивателя следят за показаниями манометра и выдерживают установленную скорость агрегата.

После работы с пестицидами механизм очищают от ядов и моют на специальных площадках. К выполнению технологических операц

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

ий с пестицидами работники без средств индивидуальной защиты не допускаются.

Перед внесением в почву минеральные удобрения должны быть соответствующим образом подготовлены. Не допускается наличие в них посторонних предметов, лежавшихся комков. При групповой работе разбрасывателей направление и способ движения выбирают так, чтобы поток выбрасываемых удобрений не попадал на кабины тракторов.

# 6. Экономика

Расчет фонда засыпки семян.

Для определения фонда засыпки семян и площади семенных участков необходимо расчитать:

- Урожайность кондиционных семян с 1 гектара. Она определяется исходя из урожайности сорта (Ут = 27,6 ц/га) и отхода при подработке семян на току (25% = 6,9 ц/га).

Ур-ть кондиц-ых семян =  27,6 – 6,9 = 20,7 ц/га

- Количество засыпки семян основного фонда. Для его определения необходимо знать норму высева семян (5,3 млн сем/га) и площадь посева (1800 га).

Кол-во засыпки = 5,3 * 1800 = 9540 ц

- Страховой фонд = 15% от основного фонда.

- Площадь семенного участка определяем делением общего плана

засыпки семян(9540) на урожайность кондиционных семян(20,7 ц/га).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

9540

Sсеменного участка =                      = 461 га

20,7

вырезано

Расчет:

68 * 97,5

ПГ =                          = 66,3 %

100

5,3 * 40 * 100

К =                              = 319,8 кг/га

66,3.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Список использованных источников

- Бабусенко С.М. Ремонт тракторов и автомобилей. М.: Колос, 1980.

- Бабусенко С.М. Практикум по ремонту тракторов и автомобилей. М.: Колос, 1978.

- Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию тракторов. М.: Россельхозиздат., 1979.

- Ленский А.В., Яскорский Г.В. Справочник тракториста – машиниста. М.: Россельхозиздат., 1976.

- Ульман И.Г. и др. Ремонт машин. М.: Колос, 1982.

- Черноиванов В.И., Андреев В.П. Восстановление деталей сельскохозяйственных машин. М.: Колос, 1983.