Содержание

Введение

1. Водозаборы, водоводы и водопроводные сети

1.1.Системы и схемы водоснабжения

1.1.1.Нормы водопотребления

1.1.2. Режим водопотребления

1.1.3. Особенности водоснабжения бани и прачечной

1.2. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

1.2.1.Подземные и поверхностные источники водоснабжения

1.2.2.Водозаборные сооружения для приема воды из подземных источников

1.2.3. Водозаборные сооружения для приема воды из поверхностных источников

1.2.4. Специальные водозаборные сооружения

1.2.5. Водопроводные насосные станции

1.3.Наружная водопроводная сеть

2. Очистка и обеззараживание воды

2.1. Свойства воды и требования, предъявляемые к ее качеству

2.2. Методы очистки воды (коагулирование, отстаивание, фильтрование, обеззараживание воды, специальная обработка)

3. Расчетное водопотребление

3.1.Нормы и коэффициенты неравномерности водопотребления

3.2.Расходы воды по видам потребления и в целом по городу

3.2.1. Хозяйственно-питьевое водопотребление населения

3.2.2. Водопотребление объектов коммунально-бытового и общественного назначения

3.2.3. Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды промышленных предприятий

4. Правила безопасной эксплуатации систем водоснабжения

Заключение

Список используемой литературы

Выдержка из работы

В зданиях водопроводных насосных станций размещают насосы и двигатели к ним, трубопроводы, задвижки, контрольно-измерительные приборы, водомеры, электрооборудование и пр. Здания насосных станций бывают круглыми или прямоугольными в плане.

Агрегаты (насос и двигатель) располагают перпендикулярно или параллельно продольной оси здания в один или два ряда, а также в два ряда в шахматном порядке.

Вблизи насосных станций с большой подачей на напорных трубопроводах устраивают камеру, в которой размещают задвижки, расходомеры, предохранительные и обратные клапаны. Это позволяет уменьшить размеры зданий самих станций [7, 128].

По расположению в общей схеме водоснабжения насосные станции подразделяют на станции I подъема, II подъема, повысительные и циркуляционные. Насосные станции I подъема подают воду из источника водоснабжения на очистные сооружения или, если не требуется очистка воды, непосредственно в распределительную сеть, водонапорную башню и другие сооружения. Насосные станции II подъема служат для подачи воды с очистных сооружений к потребителям. Повысительные насосные станции предназначены для по¬вышения напора в водопроводной сети. Циркуляционные насосные станции устраивают в промышленных системах водо¬снабжения; они служат для подачи отработавшей воды на охлаждающие устройства и возврата этой воды на предприятие.

По расположению оборудования насосные станции могут быть наземные, заглубленные и глубокие.

По xарактеру оборудования различают станции с горизонтальными центробежными насосами, с вертикальными центробежными насосами, с поршневыми насосами, с центро¬бежными насосами и компрессорами для обслуживания воз душных водоподъемников.

По характеру управления насосные станции могут быть с ручным, автоматическим и дистанционным уп¬равлением [7, 129].

2. ОЧИСТКА И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ

2.1. Свойства воды и требования, предъявляемые к ее качеству

Качество воды характеризуется ее физическими, химическими и бактериологическими свойствами. К физическим свойствам воды относятся ее температура, цветность, мутность, привкус и запах.

Температура воды поверхностных источников зависит от температуры воздуха, скорости движения воды и ряда других факторов. Она может изменяться в значительных пределах. Температура воды подземных источников относительно постоянна (обычно 6-8 °С).

Под цветностью воды понимают ее окраску. Цветность выражается в градусах цветности по платиново-кобальтовой шкале. Один градус этой шкалы соответствует цвету 1 л воды, окрашенной 1 мг платины[11, 152].

Мутность определяется содержанием в воде взвешенных частиц и выражается в миллиграммах на литр (мг/л). Вода подземных источников имеет малую мутность. Мутность воды поверхностных источников зависит от их вида (разные реки несут воды различной мутности) и от времени года. Особенно велика мутность воды в период паводков.

Вода источников может иметь различные привкус и запах.

Xимические свойства воды характеризуются следующими показателями: активной реакцией, жесткостью, окисляемостью, содержанием растворенных солей.

Список литературы

1. ГОСТ 2874-82. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

2. ГОСТ 51233-98. Термометры сопротивления платиновые эталонные 1 и 2 разрядов. Общие технические требования

3. Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП II-30-76.

4. Строительные нормы и правила. Производственные здания промышленных предприятий. СНиП II-90-81.

5. Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84.

6. СНиП 2.04.01-85

7. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Учеб. пособие для вузов/ В.И.Калицун, В.С.Кедров, Ю.М.Ласков. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: ОАО «Издательство «Стройиздат»», 2004. – 397 с.: ил.

8. Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 237 с.

9. Ильин Ю.А. Надежность водопроводного оборудования и сооружений. М.: Стройиздат, 1985.

10. Комплексное использование водных ресурсов: Учеб. пособие / С.В.Яковлев, И.Г.Губий, И.И.Павлинова, В.Н.Родин. – М.:Высш. шк., 2005. – 384 с.: ил.

11. Николадзе Г.И. Водоснабжение: Учеб. для техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1989. – 496 с: ил.

12. Николадзе Г.И., Клячко В.А., Апельцин И.Э. Очистка природных вод. – М.: Стройиздат, 1985.

13. Николадзе Г.И., Минц Д.М., Кастальский А.А. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения: Учеб. пособие по спец. «Водоснабжение и канализация» для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк.,1984. – 368 с., ил.

14. Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации. Гос. комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. М., 1999.

15. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Гос. комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. М., 2000.

16. Разъяснения о применении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации. Гос. комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. М., 2000.

17. Рациональное использование водных ресурсов; Учеб. для вузов по спец. «Водоснабжение, канализация, рац. использ. и охрана водных ресурсов»/ С.В.Яковлев, И.В. Прозоров, Е.Н.Иванов, И.Г.Губий. – М.: Высш. шк., 1991.- 400 с.: ил.

18. Справочник по очистке природных и сточных вод/ Л.Л.Пааль, Я.Я.Кару, Х.А.Мельдер, Б.Н.Репин. – М.: Высш. шк., 1994. – 336 с.: ил.

19. Справочник по эксплуатации систем водоснабжения, канализации и газоснабжения. Под ред. д-ра техн. наук проф. С.М.Шифрина. Л., Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1976. 320 с.

20. Эксплуатация и ремонт систем сельскохозяйственного водоснабжения: Справочник/ Сост. Г.А.Волоховский. – М.: Россельхозиздат, 1982