Содержание

Введение………………………………………………………………………...3

- Общие принципы послойного исследования легких……………………..4

- Укладка для томографии легких в прямой проекции…………………….6

- Укладка для томографии легких в боковой проекции……………………9

Заключение…………………………………………………………………….11

Литература……………………………………………………………………..12

Введение

Древняя латинская поговорка гласит: "Diagnosis cetra - ullae therapiae fundamentum" ("Достоверный диагноз - основа любого лечения"). На протяжении многих веков усилия врачей были направлены на решение труднейшей задачи - улучшение распознавания заболеваний человека.

Потребность в методе, который позволил бы заглянуть внутрь человеческого тела, не повреждая его, была огромной, хотя и не всегда осознанной.

Послойное исследование легких применяют для определения состояния трахеи, бронхов, сосудов, внутригрудных лимфатических узлов, а также для уточнения характера, локализации, распространенности и структуры патологических теней, расположенных в легочной паренхиме и выявленных при обзорной рентгенографии.

Кроме того, к послойному исследованию легких следует прибегать во всех случаях рецидивирующего или длительно протекающего легочного заболевания, при повторяющемся кровохарканье, выделении большого количества мокроты, наличии в мокроте микобактерий туберкулеза или эластических волокон, если данные обзорной рентгенографии не позволяют установить причину соответствующих клинических проявлений заболевания

В настоящее время принято различать два варианта обычного послойного исследования: томографию и зонографию.

Отличаются они толщиной выделяемого слоя, которая зависит от угла томографии. Так, при угле «размазывания» мешающих теней в 40—60° толщина выделяемых томографических слоев будет относительно невелика (1—0,5 см).

Зонография — послойное исследование с выделением толстого томографического слоя (2—2,5 см) с помощью уменьшения угла поворота рентгеновской трубки до 10° и меньше. Эта методика облегчает поиск зоны поражения, а также определения объема и степени нарушения легочной вентиляции.

1. Общие принципы послойного исследования легких

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Обычно при томографии легких применяют продольное размазывание, обеспечивающее устранение теней ребер и ключиц.

Однако оптимальное отображение трахеи и крупных бронхов, расположенных преимущественно продольно (параллельно продольной оси человека), достигается при поперечном направлении «размазывания» (трубка перемещается в направлении, перпендикулярном продольной оси обследуемого).

Для таких исследований больного укладывают на специальный приставной столик.

Технические условия томографии зависят от характера патологического процесса.

Так, например, при исследовании легочной ткани по поводу туберкулеза, воспалительных изменений и периферических опухолей режим съемки (напряжение и экспозиция) соответствует обычной рентгенографии; , при цирротических процессах, центральном раке и новообразованиях средостения напряжение на трубке увеличивают на 15—20 кВ.

В этих условиях выявляется детальное изображение бифуркации трахеи, главных бронхов и внутригрудных  лимфатических узлов.

2. Укладка для томографии легких в прямой проекции

Назначение исследования — изучение состояния трахеобронхиального дерева и патологических фокусов в легком при различных заболеваниях (рак бронха, туберкулез, метастазы опухолей, саркоидоз, хронические неспецифические заболевания легких и др.).

На томограммах в прямой проекции особенно хорошо отображаются бронхи I, II, VII, VIII, IX и X сегментов.

Укладка больного для проведения исследования.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Для уменьшения физиологического кифоза грудного отдела позвоночника и выравнивания положения трахеи по отношению к фронтальной плоскости при томографии в прямой проекции руки больного поднимают вверх и сгибают над головой в локтевых суставах.

Отображение обоих главных и нижнедолевых бронхов в одной плоскости достигается путем подкладывания под левую половину грудной клетки валика или подушки с таким расчетом, чтобы плоскость спины составляла с плоскостью стола угол в 8—10°.

• Информативность исследования. На томограммах легких в прямой проекции хорошо отображаются трахея, главные и сегментарные бронхи, расположенные преимущественно во фронтальной плоскости (I, 11, VII, VI11, IX и X сегменты), а также различные патологические процессы, локализующиеся в легочной ткани.

Полученные при этом данные могут иметь решающее значение для диагностики и дифференциальной диагностики рака, воспалительных и других заболеваний легких.

1.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

2.

1. Электроренттенотомограмма легких, выполненная на уровне срединного слоя. Хорошо видны трахея, главные и долевые бронхи, а также крупные сосудистые стволы.

2. Электрорентгеното-мограмма легких, выполненная на глубине патологического образования (полостная форма периферического рака легкого).Хорошо отображается состояние внутренних и наружных контуров новообразования.

Отображение различных анатомических структур на томограммах зависит от глубины среза.

Так, например, на снимках срединного слоя отчетливо отображаются трахея, ее бифуркация, главные бронхи, крупные артериальные и венозные стволы, расположенные в корнях легких и в легочной ткани.

На томограммах передних слоев легких видно изображение мелких сосудистых разветвлений. Одновременно выявляются тени ключиц и грудинных концов ребер.

На снимках задних отделов легких определяются расположенные здесь сосуды, а также позвоночные концы и прилегающие к ним отделы тел  ребер.

На послойных снимках, проходящих через зону поражения легких (особенно при прицельной томографии), более отчетливо отображаются структура, состояние контуров, локализация и распространенность патологических теней.

3. Укладка для томографии легких в боковой проекции

Назначение исследования — такое же, как и томографии в прямой проекции. Данные, полученные при томографии в боковой проекции, как правило, позволяют уточнить сегментарную локализацию и распространенность патологического процесса.

На боковых томограммах оптимально отображаются бронхи VI сегмента.

Укладка больного для проведения исследования. Больного укладывают на больную сторону. Руки поднимают кверху и скрещивают над головой. Срединный срез делают на уровне остистых отростков, а далее на 1 см; 2 см; 3 см и т. д. вправо (при положении больного на правом боку) или влево (при положении больного на левом боку).

Для определения оптимальной глубины среза при наличии патологических изменений в легких, выявленных на обзорных рентгенограммах, измеряют расстояние от остистых отростков до поверхности стола (в положении больного на исследуемом боку) и вычитают из него измеренное ранее по прямым снимкам расстояние от срединной линии до центра патологического очага.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Томограмма в боковой проекции, выполненная на уровне корня правого легкого. Норма.

Заключение

В настоящее время принято различать два варианта обычного послойного исследования: томографию и зонографию.

Томографическое исследование должно быть целенаправленным. При выборе оптимальных срезов и шага томографирования руководствуются результатами анализа обзорных снимков.

Бронхи, расположенные преимущественно во фронтальной плоскости, исследуют в прямой проекции,   а  расположенные  преимущественно  в  сагиттальной   плоскости — в боковой проекции.

Обычно при томографии легких применяют продольное размазывание, обеспечивающее устранение теней ребер и ключиц.

Томографию в прямой проекции в зависимости от локализации патологического процесса проводят в положении больного на спине (прямая задняя проекция) или на животе (прямая передняя проекция).

На боковых томограммах легких хорошо отображаются те же анатомические структуры, что и на послойных снимках, выполненных в прямой проекции. Более отчетливо видны элементы бронхососудистого рисунка VI сегмента. Четкое отображение корня правого легкого лучше всего достигается на расстоянии 3—5, а левого — 4—6 см кнаружи от остистых отростков

Оценка прозрачности легочной ткани на снимках, сделанных в различные фазы дыхания, а также степень смещения диафрагмы, позволяют судить о вентиляционной способности исследуемого легкого.

Литература

- Кишковский А.Н. Атлас укладок при рентгенологических исследованиях, -Л.: Медицина, 1987 - 474с.

- Линденбратен Л.Д. Наумов Л.Б. Медицинская рентгенология.- М.: Медицина, 1997 – 89с.

- Михайлов Н.А. Справочник рентгенолаборанта, - М.: 1998 – 143с

- Томография грудной клетки / Помозгов А.И., Терновой С.К., - К.:Здоровья,1992 - 188 с.