##### 1 Технико-экономическое обоснование проекта

##### 1.1 Основание для разработки проекта

##### Технико-экономическое обоснование строительства жилого комплекса по ул. Виноградной в Центральном районе городе Сочи выполнено по заданию заказчика – ООО «Донстрой».

##### Основанием для выполнения эскизного проекта являются документы, приложенные в разделе 1.2

##### В соответствие с Постановлением МЭРа г. Сочи от 29.12.2004 выделен земельный участок для выполнения работ по проектированию и строительству жилого комплекса.

##### Автором проектных решений является проектная фирма «Геос».

##### Строительство предполагается вести силами генподрядной строительной фирмы.

##### Технико-экономическое обоснование разработано в соответствие с данными, представленными заказчиком и «Планом градостроительного регулирования» участка предполагаемого строительства в М 1 : 500, выданном МУП «Муниципальный институт генплана г. Сочи».

##### 1.1.1 Исходные данные для проектирования

При разработке технико-экономического обоснования строительства жилого комплекса по ул. Виноградной в Центральном районе г. Сочи в качестве исходных данных использовались следующие документы:

- Постановление Главы администрации г. Сочи от 11.12.2001 г. № 699/1 «О разрешении…»;

- Архитектурно-планировочное задание от 11.01.2002 г.;

- Выкопировка из топоплана М 1 : 500;

- Согласование ФСО Российской Федерации от 05.10.2004 г. № 9/26-2179;

- Заключение Государственной противопожарной службы ГУВД Краснодарского края от 14.10.2004 г. № 23/9.42Н по размещению жилого комплекса;

- Письмо Управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей Департамента культуры Краснодарского края от 30.09.2004 № 3295         «О принадлежности к памятникам истории и культуры»;

- Технические условия «Сочитеплоэнерго» от 15.10.2004 г. № Т-7/1 на присоединение к тепловым сетям;

- Технические условия на электроснабжение от 16.04.2003 г. № 211-01-С26/2003;

- Технические условия Управления по делам ГО и ЧС от 29.03.2001 г. № 32/29 ГО;

- Технические условия МУП «Водоканал» от 23.09.2004 г. № 01-03/3630 на водоснабжение и водоотведение;

- Технические условия МУ «Сочисвет» от 21.09.2004 г. № 05-5-74 на наружное электроосвещение;

- Технические условия филиала ООО ЮТК «Сочиэлектросвязь» от 22.10.2004 г.         № 07-1-16/150 на телефонизацию;

- Согласование Федерального дорожного агентства Упрдор «Кубань» размещения объекта в придорожной полосе федеральной автодороги;

- Технические условия ГИБДД от 29.10.2004 г. № 7/515-7735.

##### 1.1.2 Краткая характеристика объекта

Проектируемый жилой комплекс представляет собой группу жилых домов повышенной этажности. Между жилыми домами, расположенными по ул. Виноградной предусмотрены 2-этажные пристроенные здания, в которых предполагается разместить предприятия торгового назначения. Нежилые 1-й и 2-й этажи в жилых зданиях предназначены для размещения мелких предприятий бытового обслуживания и офисов.

Односекционные 16-этажные жилые дома предлагаются на 80 квартир каждый и строительство их предусмотрено осуществлять вдоль главной магистрали в этой части города – улице Виноградной; трехсекционный жилой дом переменной (от 12 до 16 этажей) этажности на 162 квартиры располагается в северной части участка, на ул. Красноармейской. Композиция комплекса завершена угловым 16-этажным односекционным жилым домом со встроено-пристроенными офисными помещениями, расположенным на слиянии улиц Виноградной и Красноармейской.

Здания предлагается построить с использованием прогрессивных технологий монолитного домостроения.

##### 1.1.3 Данные проектной мощности объекта

Технико-экономическим обоснованием предлагается разместить на данном участке 44 000 м2 общей площади жилого фонда или 482 квартиры, предназначенных для заселения около 1500 человек.

##### 1.1.4 Данные о потребности в топливе, воде и электрической энергии

Электроснабжение

Расчетная мощность электроприёмников составляет – 1600,0 кВА.

Источник электроснабжения – на 1-м этапе - существующая на территории строительства отдельно стоящая трансформаторная подстанция 10/0,4 с двумя трансформаторами общей мощностью 1800 кВА. На последующих этапах застройки предполагается строительство 2-х отдельно стоящих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 2 х 40 кВА и 2 х 600 кВА.

Теплоснабжение

Максимальный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составляет 6,879 мВт/час.

Источник теплоснабжения централизованный – от городских тепловых сетей.

Водоснабжение

Расход воды в системе холодного водоснабжеия составит:

- суточный				 – 503,36 м3;

- часовой 				 – 21,1 м3;

- секундный 			 – 17,87 л;

- внутреннее пожаротушение 	 – 36,4 л/с.

Расход воды в системе горячего водоснабжения составит:

- суточный 				 – 236,62 м3;

- часовой 				 – 9,93 м3;

- секундный 			 – 17,2 л;

Расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 25 л/с.

Источник водоснабжения – от существующих водопроводных сетей г. Сочи.

Канализация

Количество сточных вод, отводимых от зданий жилого комплекса:

- суточное 				 – 739,92 м3;

- часовое 				 – 31,02 м3;

##### 1.1.5 Сведения об очередности строительства

##### и градостроительных комплексах

Строительство объектов проектируемого жилого комплекса предполагается осуществлять поэтапно – пусковыми комплексами. В 1-ю очередь строительства включается 80-квартирный жилой дом №3 с внешними инженерными коммуникациями в объеме, необходимом и достаточном для ввода его в эксплуатацию.

Пусковые комплексы жилых домов №№1, 2, 4 – 6 с жилыми вставками и вставками под офисные помещения включают в свой состав внешние инженерные коммуникации в объемах, предложенных техническими условиями и согласованных заинтересованными организациями.

##### 1.1.6 Основные технико-экономические показатели проекта жилого комплекса

Основные технико-экономические показатели жилого комплекса

Таблица 1.1.6

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь отведенного земельного участка | га | 1,877 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 4870 |
| 3 | Площадь территории с твердым покрытием | м2 | По генплану |
| 4 | Площадь озеленения | м2 | По генплану |
| 5 | Общая площадь жилого фонда | м2 | 45484 |
| 6 | Количество квартир | шт. | 444 |
|  | в том числе 1-комнатных | шт. | 106 |
|  | 2-комнатных | шт. | 169 |
|  | 3-комнатных | шт. | 169 |

##### 1.1.7 Сведения о проведенных согласованиях проектных решений

Предпроектные материалы согласованы с Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации г. Сочи в«Градостроительном Заключении по размещению жилого комплекса с изменением целевого назначения участка по ул. Виноградной в Центральном районе г. Сочи» от 30.08.2004 № ГЗ 135г-04. Схема застройки согласована с Управлением охраны на Кавказе ФСО РФ (согласование от 28.07.2004 № 9/26-1664).

##### 1.1.8 Основные решения по обеспечению условий

##### жизнедеятельности маломобильных групп населения

Настоящим проектом предусматривается возможность создания условий для обеспечения жизнедеятельности представителей маломобильной группы населения.

Учитываются нормативные требования по созданию среды жизнедеятельности, обеспечивающей потребности всех маломобильных групп населения  престарелых, временно нетрудоспособных, пешеходов с детскими колясками и детей дошкольного возраста, а также создаются более комфортные условий для всего остального населения. Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле-коляске или с дополнительными опорами, предусматриваются соответствующие параметры проходов и проездов, предельные уклоны профиля пути, качество поверхности путей передвижения.

Рельеф участка, на котором предусматривается строительство жилых домов № 4, № 5 и № 10, создает условия для проживания этой категории людей на 1-м жилом этаже с устройством входов в квартиры непосредственно с дворовой части участка. Планировочные решения позволяют предусмотреть, таким образом, как минимум 12 квартир для инвалидов с ограниченной возможностью передвижения (при необходимости число квартир можно увеличить до 18 за счет устройства 1 - 2 комнатных квартир вместо 2 - 3 комнатных).

При квартирах, размещаемых на первом этаже, предусматриваются лоджии (террасы) с выходом на участок. Ширина лоджий, принятая размером в 1,5 м, из расчета поворота кресла-коляски на 360°.

В нижних этажах жилых домов предусматриваются стоянки, предназначенные для хранения уличных колясок, проведения технического ухода за коляской с учетом места для пересадки. При этом лифт доходит до уровня пола нижнего этажа, а для въезда и выезда уличных колясок предусмотрен пандус с уклоном не более 5 %.

##### 1.2 Сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических условиях района строительства

1.2.1 Климатические условия

По климатическим условиям г. Б. Сочи относится к IV –Б зоне, выделяясь в южный район Черноморской провинции. Основные черты климата – жаркое, влажное лето, теплые зима и осень, затяжная весна. Зимний период характеризуется периодической неустойчивостью, связанной с вторжением холодных воздушных масс. В прибрежной зоне г. Б. Сочи продолжительность безморозного периода 289-310 дней. Среднегодовая температура воздуха +14,1°С, абсолютный максимум составляет +38°С, годовые амплитуды колебания температуры 18-19°. В долинных низинах возможны понижения до -20°.Средняя относительная влажность воздуха – 68-70%, количество осадков, выпадающих за год 1605 мм, в сентябре-апреле выпадает 1279 мм, в мае-августе – 326 мм, число дней со снежным покровом достигает 9, мощность снежного покрова обычно не превышает 10-30 см. Средние скорости ветров местной циркуляции не превышают 1,9 м/сек. летом и 2,8 м/сек. – зимой. Предельные максимумы скоростей ветра для района Туапсе – Сочи приняты равными 25 м/сек., наиболее сильные ветры – юго-восточные. Туманы на побережье возникают в основном зимой и весной, число дней с ними достигает 58. Сейсмичность участка строительства – 8 баллов.

1.2.2 Геоморфологические условия

Геоморфологически площадка строительства – это останец древнечерноморской террасы, сложенной светло-буровато-желтыми глинами, в основании которых залегает базальный горизонт галечников. Цоколь террасы образован размытой поверхностью аргиллитов сочинской свиты нижнего олигоцена.

1.2.3 Геологическое строение участка

Геологическое строение участка представлено коренными отложениями палеогена и четвертичными образованиями различного генезиса.

коренная основа склона долины реки Сочи сложена породами сочинской свиты олигоцена – аргиллитами серыми, слоистыми, с тонкими прослоями песчаника.

Четвертичные отложения представлены грунтами различного генезиса: это насыпные техногенные грунты, делювиально-оползневые глины с оползневой брекчией аргиллитов, морские галечниковые отложения, элювий коренных пород.

По данным изысканий (в том числе и прошлых лет) в геолого-литологическом строении участка сверху вниз по разрезу до глубины 32,0 м выделены следующие литолого-генетические группы:

- Класс техногенных дисперсных грунтов.

  - Группа несвязных природных перемещенных насыпных образований.                          Слой 1 - Дисперсные связанные природные перемещенные насыпные глинистые ненабухающие грунты неслежавшиеся – глина бурая, буровато – серая до серой, рыхлая, с обломками аргиллита, песчаника, с большим количеством строительного мусора (бетон, кирпич, бытовой мусор). Мощность насыпных грунтов составляет 0,5 – 1,5 м, редко увеличиваясь около подземных сооружений и коммуникаций до 2-3 м. Распространены практически повсеместно.

- Класс природных дисперсных грунтов

Б.	Группа связных осадочных полиминеральных глинистых грунтов.                               Слой 2 - Дисперсные связанные природные осадочные делювиально-оползневые грунты – глина желто-бурая, пятнами серая, полутвердая, плотная, набухающая, с примесью песчаного материала, с галькой (до 10-15%), с обломками выветрелых аргиллита и песчаника (до 15-25% по слою). Мощность грунтов слоя 2 составляет на поверхности древнеморской террасы 11-12 м, уменьшаясь выше по склону (в пределах коренного уступа) до 2-5 м. Грунты слоя развиты повсеместно с поверхности земли или под насыпью.

В.	Группа несвязных осадочных крупнообломочных грунтов.

Слой 3 - Дисперсные несвязные природные древнеморские галечниковые грунты карагантской террасы – галька осадочных и метаморфических пород, крупная и средняя, гравий с песчано-глинистым заполнителем до 20-25%, с крупными валунами из окварцованного песчаника. Галечники имеют мощность 2-4 м.

Б.	Группа связных осадочных полиминеральных глинистых грунтов.

Слой 4 - Дисперсные связные природные осадочные элювиальные грунты – аргиллит бурый до серовато-бурого, бесслоистый и неяснослоистый, выветрелый до твердой глины и обломков, слабый, сильно трещиноватый. Толща элювия отмечена в кровле коренного массива. Мощность грунтов слоя 4 изменяется в пределах 0,5-2,0 м. Грунты слоя 4 отмечены в западной части рассматриваемого участка.

Слой 5 – Дисперсные несвязные осадочные размягчаемые, водонепроницаемые, слоистые элювиальные грунты – аргиллит буровато-серый до серого, в массиве слоистый, ожелезненный по крутопадающим трещинам и напластованию, с прослойками песчаника бурого, трещиноватого. Грунт слоя 5 отмечается локальным распространением в западной части рассматриваемого участка, в кровле коренных пород, его мощность изменяется в пределах от 0,5 – 1,0 до 1-5 м. Грунт представляет собой переходный тип аргиллита от выветрелых разностей к коренным породам.

- Класс природных скальных грунтов

Г.	Группа полускальных грунтов.

Слой 6 – Полускальные осадочные низкой – пониженной прочности размягчаемые, слабоводопроницаемые, слоистые, трещиноватые грунты – аргиллит серый, слоистый, на отдельных интервалах брекчированный, листоватый, с вертикальными микротрещинами, с тонкими (2-7 см) пропластками песчаника. При проходке скважин в толще коренных пород отмечены прослои брекчированного, листоватого аргиллита, прослои песчаника и стяжения кальцита. Падение пластов коренных пород отмечается по азимутам 260-330°, углы падения 5-15°.

1.2.4Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия участка характеризуются распространением:

а) постоянного водоносного горизонта, приуроченного к отложениям террасы;

б) трещинных вод, отмеченных в коренных породах на глубинах более 12-20 м от их кровли;

в) подземных вод типа верховодки.

Постоянный горизонт подземных вод приурочен к низам древнеморской галечниковой террасы, которая служит хорошим естественным коллектором подземных вод – по ней происходит сброс подземных вод нижней части склона. Зеркало подземных вод этого горизонта отмечено на абс. отметках 23,0 – 24,0 м. Водоупором для этого горизонта служат плотные разности коренных пород. Питание подземных вод постоянного горизонта осуществляется преимущественно за счет атмосферных осадков и за счет подземных вод, поступающих с верхних участков склона.

Горизонт подземных вод трещинного типа имеет ограниченное распространение, отмечены подземные воды этого типа в элювии или приурочены к зонам повышенной трещиноватости в коренных породах.

Верховодка появляется в осенне-зимний период времени в глинистых грунтах практически повсеместно на глубинах от 3-4 м о 0,8 – 1,2 м. Питание верховодки происходит как за счет атмосферных осадков, так и за счет утечек хозяйственных вод из ветхих водонесущих коммуникаций.

Верховодка и подземные воды древнеморских галечниковых отложений неагрессивны к бетонам на всех видах цементов. Вода – среда трещинных вод слабоагрессивна к бетонам марки W4 по водонепроницаемости (СНиП 2.03.11-85, т.6).

1.2.5 Физико-геологические процессы и явления

К неблагоприятным физико-геологическим особенностям участка относится то, что проектируемое строительство намечается на древнеоползневом склоне. Участок изысканий располагается в контуре древнего оползня Г-655 длиной – 300 м, шириной – 425 м, мощностью – 7,0 м. Базисом смещения данного оползня геологами СКГЭЦ обозначена ул. Красноармейская. Активность оползня в выделенном контуре не проявляется более 30 лет.

##### 1.3 Решения и основные показатели

##### по генеральному плану и благоустройству участка

Земельный участок, предоставленный для проектирования и строительства жилого дома, находится в зоне реконструкции Центральной части города Сочи Краснодарского края.

Участок треугольной конфигурации ограничен существующей городской, многоэтажной застройкой и граничит:

- с севера - с 2 - 5 этажными жилыми домами;

- с востока - ограничен ул. Красноармейской;

- с юго-запада – ограничен ул. Виноградной, на противоположной стороне которой начинается территория парка «Ривьера».

Рельеф участка плоский, со значительным перепадом высотных отметок от 40,0 м до 18,0 м в северном направлении и резким перепадом в отметках от 25,0 м до 12,6 м на участке, прилегающем к ул. Красноармейской.

В настоящее время территория застроена зданиями и сооружениями бывшего пивзавода, подлежащими сносу. Коммуникации, существующие на участке, частично подлежат переносу, частично – полному демонтажу.

Объекты, существующие на территории, подлежащей застройке, а также на жилые дома на участках, прилегающих к рассматриваемому кварталу, не входят в перечень памятников истории и культуры.

Генеральный план разработан в соответствии со схемой планировочных ограничений. Планировочные решения генерального плана выполнены с учетом специфики существующего рельефа территории, при проектировании вертикальной планировки срезки и подсыпки грунта предусматриваются в минимальном объеме с целью сохранения сложившегося рельефа во избежание появления после освоения участка строительства оползневых процессов.

Проектируемый комплекс складывается из свободно-расставленных по периметру треугольного участка односекционных зданий повышенной этажности – планировка, предопределенная конфигурацией участка. Здания располагается вдоль улицы Виноградной и в северо-восточной части территории на ул. Красноармейской.

Вертикальная планировка решена с учетом сложившегося рельефа, отвод ливневых вод производится по проездам и площадкам в пониженные места.

Территория строительства благоустраивается. Основные въезды на территорию комплекса решены с ул. Виноградной и ул. Красноармейской. Проезды и разворотные площадки предполагается выполнить с двухслойным асфальтобетонным покрытием с обрамлением бортовым бетонным камнем БР 100.30.18.

Отмостки, площадки перед входами в жилые дома предусмотрены с бетонным покрытием. Для мощения тротуаров и площадок перед входами в общественные здания используется тротуарная плитка из цветного бетона.

Территория, свободная от застройки и твердых покрытий, засеивается газонной травой, озеленяется высадкой декоративных деревьев ценных пород и кустарников.

Проектом предусматриваются мероприятия для обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения.

##### 1.4 Обоснование архитектурно-строительного решения жилого дома №1

Своеобразная конфигурация участка, отведенного под строительство жилого комплекса – прямоугольный треугольник, предопределила основной принцип планировки: располагаемые вдоль ул. Виноградной четыре башни – односекционные 16-этажные здания.

Односекционный 16-этажный жилой дом, поз. 3, предусматривает на 80 квартир. Первые два этажа  здания – нежилые. В них предполагается разместить офисы и необходимые для нормального обслуживания жителей комплекса предприятия бытового обслуживания (приемные пункты прачечной, химчистки, мелкие ателье по ремонту бытовой техники).

Планировки внутренних помещений жилой части дома соответствуют требованиям норм и заданию заказчика. На каждом из типовых этажей расположено не менее пяти квартир (одна трёхкомнатная, две двухкомнатные, две однокомнатных). Квартиры предусмотрены удобной планировки, с полным комплектом внутреннего оборудования, увеличенными остеклёнными лоджиями. Здание оборудован двумя лифтами: грузовым – 630 кг, и пассажирским – 400 кг.

В подвалах и технических этажах размещается инженерное оборудование жилого дома, в том числе рамки управления, узлы ввода коммуникаций, электрощитовая, вентустановки, создающие подпор воздуха в коридоры и лифтовые шахты и холлы, вентустановки вентиляции дымоудаления.

Здание предполагается выполнить в монолитном исполнении. Наружные стены приняты многослойными, из железобетона, облицованы фибропенобетонными теплоизоляционными плитами. Отделка цоколя выполняется каменной штукатуркой с рустовкой под известняк, гранит.

Декоративные элементы фасада главного входа должны быть выполнены по эскизам, согласованным с авторами проекта и главным архитектором города.

##### 1.5 Охрана памятников истории и культуры

В связи с отсутствием на территории строительства и прилегающей в северной части жилой застройке объектов, причисленных к памятникам истории и культуры, мероприятий по сохранности памятников или их реставрации настоящее ТЭО не предусматривает.

##### 1.6 Соответствие объемно-планировочных и конструктивных решений

##### установленным заказчиком требованиям и техническим условиям

Основные конструктивные элементы здания следующие:

| Фундамент | - монолитная железобетонная плита; |
| --- | --- |
| Стены подвала | - монолитные железобетонные; |
| Стены здания | - монолитные железобетонные, облицованные фибропенобетонными плитными изделиями; |
| Плиты перекрытий | - монолитные железобетонные; |
| Плиты покрытий | - монолитные железобетонные; |
| Перегородки | - фибропенобетонные перегородные блоки по ТУ 5767-033-02069119-2003 |
| Кровля | - с внутренним водостоком из 4-х слойного рубероидного ковра; |
| Утеплитель | - Фибропенобетон ТУ 5767-033-02069119-2003 |
| Полы | - в жилых комнатах, встроенных помещениях, коридорах - паркет, шлакоситалловые плитки; - в лифтовых холлах, общих коридорах, санузлах - керамическая плитка; - в кухнях – линолеум; |
| Отделка фасадов | - высококачественная окраска кремнийорганической эмалью. |

1.7 Отделка здания

1.7.1 Внутренняя отделка

Описание внутренней отделки помещений приведена в табл. 1.7.1

Таблица. 1.7.1

| Наименование или экспликация, номер помещения | Потолок |  | Стены и перегородки |  | Отделка низа стен и перегородок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Штукатурка или затирка | Окраска | Штукатурка или затирка | Окраска или облицовка | Окраска или облицовка | Высота, мм |
| 13, 14, 15, 19. | Затирка поверхностей потолка | Окраска водоэмульсионными составам | Затирка поверхностей | Оклейка обоями | - | - |
| 16 | Затирка поверхностей | Окраска водоимульсионными составам | Затирка поверхностей | Окраска известковым составам | Окраска масляными красками | 1200 |
| 12, 17, 18, 115, 116, 117, 125,126, 208, 209. | Затирка поверхностей | Окраска масляными красками | Затирка поверхностей | Окраска масляными красакми | Облицовка глазурованной плиткой | 1800 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. | Затирка поверхностей | Окраска известковым составом | Затирка поверхностей | Окраска известковым составом | Окраска масляной краской | 450 |
| 101, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 121, 201, 202, 203, 204, 206, 210, 211, 212, 213, 301, 302, 303. | Затирка поверхностей | Окраска водоимульсионым составом | Штукатурка поверхностей | Окраска водоимульсионым составом | Окраска масляной краской | 450 |
| 102, 103, 104, 105, 111, 205. | Затирка поверхностей | Окраска известковым составом | Штукатурка поверхностей | Окраска известковым составом | Окраска масляной краской | 1800 |
| 122, 123, 124, 215, 216. 118, 207, 304, 305, 306, 307, 308, 309. | Затирка поверхностей Затирка поверхностей | Окраска водоимульсионым составом Окраска водоимульсионым составом | Штукатурка поверхностей Штукатурка поверхностей | Окраска водоимульсионым составом Оклейка обоями | Окраска масляной краской - | 1800 - |
| 120 | Затирка поверхностей | Облицовка деревянной рейкой | Штукатурка поверхности | Облицовка деревянной рейкой | - | - |

1.7.2 Наружная отделка

Наружная отделка здания приведена в табл. 1.7.2

Таблица 1.7.2

| Название элементов | Вид отделки |
| --- | --- |
| Цоколь Наружные стены | Покрытие гидрофобными составами, цвет охра. Шпаклевание и окраска синтетическими минеральными составами. |

1.8 Соображения по организации строительства

1.8.1 Общие сведения

Данный раздел разработан в соответствии с требованиями п. 4.2.          СНиП II-01-95 «О порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации по строительству предприятий, зданий и сооружений».

1.8.2 Характеристика объекта

Краткая характеристика объекта с указанием его местоположения и мощности приведена соответственно в разделах 1.3. и 1.4.

Данным технико-экономическим обоснованием намечается строительство комплекса зданий с составом представленном в табл. 1.8.2-1

Таблица 1.8.2-1

| № позиции по генплану | Наименование зданий | Этажность | Общая площадь, м2 | Площадь застройки, м2 | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 80-квартирный жилой дом | 16 | 6905,6 | 754 | 36438 |
| 2. | 80-квартирный жилой дом | 16 | 6905,6 | 754 | 36438 |
| 3. | Проектируемый 80-квартирный жилой дом | 16 | 6905,6 | 754 | 36438 |
| 4. | 64-квартирный жилой дом | 16 | 6664 | 604 | 30442 |
| 5. | 56-квартирный жилой дом | 14 | 5970 | 626 | 27782 |
| 6. | Встроенная пристройка. Нежилые помещения (2 здания) |  | 8185 |  |  |
| 8. | 84-квартирный жилой дом | 16 | 7137 | 776 | 33646 |
| 10. | 48-квартирный жилой дом | 12 | 4998 | 604 | 23194 |

На территории отведенной под строительство жилого комплекса в настоящее время размещены и подлежат разборке (сносу) существующие здания и сооружения с составом приведенным в табл. 1.8.2.

Таблица 1.8.2-2

| № позиции по генплану, черт. ТЭО14.04-447-1-ГТ1 (п. ) | Наименование зданий и сооружений | Существующая площадь застройки, м2 | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | А. Здания |  |  |
| 1 а | Двухэтажное кирпичное здание пивзавода | 801 | 7900 |
| 1 б | Двухэтажное кирпичное здание компрессорной № 1 | 774 | 8350 |
| 1 в | Двухэтажное кирпичное здание цеха | 1481 | 15600 |
| 1 г | Двухэтажное кирпичное здание компрессорной № 2 | 432 | 3630 |
| 1 д | Двухэтажная кирпичная пристройка к компрессорной № 2 | 120 | 864 |
| 2 а | Четырехэтажное кирпичное здание цеха розлива | 900 | 12960 |
| 2 б | Четырехэтажное кирпичное здание, примыкающее к цеху розлива | 625 | 9000 |
| 3 а | Одноэтажное кирпичное зданий котельной | 256 | 1843 |
| 3 б | Одноэтажное кирпичное зданий прачечной | 120 | 432 |
| 3 в | Одноэтажное кирпичное зданий мастерской | 154 | 649 |
| 3 г | Одноэтажное кирпичное здание склада | 280 | 1008 |
| 3 д | Одноэтажное кирпичное здание проходной | 36 | 108 |
| 3 е | Одноэтажное кирпичное здание пивбара (2 шт.) | 200 | 600 |
| 3 ж | Одноэтажное кирпичное здание, примыкающее к пристройке цеха розлива | 260 | 1556 |
| 3 з | Одноэтажное кирпичное здание гаража | 156 | 780 |
| 3 и | Весовая с навесом | 72 | - |
|  | Итого: | - | 65280 |
|  | Б. Сети и сооружения |  |  |
|  | Разборка сетей водопровода | - | 115 |
|  | Разборка сетей канализации | - | 80 |
|  | Разборка подпорных ж/б стен | - | 315 |
|  | Разборка асфальтобетонных покрытий на промплощадке | 6100 | 610 |
|  | Разборка цементобетонных покрытий на площадке | 1680 | 300 |
|  | Разборка щебеночных оснований | - | 1710 |
|  | Итого: | 7780 | 3130 |

1.8.3 Продолжительность строительства жилого здания

Строительство объектов проектируемого жилого комплекса предполагается осуществить пусковыми комплексами.

Продолжительность строительства проектируемого здания определена по СНиП 1.04-03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», ч. II М 1991 и составляет:

- 80-кв. жилой дом (поз. 3 по генплану)  14 мес.;

Перед началом осуществления строительства рассматриваемого жилого дома производится разборка (снос) существующих зданий и сооружений, находящихся в зоне строительства проектируемого объекта.

1.8.4 Трудоемкость и потребность в кадрах строителей

Трудоемкость и потребность в кадрах строителей определена на стадии разработки рабочего проекта.

1.8.5 Организационно-технические мероприятия

Административно-бытовое обслуживание работников, временное электроснабжение, водоснабжение строящегося здания, канализация сточных вод, теплоснабжение, воздушно-силовое хозяйство, телефонизация и диспетчерская связь, организация складского хозяйства, а также потребность во временных здания и сооружениях разработана в проекте производства работ.

1.8.6 Методы и технология производства работ

Выбор метода и технологии производства работ обусловлен характерными видами намечаемых работ, гидрогеологическими, сейсмическими и др. условиями района строительства.

Строительство многоэтажных жилых зданий намечается осуществить следующими механизмами:

- подземная часть (нулевой цикл)  при помощи стрелового крана РДК-25;

- надземная часть (выше отм. 0,000)  башенным краном КБ-504 А2.

Организация стройплощадок, осуществление геодезических мероприятий, производство земляных, бетонных и арматурных работ, выбор подъемных механизмов выполнена в ППР.

Снос существующих зданий выполняется в основном методом их разборки при помощи экскаватора (Э-4124) оснащенного зубовыми рыхлителями и гидромолотом, крана гусеничного (РДК-25), крана автомобильного (КС-4562), вышки строительной (ВС-22-МС), подъемной вышки на автомобиле ГАЗ-63 (ПВГ-1) и пневматических отбойных молотков при работе с лесов и подмостей.

1.9 Мероприятия по электро- , взрыво- и пожаробезопасности

Степень огнестойкости здания – II.

Для обеспечения пожаробезопасности работающих предусмотрены следующие мероприятия:

- конструкции и материалы приняты с пределами огнестойкости, обеспечивающими II степень огнестойкости здания;

- количество эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания принято не менее двух, за исключением случаев, разрешенных СНиП 2.08.02-89* и СНиП 2.01.02-85, СНиП 21-01-97;

- двери открываются по направлению выходов из помещений и здания, кроме случаев, разрешенных СНиП 2.08.02-89*.

Для обеспечения электробезопасности предусмотрены следующие мероприятия:

- применение РЕ – проводников;

- применение УЗО;

- устройство защитного заземления и молниезащиты;

- выравнивание электрического потенциала зданий.

1.10 Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии

Антикоррозионная защита строительных конструкций выполняется в соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» и предусматривает:

- все металлические части, а также анкерные соединения перекрытия защищаются лакокрасочными покрытиями.

1.11 Противорадиационные требования

В соответствии с требованиями НРБ-76/87 и ОСП-72-87 до начала  строительства дома необходимо провести радиационный контроль участка строительства специалистами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Строительные материалы, изделия и конструктивные элементы, применяемые для строительства жилого дома должны пройти радиационный контроль.

При вводе в эксплуатацию жилого дома необходимо провести радиационный контроль всех помещений.

1.12 Решения по водоснабжению и водоотведению

Для зданий жилого комплекса предусматриваются следующие системы:

- хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

- горячего водоснабжения;

- хозяйственно-бытовой канализации.

1.12.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения систем хозяйственно-питьевого, горячего и противопожарного водоснабжения служат городские водопроводные сети. Нагрев воды для горячего водоснабжения зданий осуществляется котельной, расположенной на территории жилого комплекса.

Проектом предусматривается подвод воды к жилому комплексу по двум водоводам, запитанным от различных участков городской водопроводной сети (I – от водопровода по ул. Виноградной, II – от водопровода по ул. Красноармейской).

Расход воды в системе холодного водоснабжения составит:

- суточный			    – 503,36 м3;

- часовой 				    – 21,1 м3;

- секундный 			    – 17,87 л;

- внутреннее пожаротушение  – 36,4 л/с.

Расход воды в системе горячего водоснабжения составит:

- суточный 			 – 236,62 м3;

- часовой 				 – 9,93 м3;

- секундный 			 – 17,2 л;

Расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 25 л/с (таблица 6          СНиП 2.04.02-84*). Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на наружной водопроводной сети.

Необходимый напор на хозяйственно-противопожарные нужды составляет 65 м.в.ст.

Для обеспечения необходимого напора, в зданиях жилых домов устанавливаются насосные станции.

Для учета водопотребления, в каждом здании устанавливается водомерный узел.

1.12.2. Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация предусматривает отвод сточных вод от санитарно-технических приборов в уличный канализационный коллектор.

Количество сточных вод, отводимых от зданий жилого комплекса:

- суточное 			 – 739,92 м3;

- часовое 				 – 31,02 м3;

- секундное 			 – 43,13 л.

1.12.3. Внутренние водопровод и канализация

В жилых домах предусмотрены системы:

- хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;

- горячего водоснабжения;

- хозяйственно-бытовой канализации.

Каждый жилой дом имеет два ввода холодной воды, присоединенных к различным наружным водоводам.

Для учета водопотребления здания предусматриваются:

- водомерный узел для холодного водоснабжения здания (на каждом вводе);

- узел учета тепла.

Кроме того, счетчики холодной и горячей воды устанавливаются в каждой квартире.

Для создания необходимого напора в сети в подвале каждого жилого дома предусматривается устройство повысительной водопроводной насосной станции.

Работа насосной предусмотрена в автоматическом режиме в зависимости от давления воды в системе водоснабжения.

В насосной устанавливаются две группы насосов:

1 группа – насосы противопожарного водоснабжения 2 шт.;

2 группа – насосы хозяйственно-бытового водоснабжения – насосная установка автоматического водоснабжения на базе насосов фирмы GRUNDFOS Германия.

Насосная станция относится к 1 категории.

Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод предусмотрен для подвода воды к санитарным приборам, поливочным и пожарным кранам. Водопровод горячей воды – для подвода к санитарным приборам и поливочным кранам в мусорных камерах.

Система холодного водоснабжения выполняется из полипропиленовых труб PN10 диаметром 16 - 63 мм производства фирмы Firat, Турция. Пожарные стояки выполняются из стальных водогазопроводных труб диаметром 50 мм по ГОСТ 3262-75*. Система горячего водоснабжения выполняется из полипропиленовых труб PN20 диаметром 16 - 63 мм.

Хозяйственно-бытовая канализация предназначена для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарных приборов в уличный канализационный коллектор и монтируется из канализационных труб ПВХ диаметром 50, 100 мм по ТУ 6-19-307-86 и ПНД диаметром 100 мм по ГОСТ 22689.3-77.

1.13 Отопление и вентиляция

1.13.1. Исходные данные для проектирования

отопления и вентиляции

Исходными данными для проектирования отопления и вентиляции являются технологические и строительные задания и чертежи.

Расчетные параметры наружного воздуха:

- зимняя температура для проектирования отопления и вентиляции	-30С;

- летняя температура для проектирования вентиляции			+25,90С;

- средняя температура отопительного периода					+6,40С;

- продолжительность отопительного периода					72 суток.

Теплоносителем системы отопления служит вода с параметрами 95 - 700С. Источником теплоснабжения является районная котельная.

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями приняты следующие теплоносители:

- отопление  горячая вода, температура воды в подающем трубопроводе 950С,              в обратном 700С;

- горячее водоснабжение  вода питьевого качества по ГОСТ 2874-82* с температурой в местах водоразбора не ниже 600С и не выше 750С.

Расход теплового потока

Таблица 1.11.1

| № позиции по генплану | Наименование зданий и сооружений | Тепловой поток, мВт |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Технологические нужды | Экономия тепла |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Жилой дом на 80 кв. | 0,3 | 0,12 | 0,223 |  |  | 0,643 |

1.13.2 Основные решения по отоплению и вентиляции

Отопление

Предусмотрены две самостоятельные системы отопления:

- система отопления жилых помещений;

- система отопления помещений общественного назначения.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные «МС-140 М» ГОСТ 8690-94 с номинальным тепловым потоком 1 секции 0,16 кВт. Система отопления предусмотрена с нижней разводкой подающего и обратного магистрального трубопроводов.

Стояки систем отопления запроектированы для жилой части здания однотрубными П-образными, а для помещений общественного назначения двухтрубными вертикальными.

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов на однотрубных стояках предусматриваются краны регулирующие двойной регулировки, а для двухтрубных стояков краны шаровые.

Магистральные трубопроводы систем отопления и трубопроводы отопительных стояков предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

В подвале жилого дома, в отдельном помещении располагается узел управления.

В тепловых узлах каждого жилого дома устанавливаются тепломеры, учитывающие раздельную тепловую нагрузку на отопление и горячее водоснабжение.

Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме с установкой регулятора температуры.

Вентиляция

Воздухообмены помещений определены для жилой части здания по кратностям, а для помещений общественного назначения из условий обеспечения санитарной нормы подачи наружного воздуха в эти помещения.

Вентиляция жилого дома принята приточно-вытяжная естественная.

Вытяжка  через вентиляционные каналы, размещенные в кухнях, ванных комнатах и санузлах, приток неорганизованный через неплотности оконных и дверных проемов. Вентиляционные каналы приняты прямоугольного сечения и располагаются во внутренних капитальных стенах.

В помещениях общественного назначения вентиляция приточно-вытяжная механическая.

1.14 Противодымная защита и дымоудаление

В проекте предусматривается система противодымной защиты жилого здания подающая воздух в лифтовую шахту во время пожара.

Поэтажное дымоудаление осуществляется через дымовые клапаны из коридоров жилого дома.

Одновременное включение систем осуществляется автоматически от извещателей пожара, дистанционно из помещения дежурного. Дымовые клапаны также имеют автоматическое, дистанционное и ручное (в шахте их установки) управление.

Вентиляторы систем располагаются в венткамерах с противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа, имеющими предел огнестойкости не менее 0,75 часа. Венткамеры находятся на чердаке.

1.15 Электроснабжение и электрооборудование

1.15.1. Электроснабжение

По степени надежности электроснабжения токоприемники жилого комплекса относятся ко II категории. Проектом предусмотрено строительство двух отдельно стоящих типовых двухтрансформаторных подстанций городского типа 2 х 630 кВА, 6 (10) кВ с глухозаземленной нейтралью трансформатора. От трансформаторных подстанций кабелями в кабельных траншеях по радиальной схеме предусмотрено подключение водно-распределительных устройств каждого жилого дома и каждого торгового или административно-общественного здания комплекса.

Расчет электрических нагрузок:

- расчет электрических нагрузок выполнен согласно РД 34.20.185 - 94 раздел 2 «Изменения и дополнения»;

- удельные расчетные нагрузки жилого сектора: Рр.уд.ж. = 0,0218 кВт/м2 Рр.уд.общ. = 0,006 кВт/м2;

- общая жилая площадь:	 6905,6 м2;

6905,6 м2;

6905,6 м2;

6664,0 м2;

5970,0 м2;

7137,0 м2;

4996,0 м2;

Итого:     45483,8 м2.

- Рр.жил.сект. = 45483,8 х (0,0218 + 0,006) = 1265 кВт;

- расчетные нагрузки торговых и общественных зданий: Рр. = 100 кВт;

- расчетная нагрузка наружного электроосвещения: Рр. = 35 кВт;

- общие расчетные нагрузки комплекса: Рр. = 1265 + 100 + 35 = 1400 кВт;

при cosf = 0,92; tgf = 0,426; Qр. = 596,4 кВАр; S = 1522 кВА, при коэффициенте загрузки трансформаторов 0,8 потребная мощность трансформаторных подстанций – 1903 кВА, таким образом при имеющимся запасе мощности примерно в 500 кВА рекомендуется на начальном этапе развития жилого комплекса комплектация одной из двух проектируемых подстанций трансформаторами меньшей мощности – вместо 2 х 630 кВА – 2 х 400 кВА.

1.15.2 Силовые электроприемники

Силовыми электроприемниками здания являются: электроприводы лифтов, насосов противопожарного и хозпитьевого водоснабжения, сантехнической вентиляции, технологические токоприемники магазинов, кафе, спортивных и иных сооружений. Все силовые токопремники жилого здания запитываются от водно-распределительных устройств.

1.15.3 Электроосвещение

Проектом предусмотрено устройство рабочего, аварийного (эвакуационного), ремонтного освещения в жилых, торговых и административно-общественных помещениях жилого дома. Все сети электроосвещения запитываются от водно-распределительных устройств.

1.15.4 Наружное электроосвещение

Проектом предусмотрено устройство наружного электроосвещения территории жилого дома - уличными светильниками с натриевыми лампами высокого давления. Управление наружным электроосвещением предусмотрено от панелей наружного электроосвещения проектируемых трансформаторных подстанций.

1.15.5 Молниезащита и заземление

Проектом предусмотрено устройство молниезащиты I класса. Заземление здания предусмотрено по системе TN-C-S. На вводе в здание предусмотрено устройство контура заземления, объединенного с молниеприемным устройством (если оно предусмотрено), металлическими элементами строительных конструкций, сантехнической вентиляции и технологического оборудования. Проектом предусмотрены меры по выравниванию электрического потенциала здания.

1.15.6 Измерение и учет электроэнергии

Учет электроэнергии в жилом секторе здания предусмотрен в квартирных щитках, также в квартирных щитках предусмотрена установка УЗО. Проектом предусмотрена установка квартирных щитков в каждой квартире. Учет электроэнергии и установка УЗО в административно-общественных помещениях здания предусмотрена в водно-распределительном устройстве.

1.16 Связь

1.16.1 Телефонизация

Телефонизация проектируемого жилого дома предусмотрена от существующих городских телефонных сетей.

Абонентские сети будут выполняться по заявкам абонентов по мере вступления в строй здания.

1.16.2 Радиофикация

Радиофикация проектируемого здания предусмотрена от существующих городских радиосетей.

1.16.3 Телевидение

Проектом предусмотрена установка коллективной телевизионной антенны с усилителем сигнала на кровле дома.

1.17 Охрана окружающей среды

Настоящий раздел выполнен в составе технико-экономического обоснования объекта строительства жилого комплекса в Центральном районе города Сочи по ул. Виноградной в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95 и Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды».

В разделе рассмотрены отдельные направления охраны окружающей среды, исходя из возможных экологических последствий эксплуатации проектируемого жилого комплекса.

Экологическое обоснование природопользования разработано на основе оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, в целях:

- Определения условий использования природных ресурсов, предусмотренных в установленном порядке при размещении жилого массива по ул. Виноградной в Центральном районе г. Сочи;

- Определения природоохранных мероприятий, обязательных к дальнейшей разработке при подготовке рабочей документации.

Ожидаемое загрязнение природной среды в зоне влияния проектируемого жилого массива выполнено по всем экосферам и факторам физического и иного воздействия на окружающую среду и среду обитания человека.

Ниже приводятся принципиальные положения по ожидаемому воздействию на окружающую среду намечаемой деятельности, а также проектных и природоохранных предложений в контексте существующей экологической ситуации на рассматриваемой территории с учетом принятых решений о ее социально-экономическом развитии.

1.17.1 Краткие сведения о проектируемом объекте

Технико-экономическое обоснование строительства жилого комплекса по ул. Виноградной в г. Сочи разработано на основании заказа ООО «Донстрой» и задания заказчика, утвержденного Генеральным директором ООО «Донстрой».

В настоящее время территория проектируемого жилого комплекса застроена зданиями и сооружениями бывшего пивзавода, подлежащими сносу.

Существующие на участке коммуникации частично подлежат переносу, а частично полному демонтажу.

Отмостки и площадки перед входами в жилые дома предусмотрены с бетонным покрытием; проезды и разворотные площадки предполагается выполнить с двухслойным асфальтобетонным покрытием с обрамлением бортовым бетонным камнем БР100.30.18.

Границами участка служат:

- с севера – 2 - 5 этажные жилые дома;

- с юго-запада – ул. Виноградная, на противоположной стороне которой начинается территория парка «Ривьера»;

- с востока – ул. Красноармейская.

- Территория, свободная от застройки и твердых покрытий озеленяется соответствующим ассортиментом декоративных деревьев ценных пород и кустарников и засеивается газонной травой.

1.17.2 Охрана и рациональное

использование земельных ресурсов

- Проектируемый жилой комплекс находится на земельном участке площадью 1,877 га, находящемся вдоль улицы Виноградной и в северо-восточной части территории на ул. Красноармейской в зоне реконструкции Центральной части г. Сочи Краснодарского края.

- На участке отмечается значительный перепад высотных отметок от 40,0 м до 18,0 м в северном направлении и резкий перепад в отметках – от 25,0 м до 12,6 м на территории, прилегающей к ул. Красноармейской.

- В зоне влияния проектируемого объекта отсутствуют территории, подлежащие особой охране.

Сейсмичность участка строительства, в соответствии с изменениями к СНиП II-7-81*, составляет 8 баллов.

- Отвод бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов производится по нескольким выпускам из зданий комплекса по внутриплощадочной сети бытовой канализации в существующий уличный канализационный коллектор.

- Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной территории: из лотков в дождеприемники, а оттуда непосредственно в городскую ливневую канализацию.

- Все площадки и отмостки имеют твердое покрытие.

Проектом обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры города.

1.17.3 Намечаемые природоохранные мероприятия

в период строительства

- В подготовительный период до начала производства основных работ на площадке размещения жилого массива все земляные работы, перепланировку ее территории и возведение зданий и сооружений – осуществляют в необходимой технологической последовательности, что сведет к минимуму ущерб растительному миру и предотвратит развитие негативных инженерно-геологических процессов и изменений в режиме грунтовых и поверхностных вод.

- Стройплощадка объекта обустраивается организованным отводом поверхностного стока.

- Не допускается временных отвалов неуплотненного грунта на склонах котлованов в местах обнаружения родников и мест высачивания грунтовых вод (без их каптирования и устройства дренажей).

- В процессе выполнения буровых работ при достижении водоносных горизонтов, необходимо принимать меры по предотвращению излива подземных вод.

- Разработка грунта при прокладке инженерных сетей вблизи зеленых насаждений производится экскаватором на пневмоколесном ходу емкостью ковша не более 0,25 м3 или вручную.

- На территории строящегося объекта не допускается непредусмотренное проектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.

- Сохраняемые зеленые насаждения ограждаются в радиусе 1 - 3 метра.

- При производстве строительно-монтажных работ на объекте, для снижения запыленности воздуха, не допускается при уборке отходов, мусора – сбрасывать их с перекрытий строящихся объектов дорожного сервиса без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей.

- Сжигание сгораемых отходов, загрязняющих атмосферный воздух, запрещено.

- Для обеспечения транспортной доступности стройплощадки жилого комплекса основные въезды используются с ул. Виноградной и ул. Красноармейской.

- В период строительства, осуществляется выборочный дозиметрический контроль строительных материалов и конструкций, используемых при возведении объекта на допустимый уровень содержания радионуклидов.

- После окончания строительных работ все отходы вывозятся в установленные места по согласованию с органами санэпиднадзора и комитета охраны природы.

1.17.4 Охрана воздушного бассейна

района расположения объекта от загрязнения

1.17.4.1 Краткая характеристика физико-географических и

климатических условий района и площадки строительства

Участок располагается в IV-Б строительно-климатическом подрайоне, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Общие сведения о климатических условиях и состоянии воздушного бассейна в районе расположения участка, отведенного под строительство жилого комплекса, приведены в табл. 1.17.4.1

Таблица 1.17.4.1

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Температурный режим: |  |  |
| - абсолютная минимальная температура воздуха | С | -18 |
| - продолжительность отопительного периода | сутки | 72 |
| - средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | С | +6,5 |
| - средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца | С | +26,6 |
| - максимальная температура воздуха самого жаркого месяца | С | +39 |
| - среднегодовая температура воздуха | С | +14,1 |
| - наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 | С | -9 |
| - наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 | С | -6 |
| - наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 | С | -5 |
| - наиболее холодные пятидневки обеспеченностью 0,92 | С | -3 |
| Осадки: |  |  |
| - среднее количество осадков за год | мм | 1554 |
| - распределение осадков в течение года по месяцам |  |  |
| ноябрь – март | мм | 786 |
| апрель – октябрь | мм | 768 |
| Ветровой режим: |  |  |
| - повторяемость направлений ветра: | % |  |
| С |  | 10 |
| СВ |  | 18 |
| В |  | 28 |
| ЮВ |  | 9 |
| Ю |  | 4 |
| ЮЗ |  | 15 |
| З |  | 11 |
| СЗ |  | 7 |
| Штиль |  | 12 |
| - наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного района составляет 5% (U*) | м/сек | 9,0 |

1.17.4.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного

воздуха в районе расположения объекта

Фоновые загрязнения атмосферы в рассматриваемом районе в пределах нормы, источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют.

1.17.4.3 Воздействие объекта на атмосферный воздух

и характеристика источников выброса загрязняющих веществ

Здания проектируемого жилого комплекса – это общественные здания, поэтому воздействие на природную среду могут оказывать только устройства, обеспечивающие их функционирование.

На площадке расположения проектируемого комплекса отсутствуют источники выбросов вредных веществ в атмосферу.

Жилой массив обеспечивается полным комплексом инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, электроснабжение).

Источником теплоснабжения является районная котельная.

Вентиляция жилого дома – приточно-вытяжная естественная. Расход тепловых потоков приведен в табл. 1.17.4.3

Таблица 1.17.4.3

| Наименования зданий и сооружений | Тепловой поток, мВт |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | Горячее водоснабжение | Технологические нужды | Экономия тепла |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по всем зданиям и сооружениям | 1,93 | 0,76 | 1,426 | - | - | 4,116 |

Коммуникации, системы отопления и вентиляции проектируемого объекта не являются источниками массовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Проектируемый жилой комплекс по своему функциональному назначению не является источником вредных выбросов в атмосферу.

1.17.4.4 Мероприятия по регулированию выбросов

при неблагоприятных метеорологических условиях

Функциональная деятельность жилого массива при НМУ не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду.

1.17.4.5 Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна

В соответствии с п. 4.5.3. экологический контроль за влиянием на окружающую природную среду не предусмотрен.

1.17.5 Охрана поверхностных и подземных вод

от истощения и загрязнения

В соответствии с техническими условиями проектируемый жилой комплекс подключается к существующим системам водоснабжения и канализации города.

Сбросов сточных вод в водотоки и подземные горизонты не предусматривается.

После реализации намечаемых рабочим проектом решений, на площадке сохраняется система рационального водопользования, в соответствии с которой:

- сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в городскую канализацию с дальнейшим транспортированием их на городские очистные сооружения бытовой канализации;

- отвод поверхностных вод осуществляется непосредственно в городскую ливневую сеть.

Так как сброс бытовых сточных вод в водные объекты отсутствует, характеристика последних не приводится, и специальные мероприятия по охране поверхностных вод не предусматриваются.

Характеристика проектируемой системы водоснабжения приведена в табл. 1.17.5-1

Характеристика проектируемой системы водоснабжения

Таблица 1.17.5-1

| № п/п | Наименование системы | Производительность |  |  | Наименование источника водоснабжения | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/ч | л/с |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения: |  |  |  | Существующая уличная сеть питьевого водопровода | Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» |
| 1.1. | Холодное водоснабжение | 503,36 | 21,1 | 17,87 |  |  |
| 1.2. | Внутреннее пожаротушение |  |  | 36,4 |  |  |

Для предупреждения негативного воздействия на окружающую природную среду для проектируемого жилого комплекса предусматривается система рационального водопользования:

- сброс бытовых сточных вод в систему бытовой канализации г. Сочи, с последующей очисткой на городских очистных сооружениях.

Характеристика проектируемой системы канализации приведена в табл. 1.17.5-2

Характеристика системы канализации

Таблица 1.17.5-2

| № п/п | Наименование системы | Производи-тельность |  | Наименование места сброса | Качественная характеристика сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | м3/ч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бытовая канализация | 739,92 | 31,02 | Существующий уличный канализационный коллектор г. Сочи | Соответствует показателям табл. 25 СНиП 2.04.03-85 |

Таким образом, можно сделать вывод, что проектируемый жилой комплекс не окажет дополнительного отрицательного воздействия не только на поверхностные воды, но и на окружающую среду в целом.

1.17.6 Охрана почвы

С целью предотвращения активизации оползневых процессов, осыпей грунта и явлений плоскостного смыва почвы при ливневых дождях на площадке размещения жилого комплекса следует предусмотреть:

- До начала производства земляных работ и строительства фундаментов устанавливаются:

  - подпорные стены (удерживающие) с максимальным использованием существующего рельефа;

  - облицовочные стены – для предохранения грунтов от выветривания и осыпания.

- Осуществляется регулирование поверхностного стока на площадке размещения:

- с охватом границ участка строительства посредством системы лотков ливневой сети.

- За всеми типами подпорных стен и удерживающих сооружений устраивается дренаж, из гравийно-щебеночного материала по типу обратного фильтра для перехвата и отвода подземных вод со сбросом дренажных вод в наружную ливневую сеть.

- Укрепление откосов посевом многолетних трав по слою растительного грунта.

- Устройство бетонных бордюров по периметру зеленых зон.

- В местах, где предусмотрена планировка грунта, деятельный слой почвы складируется с дальнейшим использованием в посадочных ямах и при устройствах газонов.

- На пешеходных дорожках, имеющих уклоны выше нормативных, запроектированы лестничные сходы по грунту.

1.17.7 Охрана окружающей среды при утилизации отходов

В процессе производственной деятельности проектируемого жилого комплекса в г. Сочи Краснодарского края предполагается образование 2 наименований опасных отходов производства и потребления.

Классы опасности отходов и их количество представлены в табл. 1.17.7

Таблица 1.17.7

| Наименование отхода | Код отхода по Федеральному классификационному каталогу отходов пр. от 30.07.2003, №663 | Опасные свойства отходов | Класс опасности отхода для окружающей природной среды | Количество, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | данные не установлены | 4 | 420 |
| 2. Прочие коммунальные отходы | 9900000000000 | данные не установлены | 4 | 40 |

Для предотвращения загрязнения почвы твердыми бытовыми отходами (ТБО), последние утилизируются в контейнеры с последующим вывозом по мере заполнения. Контейнерные площадки должны быть расположены на бетонном основании, приподняты над планировочным уровнем на 10-15 см и ограждены зелеными насаждениями.

С целью достижения требуемой ритмичности в вывозе временно накапливаемых отходов и ликвидации тем самым потенциального источника антропогенного воздействия на окружающую среду, проектом предполагается заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз отходов в соответствии с требованиями природоохранных и санитарных норм отходов производства и потребления и ликвидации.

1.17.8 Охрана окружающей среды от воздействия

производственного шума и вибрации

На территории проектируемого жилого комплекса шумовыделяющих механизмов - нет.

Поэтому мероприятия для охраны окружающей среды от воздействия производственного шума и вибраций не разрабатывались.

1.17.9 Прогноз изменения состояния окружающей среды

под воздействием проектируемого объекта

- Учитывая изложенные в предыдущих разделах оценки возможного воздействия проектируемого объекта на экологию территории, можно сделать вывод об экологической обоснованности размещения проектируемого жилого комплекса на рассматриваемой территории.

- В зоне влияния проектируемого жилого комплекса отсутствуют территории, подлежащие особой охране.

Проектом предусматривается благоустройство участка, установка малых архитектурных форм, озеленение с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений ценных пород.

Принятые проектом решения гарантируют безопасные экологические последствия строительства объекта в пределах природоохранных норм и правил.

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что реализация принятых рабочим проектом решений не окажет отрицательного воздействия на окружающую природную среду района размещения жилого комплекса.

1.18 Теплотехнический расчет наружной стены

1.18.1 Исходные данные

Расчет выполнен согласно СНиП II-3-79* « Строительная теплотехника»  и изменениям № 3 и № 4 к ним.

Исходные данные:

–   Назначение помещения – жилая комната;

–   Температура помещения – tв = +20°С;

–   Место строительства – г. Сочи;

–   Климатический район IV-Б;

–   Зимняя наружная температура наиболее холодной пятидневки tн =-3°С;

–    Продолжительность отопительного периода – Zо.п.=72 суток;

–    Средняя температура отопительного периода – tо.п.=+6,4°С;

Конструктивное решение стены представлено на рисунке 1.

Конструктивное решение стены

Рисунок 1

На  рисунке 1 показано:

1 – Фибропенобетонное плитное изделие,

γ1 = 700 кг/м3;

δ1 = требуется определить;

λ1 = 0,16 Вт/м.град.

2 –  Монолитная железобетонная стена,

γ2 = 2500 кг/м3;

δ2 = 0,2 м;

λ2 = 0,169 Вт/м.град .

1.18.2 Порядок теплотехнического расчета

1. Сопротивление теплопередачи стены выражается формулой

R0 = 1/αв + R1 + R2 1/αн ;

Где αв,αн – коэффициенты теплопередачи поверхностей

αв = 8,7 Вт/м2*град,

αн = 23 Вт/м2*град;

1/αв, 1/αн – термические сопротивления пограничных слоев;

R1÷R2 – термические сопротивления слоев;

В общем виде Ri = δi/λi,

δ 1=0,050,09 м, R4=0,17 Вт/м2*град.

2. Термическое сопротивление теплоизоляции выражается формулой:

R1 = R0-C,

Где С = 1/αв+R2 +1/αн ,

С = 1/8,7+0,2/0,169+1/23=0,164 м2*град/Вт.

3. Должно соблюдаться условие:

R0,тр

R0 ≥ {                  , где

R0,эк

R0,тр – требуемое сопротивление, исходя из санитарно-технических условий;

R0.эк – требуемое сопротивление, исходя из экономических условий.

4. R0,тр = n*(tв – tн)/ ∆tн*αв, где:

n – величина, учитывающая условия контакта поверхности стены с наружным и внутренним воздухом, для стены n = 1.

∆tн – нормативный перепад температур в помещении и внутренней поверхности стены. Для стены жилого дома -4°С.

R0,тр = 1*[20-(-3)]/4*8,7 = 0,58 м2*град/Вт

5. R0,эк = G (E|1000)+F, где

E, F – величины, зависящие от назначения помещения, вида конструкции;

Для стены жилого дома Е = 3,5 м2*град/Вт*сут,

F = 1,4 м2*град/Вт;

G – градусов в сутки отопительного периода

G = (tв-tо.п.)*Zо.п.= (20+6,4)*72 = 979,2

Следовательно:

R0,эк = 979,2*(3,5/10000)+1,4 = 1,743 м2*град/Вт.

6.  Т. к. R1 = δ1/λ1,

то δ1 = R1*λ1 = (R0,эк – С)*λ = (1,743-0,164)*0,16 = 0,253 м.

Принимаем δ плитных изделий 0,260м

***Примечание: из двух полученных R0,тр и R0,эк принимаем R0,эк, т.к. это наибольшая величина.