Федеральное агентство по образованию

Тульский государственный университет

Естественнонаучный факультет

Кафедра биотехнологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по общей биотехнологии на тему:

ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ СУБСТРАТОВ ФЕРМЕНТНЫМИ СИСТЕМАМИ БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS PUTIDA BS3701

Выполнила: студентка группы 430861 Матюхина К.Г.

Научный руководитель: доцент каф. химии Бабкина Е.Е.

Тула 2010

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

2. Литературный обзор	4

2.1. Микробные медиаторные биосенсоры и их свойства	4

2.2.  Клетки микроорганизмов как биокатализаторы в биосенсорах	7

2.2.1. Физиология и биохимия представителей рода Pseudomonas	9

2.2.2.  Бактериальный штамм Pseudomonas putida BS3701	14

2.3. Соединения, используемые в качестве медиаторов в медиаторных биосенсорах	16

2.3.1. Ферроцен	2

3. Экспериментальная часть	18

3. 1. Используемые материалы	18

3.2. Питательные среды и условия культивирования	2

3.3. Формирование рецепторного элемента.	19

3. 4. Биосенсорные измерения	19

4. Обсуждение результатов	2

4.1. Субстратная специфичность бактерий Pseudomonas putida BS3701 в условиях электрокаталитического окисления	2

4.2. Эффективность медиаторов при биоэлектрокаталическом окислении глюкозы бактериями Pseudomonas putida BS3701………………………………24

Вывод…………………………………………………………………………….    32	Список используемой литературы………………………………………..	33

## 1. Введение

В условиях современного интенсивного промышленного производства значительно возросла нагрузка на объекты окружающей среды, что выразилось ее значительным загрязнением токсичными соединениями. Одним из наиболее распространенных загрязнителей в современном мире является нефть и нефтепродукты.

Исследования последних лет показали, что в качестве эффективного подхода определению широкого спектра органических соединений, в том числе – ароматических углеводородов и их производных, в образцах окружающей среды может быть использован метод биосенсорной детекции. В этой связи интенсивно разрабатываются новые виды биосенсоров для решения задач экологического контроля. Биосенсоры полезны при непрерывном мониторинге загрязненной области. Главные преимущества биосенсоров и биодатчиков заключается в том, что их использование позволяет проводить анализ  образцов без пробоподготовки в полевых условиях. Хотя многие биосенсорные методы не могут конкурировать с обычными аналитическими методами по точности и воспроизводимости определения, они могут использоваться как экспресс-методы для рутинного анализа. Кроме того, исследование биохимического поведения микроорганизмов в условиях  электрокаталитического окисления субстратов может внести вклад в понимание механизмов функционирования ферментных систем бактериальных клеток  [1]. Среди грамотрицательных бактерий наиболее эффективные деструкторы ксенобиотиков относятся к роду псевдомонад. Бактериальный штамм Pseudomonas putida BS3701 способен к биодеградации углеводородов. Однако возможность биоэлектрокаталитического окисления органических соединений этими бактериями в присутствии медиаторов электронного транспорта не изучена.

Целью данной работы явилось изучение функционирования ферментных систем бактерий Pseudomonas putida BS3701 при электрокаталитическом окислении субстратов в присутствии разных медиаторов электронного транспорта.

#### 2. Литературный обзор

## 2.1. Микробные медиаторные биосенсоры и их свойства

Первые биосенсорные датчики появились в начале 1960-х годов. В основном их разработка стимулировалась потребностями медицины. В настоящее время описано большое количество биосенсоров для детекции различных органических соединений, ионов неорганических кислот, а также параметров состояния окружающей среды. [2]

Первоначально были созданы электроды первого поколения (электрод Кларка), принцип функционирования которых состоял в регистрации изменения концентрации молекулярного кислорода. Биосенсоры этого типа имели очевидный недостаток, связанный с зависимостью сигналов от концентрации кислорода в среде измерения. [3] В процессе создания новых типов биосенсоров стало возможным избавиться от нежелательного эффекта, благодаря созданию амперометрических электродов, основанных на прямом переносе электронов в реакциях, катализируемых оксидоредуктазами. [4] Однако, в большинстве случаев прямой перенос заряда от активного центра фермента на электрод затруднен из-за стерических или кинетических препятствий. Для снятия этих ограничений в биосенсорах второго поколения стали использовать медиаторы. Под медиатором понимается низкомолекулярная окислительно- восстановительная пара, которая переносит электроны от активного центра фермента к поверхности индикаторного электрода.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 1. Схематическая модель процесса окисления субстрата бактериальными клетками.

В общем виде механизм функционирования амперометрических медиаторных электродов можно представить следующим образом:

E + S = P + E’,

E’ + Мох = E + Mred

на электроде:

Мred  Мox,

где E, E’ – фермент внутри клетки до и после реакции с субстратом S; Р – продукт реакции; Мох, Mred – окисленная и восстановленная формы медиатора.

Использование медиаторов даёт ряд важных преимуществ:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Для использования на практике медиаторы должны отвечать следующим требованиям: обратимо окисляться и восстанавливаться на электроде; быстро реагировать с восстановленным ферментом; легко иммобилизоваться; должен быть нетоксичным и химически устойчивым как во время хранения, так и при использовании.[2]

## 2.2.  Клетки микроорганизмов как биокатализаторы в биосенсорах

В качестве биорецепторных элементов в медиаторных биосенсорах используют как микроорганизмы, так и ткани растений и животных. Для использования в сенсорах микроорганизмы можно направленно отбирать из доступного нам огромного их числа (аэробные, анаэробные, хемолитотрофные, фотосинтетические микроорганизмы и т. д.), поскольку они сильно различаются по физиологии дыхания и своей биохимии. Четких руководств по выбору таких микроорганизмов не имеется. Здесь приходится пользоваться тем, что известно о приложениях ферментов, и опытом более ранних исследований по микробным сенсорам. Направления работы во многом определяются рядом отчетливых достоинств целых клеток как биокатализаторов [7]:

- Изменчивость микроорганизмов очень велика, и в принципе они могут служить биокатализаторами для широкого круга представляющих аналитический интерес субстратов.

- Стоимость многих микроорганизмов, а также тканей растений и животных и не слишком велика, тогда как выделение фермента из его источника может обходиться дорого.

- Некоторые потенциально пригодные для биосенсоров ферменты неустойчивы или требуют для своего функционирования либо гидрофобного окружения, либо сложных методов иммобилизации. В микроорганизмах устойчивость и активность ферментов обеспечивается естественной внутриклеточной средой, которую трудно имитировать, а способы иммобилизации клеток довольно просты.

- В составе клетки ферменты лучше защищены от мешающих (генерирующих сигнал) или ингибирующих растворенных веществ, например соединений тяжелых металлов, имеющихся во многих исследуемых образцах.

- При измерениях с изолированными ферментами часто необходимо добавление кофермента в среду измерения. В целых клетках эти вещества уже присутствуют.

- Многие микроорганизмы подробно охарактеризованы генетически, а методы селекции штаммов с высоким выходом определенных ферментов достаточно отработаны. Разумное использование мутации позволяет дополнительно увеличить активность, селективность и специфичность биосенсоров.

- Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Разнообразная метаболическая активность видов Pseudomonas привлекает к себе внимание физиологов и биохимиков. Источниками азота для синтеза собственных белков, аминокислот, азотистых оснований, рибонуклеиновых кислот для различных видов Pseudomonas могут служить молекулярный азот, аммонийные соли, нитраты, амины, амиды, аминокислоты и белки питательных сред. Превращение этих соединений идет по путям, часто отличным от известных.

Пути биосинтеза и разложения одной аминокислоты могут быть различными у разных штаммов Pseudomonas и несколько путей могут быть у одного из штаммов, например Ps. aeruginosa. Существуют отдельные пути биодеградации L - и D - аминокислот. В некоторых случаях один изомер индуцирует деградацию другого изомера аминокислоты. Многие представители рода Pseudomonas используют широкий круг соединений углерода, начиная с одноуглеродных и заканчивая полициклическими.

Будучи широко распространенными в природе, эти микроорганизмы могут усваивать природные газы, соединения растительного происхождения - высокомолекулярные спирты, кислоты, фенолы, терпены. Углеводороды - компоненты нефти - также усваиваются представителями рода Pseudomonas.

Основную роль в путях синтеза и катаболизма соединений углерода Pseudomonas, как и у многих других бактерий, играет цикл трикарбоновых кислот (ЦТК). ЦТК не только связан с энергетическими процессами, но является пулом для многих соединений, необходимых для синтеза основных метаболитов клетки. В свою очередь, многие метаболиты клетки могут превращаться в промежуточные соединения ЦТК, как видно из прилагаемой схемы.

У большинства видов Pseudomonas пируват превращается в оксалацетат прямым карбоксилированием  пируваткарбоксилазой, зависимой от АТФ. Эта пируваткарбоксилаза отличается от аналогичных ферментов, выделенных из животных тканей и Arthrobacter, тем, что не нуждается в ацетил-КоА. У Pseudomonas пируват превращается в фосфоенолпируват, который, карбоксилируясь, дает оксалацетат. Подобная схема по- видимому действует у Pseudomonas, обладающего специализированным путем для использования одноуглеродных соединений.

Среди изученных видов псевдомонад, обладающих большой активностью и широким спектром усвояемых органических соединений, некоторые виды не способны метаболизировать сахара и сходные с ними соединения. Так, например Ps. acidovorans и Ps. testosteroni не утилизируют глюкозу - основной субстрат для роста большинства других видов Pseudomonas. Путь Эмбдена-Мейергофа - Парнаса (ЭМП) практически отсутствует у Pseudomonas. Большинство гексоз и их производных метаболизируются по пути Энтнера-Дудорова, открытом у Ps. saccharophila.

Ps. putida содержат глюкозо - и глюконатдегидрогеназы, связанные с цитоплазматической мембраной. Они осуществляют внеклеточное превращение глюкозы в глюконат и глюконата в 2 - кетоглюконат. Эти соединения используются меньшим числом бактерий, что дает преимущество Pseudomonas в использовании производных глюкозы.

Ход метаболизма глюкозы и ее производных меняется в зависимости от условий культивирования (среда, температура, давление и т. д.) Поэтому заключение о превращении этих веществ нужно делать применительно к конкретным условиям выращивания бактерий.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Алкилсульфаты и алкилсульфонаты легко расщепляются данными микроорганизмами, поскольку этот тип бактерий несет плазмиду деградации анионных ПАВ [10]. Легкость расщепления алкил- им арилсульфатов объясняется, по- видимому, тем, что в природных условиях в почве широко распространен холин – о - сульфат, который входит в состав клеток бактерий и используется ими как источник серы после расщепления сульфогидролазой.

Pseudomonas sp. С12В синтезирует не меньше шести алкилсульфатаз, которые делятся на первичные и вторичные. Первичные активны против первичных алкилсульфатов, вторичные расщепляют вторичные алкилсульфаты.

Из различных субстратов выделены бактерии, в том числе Pseudomonas, способные использовать алкилсульфаты в качестве единственного источника углерода [11].

### 2.2.2.  Бактериальный штамм Pseudomonas putida BS3701

Штамм Pseudomonas putida BS3701 выделен из образцов почв с территории коксогазового завода г. Видное Московской области, как использующий нафталин в качестве единственного источника углерода и энергии (Nah+). Штамм также способен к росту на салицилате (Sal+). Путем длительного инкубирования культуры на фенантрене был получен мутантный штамм, обозначенный как Pseudomonas putida BS3701, использующий фенантрен в качестве единственного источника углерода иэнергии [12].

Анализ кинетики роста штамма BS3701 на различных ростовых субстратах показал, что скорости роста микроорганизмов при выращивании на салицилате, нафталине и 1- гидрокси – 2 - нафтоате значительно выше, чем при росте на фенантрене [10]. Максимальная концентрация биомассы	была получена при росте на салицилате, несколько меньшая - на нафталине. Наименьшее количество биомассы образовывалось при росте на фенантрене и 1- гидрокси- 2- нафтоате. Полученные результаты могут быть объяснены низкой растворимостью фенантрена в воде [13]. Кроме того, при росте микроорганизмов на этом субстрате в ростовую среду выделяются не идентифицированные окрашенные соединения, которые могут быть токсичными для клеток и являться другой возможной причиной замедления их роста.

Анализ удельных активностей ферментов показал наличие в штамме BS3701 активности катехол - 1, 2- диоксигеназы и низкого уровня активности катехол - 2, 3 - диоксигеназы при росте на салицилате и нафталине. Наличие в штамме BS3701 активности катехол - 2, 3 - диоксигеназы при росте на сукцинате в отсутствие индуктора свидетельствует о конститутивном синтезе этого фермента. Таким образом, штамм BS3701 окисляет катехол по орто- пути и в то же время имеет слабо выраженную катехол - 2, 3 - диоксигеназную активность.

Результаты анализа ферментативных активностей штамма BS3701 при росте на различных субстратах показали наличие в исследуемом микроорганизме NADH - зависимой 1- гидрокси – 2 - нафтоатгидроксилазы, необходимой для осуществления деградации фенантрена и 1- гидрокси – 2 -нафтоевой кислоты через салицилат и катехол. Кроме того, при росте на фенантрене и 1- гидрокси – 2 - нафтоате в указанном штамме обнаруживаются  индуцибельные активности салицилатгидроксилазы и катехол 1,2-диоксигеназы, как и в случае роста на нафталине и салицилате.

Штамм Pseudomonas putida BS3701 обладает следующими свойствами:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

## 2.3. Соединения, используемые в качестве медиаторов в медиаторных биосенсорах

В качестве медиаторов могут выступать молекулы (например, хиноны), органические и неорганические ионы (например, гексацианоферрат (III) калия) и редокс - красители. В области медиаторных биосенсоров исследователи широко используют  малорастворимые хиноны (10%) и ферроцены (27%) в сочетании с ферментами (рис. 2). Возможности использования медиаторов этих типов в сочетании с целыми клетками  только исследуются.

Распределение различных типов медиаторов по частоте применения их для ферментных электродов представлено на диаграмме:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 2. Распределение медиаторов по частоте применения для ферментных электродов.

Медиаторы можно классифицировать по химическому строению, типу окислительно-восстановительной реакции (одно - или двухэлектронный процесс), по растворимости в водных средах, липофильности. Все эти свойства могут влиять на эффективность медиатора в ферментативных и электрохимических процессах. Поэтому выбор медиатора является довольно сложной задачей, для успешного решения которой  необходимо учитывать накопленный материал. Анализ литературы показывает, что наиболее часто используются в целоклеточных сенсорах медиаторы: 2,6-Дихлорфенолиндофенол, п - бензохинон, феррицианид, ферроцен, феназинметосульфат.[14]

### 2.3.1. Ферроцен.

Ферроцен представляет собой  π-ареновый комплекс переходного металла, который состоит из атома железа, зажатого двумя циклопентадиениловыми кольцами.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 3. Структура ферроцена

Пара ферроцен – катион ферроцения  в гомогенных условиях является одной из наиболее высокоообратимых  окислительно-восстановительных систем. Электронный обмен между окисленной и восстановленной формами  в этой системе происходит с очень большой скоростью, значительно превышающей скорость электронного обмена в таких системах, как, например, [Fe(CN)6]3-/ [Fe(CN)6]4-. Это означает, что при переходе от восстановленной к окисленной форме не должно происходить никаких изменений  координационных сфер и геометрии комплекса.[16]

# 3. Экспериментальная часть

## 3. 1. Используемые материалы

В работе был использован  штамм микроорганизмов-деструкторов нафталина и капролактама из коллекции лаборатории биологии плазмид ИБФМ им. Г.К. Скрябина РАН г. Пущино: Pseudomonas putida BS3701

Реактивы и материалы: ферроцен (Aldrich, Германия), ( графитовая пудра (Fluka, Германия), диализная мембрана (Aldrich, Германия), минеральное масло («Roth», Германия), этанол, NaHPO4 · 12H2O (Диа М), н-октан (ХЧ), гексан (ХЧ), гексадекан (ХЧ), бензол (ХЧ), нафталин (ХЧ), бензойную кислоту (ХЧ), капролактам (ХЧ), салициловую кислоту (ХЧ), толуол (ХЧ), глюкоза (Диа М).

## 3.2. Питательные среды и условия культивирования

Бактериальный  штамм выращивался при температуре 28 ºC в течение трех суток на минимальной минеральной среде

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

## 4. Обсуждение результатов.

В предыдущих работах, выполненных на базе Тульского государственного университета, бактериальный штамм, эффективный деструктор нафталина, Pseudomonas putida BS3701 с плазмидами pBS1141, pBS1142, был использован как основа лабораторной модели биосенсора, с помощью которого изучали окислительную активность и биохимическое поведение данного штамма в условиях электрокаталитического окисления субстратов.

Продолжением данной работы является изучение окислительной активности бесплазмидного штамма Pseudomonas putida BS3701 в условиях электрокаталитического окисления субстратов в присутствии искусственных акцепторов электронов – медиаторов электронного транспорта.

В работе в качестве субстратов были выбраны основные компоненты легкой фракции нефти – алканы, арены (бензол, толуол), салицилат, глюкозу как универсальный источник углерода и энергии практически для всех микроорганизмов.

В роли искусственных акцепторов электронов в биосенсорах использовали ферроцен и диметилферроцен в качестве перспективных нерастворимых медиаторов.

Отклики медиаторных микробных электродов получали в виде зависимости силы тока I от времени t.  За ответ сенсора принимали амплитуду силы тока ΔI - разность между базовой и стационарной величинами тока (далее ΔI ≡ I).

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 3. Типичный вид отклика  микробного биосенсора на основе бактерий Pseudomonas putida BS3701 и медатора  ферроцена, на  глюкозу (50 мМ).

На рисунке 3 показан типичный вид отклика сенсора на основе Pseudomonas putida BS3701, модифицированного  ферроценом на глюкозу.

## 4.1. Субстратная специфичность бактерий Pseudomonas putida BS3701 в условиях электрокаталитического окисления

Ответы  биосенсоров  на основе бактерий Pseudomonas putida BS3701 в присутствии различных медиаторов на субстраты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Ответы (мкА) медиаторного биосенсора на основе Pseudomonas putida BS3701  ферроцена, диметилферроцена  на различные субстраты.

| субстрат Медиатор |  | Этанол |  |  | Бензойная кислота | Октан | Салициловая кислота |  | Толуол | Гексан | Нафталин |  | Глюкоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦ |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  | 3,4 |
| ДМФЦ | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | 6,7 |

Сенсор на основе бактерии Pseudomonas putida BS3701 в присутствии медиаторов ферроцена и диметилферроцена генерирует ответы только на глюкозу, следовательно, активные центры фермента глюкозодегидрогеназы наиболее доступны для данного медиатора.

Следует отметить, что самые большие токи окисления генерируются в присутствии диметилферроцена как медиатора электронного транспорта от ферментных систем бактерий к электроду (рисунок 4).

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 4. Cравнение ответов биосенсора на глюкозу в присутствии различных медиаторов на основе бактерий Pseudomonas putida BS3701.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 5 Субстратная специфичность бактерий Pseudomonas putida BS3701 по дыхательной активности с использованием кислородного электрода.

Ранее на кафедре химии ТулГУ проводилось исследование субстратной специфичности бактерий Pseudomonas putida BS3701 по дыхательной активности с использованием кислородного электрода. Были получены ответы на бензойную кислоту, октан, салициловую кислоту, толуол и нафталин. Следует отметить, что применение медиаторов в биоэлектрокаталитической системе на основе различных ферментных препаратов бактерий может, в определённой степени  свидетельствовать о локализации в клетке ферментных систем, участвующих в окисления разных соединении. Следовательно, результаты исследования позволяют предположить, что фермент глюкоздегидрогеназа, катализирующий окисление глюкозы в бактериях Pseudomonas putida BS3701, наиболее вероятно локализован в цитоплазматической мембране. Ферменты, отвечающие за окисление бензойной кислоты, салициловой кислоты, толуола и нафталина являются цитоплазматическими.

Таким образом, система «бактериальные клетки Pseudomonas putida BS3701 – медиатор» не может использоваться для определения компонентов нефти и интермедиатов ее биодеградации.

4.2. Эффективность медиаторов при биоэлектрокаталическом окислении глюкозы бактериями Pseudomonas putida BS3701

Несмотря на многочисленные разработки в области микробных медиаторных биосенсоров, практически отсутствуют публикации, направленные на решение такого важного вопроса как поиск общих принципов и характеристик, количественно описывающих эффективность взаимодействия бактерий с медиатором. Основополагающей в данном вопросе следует, по-видимому, считать работу [87], в которой авторы предложили характеризовать биоэлектрокаталитический процесс с помощью максимальной скорости реакции и констант Михаэлиса для медиатора и субстрата. Выполненные ими оценки для бактерий Pseudomonas fluorеscens и Gluconobacter industries и некоторых медиаторов продемонстрировали эффективность предложенного подхода.

Клетки микроорганизмов рода Pseudomonas содержат НАД-зависимую глюкозодегидрогеназу  (ЕС 1.1.1.118), связанную с ферментами электрон-транспортной цепи [17]. Схематически процесс окисления глюкозы бактериальными клетками с участием медиатора представлен на рисунке 5.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 5. Схематическое представление процесса электрокаталитического окисления глюкозы бактериальными клетками Pseudomonas putida BS3701 в присутствии медиаторов переноса электронов.

Субстрат (S) проникает через наружную мембрану клетки и взаимодействует с ферментом ГДГ Pseudomonas putida BS3701. В результате фермент ГДГ восстанавливается и, в свою очередь, отдает электроны молекуле медиатора (Moк) непосредственно или через определенный сайт дыхательной цепи. Медиатор регенерируется на электроде и вступает в новый цикл взаимодействия с ферментными системами бактериальных клеток.

В данном случае можно говорить о двухсубстратной реакции (первый субстрат – глюкоза, второй - медиатор), которая протекает по механизму «пинг-понг», когда последовательные стадии взаимодействия субстратов S и Moк с активным центром фермента разделены необратимым химическим превращением [89], что можно описать следующей схемой:

(1)

(2)

где S и P – субстрат и продукт;

Moк и Mв – окисленная и восстановленная форма электронного акцептора внутри бактериальной клетки соответственно;

Eoк и Eв – фермент, локализованный в цитоплазматической мембране бактериальной клетки в окисленной и восстановленной форме, соответственно;

k1, k-1, k2, k3, k-3 и k4 представляют константы скоростей соответствующих стадий реакции.

Общее уравнение скорости двухсубстратной ферментативной реакции, протекающей по механизму «пинг-понг» запишется в виде:

V=V1+K/[S]+K/[M]		(3)

Скорость электрокаталитического окисления глюкозы бактериальными клетками можно оценить из кривых I – t (где I  - сила тока, t - время). Протекающий в системе ток пропорционален скорости реакции:

I=nFv					(4)

где  n – количество электронов;

F – число Фарадея;

v – скорость реакции.

С учетом уравнений (3) и (4) выражение для тока электрокаталитического окисления субстратов бактериальными клетками запишется в виде:

I=I1+K/[S]+K/[M]				(5)

где      I=nFAk[E]					(6)

где [S] и [M] – концентрация субстрата и медиатора соответственно;

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Относительно величины KM можно отметить, что данная константа является функцией трех параметров - k3, k-3, k4 и это затрудняет выявление фактора, определяющего величину константы Михаэлиса для медиатора.

Из уравнений (6)-(9) следует, что отношение Imax/KS не зависит от типа медиатора и характеризует бимолекулярное взаимодействие фермента с субстратом (12), а отношение Imax/KM - зависит от природы медиатора, характеризует взаимодействие фермента с медиатором и дает индекс эффективности переноса электронов медиатором (13).

IK=nFA[E]kkk+k		(12)

IK=nFA[E]kkk+k		(13)

Величины Imax/KS  для всех медиаторов совпадают в пределах погрешности, что вытекает из принятой модели. Из анализа величин Imax/KM можно заключить, что диметилферроцен является более эффективным медиатором электронного транспорта, чем ферроцен. На основе полученных данных сделали вывод о том, что параметром, оказывающим существенное влияние на скорость электрокаталитического процесса, является тип используемого медиатора.

Таким образом, показано, что взаимодействие в системе «бактериальные клетки Pseudomonas putida BS3701 – глюкоза – медиатор» можно рассматривать как двухсубстратную ферментативную реакцию, протекающую по механизму «пинг-понг». Предложенный в работе подход позволяет выявлять наиболее эффективное сочетание «иммобилизованные микроорганизмы – медиатор электронного транспорта», что является весьма важным при создании биосенсорных анализаторов.

Выводы.

1. Результаты исследования позволяют предположить, что фермент глюкоздегидрогеназа, катализирующий окисление глюкозы в бактериях Pseudomonas putida BS3701, наиболее вероятно локализован в цитоплазматической мембране. Ферменты, отвечающие за окисление бензойной кислоты, салициловой кислоты, толуола и нафталина являются цитоплазматическими. Система «бактериальные клетки Pseudomonas putida BS3701 – медиатор» не может использоваться для определения компонентов нефти и интермедиатов ее биодеградации.

2. Параметром, оказывающим существенное влияние на скорость электрокаталитического процесса, является тип используемого медиатора.

Список используемой литературы

1. Rodriguez-Mozaz S., 2006

- Тернера Э. Биосенсоры: основа и приложения / Э. Тернер, И. Карубе, Дж. Уилсон. -  Москва: Мир, 1992. - 629 с.

- Gorton L. Selective detection in flow analysis based on the combination of immobilized enzymes and chemically modified electrodes / Gorton L. // Anal. Chim. Acta. - 1991. - Vol. 250. -  P. 203-210.

- Kalcher K., Kayffmann J., Wang J., Svancara I., Yang Z. Sensors based on carbon paste in electrochemical analysis: a review with particular emphasis on the period 1990-1993 / Kalcher K., Kayffmann J., Wang J., Svancara I., Yang Z. // Electroanalysis. – 1995. – Vol. 7,  № 1. – P. 5-22.

- Takayama K. Mediated electrocatalysis at a biocatalyst electrode based on a bacterium Gluconobacter industrius / Takayama K. // J. Electroanal. Chem. -1993. - № 356. - P. 295-301.

- Gorton L. Carbon paste electrodes modified with enzymes, tissues, and cells / Gorton L. // Electroanalysis. - 1995. - Vol. 7. - P. 23-45.

- Сверина Е. С., Николайевна А. Я. Биохимия с упранениями и задачами – 2001. – 441с.

- Паронян В. Х., Гринь В. Т. Технология синтетических моющих средств. – М.: Химия, 1984. – с.6 – 7, 178 – 184.

- Рубан Е. Л. Физиология и биохимия представителей рода Pseudomonas. - М.: Наука, 1986.- с.

- Семенчук И. Н., http://bio.psn.ru/EP/YSci/d130.html.

- Ротмистров М. Н., Гвоздяк П. И., Ставская С. С. Микробная деструкция синтетических органических веществ. – Киев: Наукова думка, 1975.- с. 175 – 186.

- Балашова Н. В., Кошелева И. А., Филонов А. Е., Гаязов Р. Р., Воронин А. М. Штамм Pseudomonas putida BS3701 – деструктор фенантрена и нафталина  // Микробиология. 1997. Т.66. Вып.4. - с.488-493.

- Sims J.L., Sims R.H., Matthews J.E. Approach to bioremediation of contaminated soil // Haz. Waste Haz. Matter. 1990. V. 7.  - р.117-149.

- Reshetilov A. N., Iliasov P. V., Slepenkin A. V., Grechkina G. M., Starovoitov I. I. Pseudomonas-based amperometric detection of biphenyl and chlorinated benzoates//Anal. Letters, 1999, 32, p.11-32.

- Досон Р., Элиот Д., Джонс К. Справочник биохимика. М.: Мир,1991. с- 544.

- Eui-Sung Choi, Eun-Hae Lee, Sang-Ki Rphee. Microbiology 125(1995)45- 50.

- The regulation of some sugar dehydrogenases in a Pseudomonad Hu, A.S.L.; Cline, A.L.; Biochim. Biophys. Acta 93, 237-245 (1964)

- Jonathan D. Van Hamme, Ajay Singh, and Owen P. Ward. Recent Advances in Petroleum Microbiology. Microbiology and Molecular Biology Reviews, December 2003, p. 503-549, Vol. 67, No. 4.