1 Расчет программы ремонтно-обслуживающих работ

В центральной ремонтной мастерской планируется проводить техническое обслуживание ТО-2 и ТО-3 тракторов, ТО-1, ТО-2 автомобилей и текущие ремонты всех машин. Также в мастерской будут выполняться ремонт животноводческого оборудования, осуществляться диагностирование машин, изготовление и восстановление деталей, и другие слесарные и токарные работы. Все расчеты по мастерской выполнены согласно методическому пособию [3].

1.1 Расчет ремонтов и ТО тракторов

Расчет капитальных ремонтов тракторов определяется по формуле:

,   					(1)

где Вп - планируемая годовая наработка, мото-ч;

Bk - периодичность до капитального ремонта, мото-ч, [3; с.37 прил. 4];

N- количество тракторов данной марки.

трактор К-700/701,      		nk = = 1,88 ≈ 2;

трактор Т-4,                                     nk =4,92 = 5;

трактор ДТ-75/75М,     		nk = 5,35 ≈ 5;

трактор МТЗ-80/82,    		nk = 3,99 = 4;

трактор Т-40М/40АМ,     		nk = 2,03 ≈ 2;

трактор Т-16М,       		nk = 1,01 ≈ 1.

Количество текущих ремонтов тракторов.

Количество текущих ремонтов тракторов определяется по формуле:

nT=Bn⋅NBT−nk,			             		 (2)

где    Вп - планируемая годовая наработка, мото-ч;

ВТ - периодичность до текущего ремонта, мото-ч, [3; с.37 прил. 4];

N - количество тракторов данной марки;

nk - количество капитальных ремонтов.

трактор К-700/701,     nT  =   -2 = 3;

трактор Т-4,     		         nT = 9,75=9;

трактор ДТ-75/75М,        		nT = 11;

трактор МТЗ-80/82,   		          nT = 8;

трактор Т-40/40АМ,    		          nT =4;

трактор Т-16М,         		         nT = 2.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

где   	Т - трудоемкость одного вида работ для данной марки машины, чел-ч;

Тед - трудоемкость единицы ремонта или технического обслуживания, чел-ч, [3; с.37 приложения 5];

n - количество ремонтов или технических обслуживаний для одной марки    машины (см. таблицу  1 Приложение).

Результаты расчетов вносим в таблицу 1 (приложения).

2.2 Трудоемкость текущего ремонта автомобилей

Трудоемкость текущего ремонта автомобилей определяем по формуле:

T = 0,01·Bn·N  ,                                                  (10)

где  	Т - трудоемкость текущего ремонта, чел-ч ;

Bn - Планируемый пробег автомобиля, км ;

N- число автомобилей одной марки;

Величина 0,01 - (чел-ч/км) получена делением нормы времени 10 чел-ч на   1000 км. Результаты расчетов вносим в таблицу 1 (Приложение).

2.3 Трудоемкость дополнительных видов работ

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

3 Расчет численности производственных рабочих и другого персонала

3.1 Режим работы и фонды времени

Принимаем односменный режим работы мастерской при 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность рабочего дня 8,2 ч. Годовой номинальный фонд времени рабочего Фнр и оборудования Фно принимаем равным 2070 ч. Годовой действительный фонд времени Фдр станочиков, слесарей, столяров, принимаем равным 1 840 ч, кузнецов и сварщиков - 1 820 ч. Годовой действительный фонд времени работы оборудования Фдо принимаем равным 2030 ч.

3.2 Расчет числа производственных рабочих по видам работ

Расчет числа производственных рабочих по видам работ производим в зависимости от объема соответствующих работ по формуле:

P=TгФ ,    					(12)

где 	Р - число рабочих какой-либо профессии, чел;

Тг - годовая трудоемкость соответствующих работ, чел-ч;

Ф - годовой фонд времени рабочего данной профессии, ч   (таблица 4, Приложение).

При расчете числа рабочих различают списочный и явочный составы. Списочный состав производственных рабочих Рсп определяют по действительному фонду времени рабочих Фдр (раздел  3.1)

Pсп=TгФдр , 			   		(13)

Явочный состав рабочих Ряв определяется по номинальному фонду времени работы рабочих Фнр (раздел  3.1)

Pяв=TгФнр  ,					 (14)

Списочный состав рабочих используют для расчета всего состава работающих в мастерской и площадей бытовых помещений. По явочному составу определяют количество мест на участке или в отделении. Результаты расчета количества рабочих мест сводят в таблицу 5.

Таблица 5 - Годовое количество производственных рабочих разных профессий

| Название профессий рабочих | Трудоемкость по профессии, чел-ч | Количество рабочих, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | списочное |  | явочное |  |
|  |  | расчетно | принято | расчетно | принятое |
| Станочник | 9156,03 | 5 | 5 | 4,4 | 4 |
| Слесари | 40473,58 | 22 | 22 | 19,6 | 20 |
| Сварщики | 4328,31 | 2,4 | 2 | 2,1 | 2 |
| Кузнецы | 3536,63 | 1,9 | 2 | 1,7 | 2 |
| Столяры | 5240,62 | 2,8 | 3 | 2,5 | 3 |
| Итого: | 62735,17 | 34,1 | 34 | 30,3 | 31 |

3.3 Расчет численности вспомогательных рабочих, инженерно-технических работников и младшего обслуживающего персонала

Численность этих категорий работающих определяется в процентном отношении к списочному составу производственных рабочих.

Вспомогательные рабочие (электрослесарь, кладовщик-инструментальщик, разнорабочий) - 8% от числа производственных рабочих; младший обслуживающий персонал (курьер, уборщицы) - 8% от суммы числа производственных и вспомогательных рабочих; инженерно-технические работники и служащие (зав. мастерской, инженер-контролер, инженер-нормировщик, мастер) - 14% от суммы списочного состава производственных и вспомогательных рабочих. Результаты расчета внесены в таблицу 6.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Fуч =(0,84+30,44)·4,6=144,12 (м2)

Участок технического обслуживания и диагностики машин

Fуч = 9,858·7,3=72,1 (м2)

Ремонтно-монтажный участок

Fуч = (11,714+41,8)·1,5=90,02 (м2)

Участок  текущего ремонта двигателей

Fуч = 4,778·7,5=35,89 (м2)

Участок испытания и регулировки двигателей

Fуч = 12,56·2,87=36,06 (м2)

Участок текущего ремонта и регулировки топливной аппаратуры

Fуч = 4,036·4,5=18,1 (м2)

Участок заправки и обкатки машин

Fуч = (2,16+40,6)·3,3=144,18 (м2)

Участок ремонта силового и автотракторного электрооборудования

Fуч = 6,588·5,5=36,23 (м2)

Кислотная

Fуч = 3·2=6 (м2)

Участок заряда и хранения аккумуляторных батарей

Fуч =3,232·2=6,464 (м2)

Медницко-жестяницкий участок

Fуч = 4,97·3,6=17,89 (м2)

Склад запасных частей и инструментально-раздаточная кладовая

Fуч = 4,718·6,5=36 (м2)

Слесарно-механический участок

Fуч = 8,894·4=36,12 (м2)

Участок ремонта СХМ и ОЖФ

Fуч  =7,45·7,6=54,3 (м2)

Сварочный участок

Fуч  =1,875·6,2=12,1 (м2)

Кузнечный участок

Fуч   =4,823·8,5=42,32 (м2)

Определяем площади вспомогательных помещений: административно-бытовые помещения - 2%; складские помещения - 3% ; инструментальная кладовая - 2% . Результаты расчетов площадей сводим в табл. 8.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.Расход пара на производственные нужды определяем по нормативным материалам [6; с. 166] в количестве 0,6 - 0,7 т. на один условный ремонт,

Тогда

0,65 · 170 = 110,5 (т.)

Расход пара на отопление и вентиляцию определяем по укрупненным данным из расчета возмещения тепловых потерь здания в зависимости от его объема. Потери тепла на 1 м3 здания при естественной вентиляции составляют

qT = 65 - 85 (кДж/ч м3 )

Годовую потребность пара Qп (т) определяем по формуле:

Qп=qT⋅TOT⋅Vздi⋅1000 ,	           		  	  (25)

где	ТOT - отопительный период, ч. Для юга Западной Сибири 240 дней -5760 ч  [8; с. 27];

i - теплосодержание пара, i = 2261 кДж/кг   [7; с. 27];

Vзд - объем здания, м3.

Vзд=Fn⋅H ,		                                    (26)

где	Fn - площадь пола, м2;

Н- высота здания, м.

Vзд=570⋅4,2+288⋅7,2=4467( м3)

Qп=75⋅5760⋅44672261⋅1000=853,49 (т.)

7  Определение капитальных вложений в строительство

7.1 Стоимость основных производственных фондов нового ремонтного  предприятия  рассчитываем по формуле:

Со = ΔFп (Сзд + Соб + Спи), (руб)  	 	                          (27)

где	ΔFп – дополнительная производственная площадь, ΔFп = м2;

Сзд – средняя стоимость строительно-монтажных работ, отнесенная к 1 м2 производственной площади, руб./м2, Сзд = 2000 руб./м2;

Соб и Спи – стоимость оборудования, приспособлений и инструмента,

отнесенных к 1 м2 производственной площади, руб./м2, Соб = 670 руб./м2,

Спи = 250 руб./м2.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Величину общепроизводственных накладных расходов принимаем в размере 34% от полной заработной платы производственных рабочих.

Соп  = Спр.п · 0,34 , (руб.)                                       (36)

Соп = 1802895,53  · 0,34 = 612984,3  (руб.)

Суммарные затраты на выполнение всех видов ремонтных работ:

Сг = 1802895,53 +754511,77 + 612984,3 = 3170391,07  (руб.)

## 7.3 Расчет показателей эффективности работы мастерской

Производительность труда определяется  делением количества условных ремонтов на количество работающих:

Пр.тр = Np / Ч , (усл.рем./чел)                                        (37)

где	Np – количество условных ремонтов, (Np = 170 усл.рем);

Ч – количество рабочих, (Ч = 26 чел).

Пр.тр = 170 / 28 = 6,07

Полученные технико-экономические показатели ремонтной мастерской сводим в таблицу 8.

Таблица 8 - Ожидаемые технико-экономические показатели ремонтной мастерской

| Наименование показателей |  | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| Производственная площадь, м2 |  | 846 |
| Количество работающих, чел. |  | 28 |
| Объем дополнительных капитальных вложений в строительство, руб. |  | 1802895,53 |
| Суммарные затраты на выполнение ремонтных работ, руб. |  | 754511,77 |
| Годовой объем работ, | чел.-час. | 3170391,07 |
|  | условн. ремонт. |  |
| Производительность труда, усл.рем / чел. |  | 6,07 |