Кемеровский сельскохозяйственный институт

Новосибирского государственного аграрного университета

Факультет механизации сельского хозяйства

Кафедра механизации сельского хозяйства

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Тема проекта: «Проект технологии возделывания зерновых культур с модернизацией опрыскивателя».

# Число листов проекта________

## Число страниц записки_______

Дипломник ___________Плохих Олег Николаевич                   (                    )

Руководитель_________________________________________(                     )

Зав. Кафедрой________________________________________(                      )

Консультанты:

1. По экономической части                                                                       (                      )

2. По безопасности

жизнедеятельности                                                                                (                       )

3. По экологии                                                                                            (                       )

4. Нормо-контроль                                                                                     (                       )

Кемерово 2011

Задание по проекту

АННОТАЦИЯ

В данном дипломном проекте на основе проведенного анализа деятельности государственного предприятия КООПХОЗ "Сергеевский" Тяжинского района сделаны выводы и предложения по внедрению в хозяйстве интенсивной технологии возделывания зерновых культур с применением высокотехнологического оборудования. В качестве конструктивной разработки, с целью рассмотрения экономических вопросов, предложена модернизация опрыскивателя для химической защиты растений.

Рассмотрены вопросы охраны труда и вопросы, касающиеся экологии.

Предложены пути повышения эффективности возделывания зерновых культур, с целью увеличения дохода предприятия.

Произведен расчет затрат на использование внедренного оборудования и определена экономическая эффективность проекта.

Оглавление

Введение……………………………………………………………………..6-7

1. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА

1.1 Общая характеристика хозяйства…………………………………………8

1.2 Природно-климатическая характеристика района…………………….8-10

1.3 Состав сельскохозяйственных угодий и структура посевных

площадей……………………………………………………………….…..11-15

1.4 Машинно-тракторный парк хозяйства и анализ его работы…………15-18

1.5 Анализ деятельности ремонтно-технической базы……………….…..19-20

1.6 Анализ производственно-финансовой деятельности хозяйства….….20-22

1.7 Выводы по разделу и постановка основной задачи проекта…………23-24

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

2.1 Проблемы возделывания зерновых культур в Кузбассе……………..25-26

2.2 Обзор существующих технологий……………………………………..26-37

2.3 Применяемая технология возделывания зерновых культур

в хозяйстве…………………………………………………………………..37-38

2.4 Предлагаемая технология возделывания зерновых культур для условий КООПХОЗА "Сергеевский"…………………………………………………39-42

2.5 Технологический процесс химической обработки сельскохозяйственных культур……………………………………………………………………….43-48

2.6 Выводы по разделу………………………………………………………48-49

3. КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА

3.1 Определение области и предмета поиска новых конструкторских решений

…………………………………………………………………………………50-63

3.2 Установка технологического комплекса "Шпросс" на опрыскиватель64-70

3.3 Установка расходов жидкости при опрыскивании………………………..71

3.4 Порядок настройки опрыскивателя……………………………………..71-74

3.5 Инженерный расчет опрыскивателя…………………………………….74-79

3.6 Особенности эксплуатации и технического обслуживания опрыскивателя………………………………………………………………..79-81

3.7 Разработка мероприятий по безопасности эксплуатации опрыскивателя.82

3.8 Экономический расчет опрыскивателя…………………………………82-84

4. ОХРАНА ТРУДА

4.1 Анализ состояния охраны труда………………………………………...85-88

4.2 Требования безопасности при работе с ядохимикатами………………89-92

4.3 Требования безопасности при хранении, перевозке и применении пестицидов……………………………………………………………………92-94

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Проблемы экологии………………………………………………………….95

5.2 Основные источники загрязнения окружающей среды в хозяйстве….95-96

5.3 Очистка сточных вод хозяйства………………………………………...96-97

5.4 Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды топливо смазочными материалами………………………………………….97-98

5.5 Утилизация бытовых и промышленных отходов………………………….98

5.6 Экологические последствия применения пестицидов………………..98-100

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

6.1 Организация структуры ГО хозяйства и её основные задачи……...101-102

6.2 Мероприятия по повышению устойчивости работы хозяйства в чрезвычайных ситуациях…………………………………………………102-103

6.3 Проведение спасательных и неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций………………………………………………….103-104

7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

7.1 Определение капитальных вложений……………………………………..105

7.2 Определение прямых эксплуатационных затрат…………………………105

7.3 Определение годовой экономии и прибыли от внедрения опрыскивателя

7.4 Определение годового дохода и срока окупаемости…………………….109

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...110

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………111-112

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время сельское хозяйство России находится в критическом положении. За последние годы произошел резкий спад производства во всех сферах сельского хозяйства, в том числе и в растениеводстве. Снизились урожаи, закупки хлеба и другой продукции. Уменьшились площади посева зерновых, овощных и других культур.

Согласно закона РСФСР от 25 декабря 1990 года "О предпринимателях и частной собственности", действующего на всей территории Российской Федерации, не зависимо от формы собственности и сферы деятельности, предпринимательская деятельность представляет собой инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, направленную на получение прибыли. Хозяйство само осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении  после уплаты налогов и других обязательных платежей. Оно самостоятельно планирует производственную программу, выбирает потребителей своей продукции, устанавливает на неё цену.

В этих условиях особенно важно получение большого объема производства с наименьшими затратами, что требует интенсивного использования созданного производственного потенциала, эффективного использования основных средств, повышение уровня механизации труда, внесение передового опыта и достижений науки и техники.

Развитие и успешное функционирование хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции неразрывно связано с химизацией земледелия.

Потеря урожая зерновых от болезней и вредителей в последние 10 лет составляют почти 30% валового сбора. Не менее 10…15% зерновых при хранении поражается гнилью. Поэтому одной из реальных возможностей повышения урожайности и валового сбора зерновых культур является комплексная система их защиты. Она включает в себя выбор необходимых сортов, урожайных в данных климатических условиях и устойчивых к наиболее характерным болезням и вредителям, а также комплекс технологических мероприятий борьбы с болезнями и вредителями: севообороты, сортосмена, обработка и содержание почвы в чистом от сорняков и вредителей состоянии, обработка посадочного материала и посевов гербицидами и пестицидами.

Следует отметить, что применение в разумных пределах химических средств защиты растений на сельскохозяйственных предприятиях позволяет сохранять продукцию растениеводства не нарушая экологического равновесия.

1. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА

1.1 Общая характеристика хозяйства.

КООПХОЗ "Сергеевский" образован в 1998 году на базе совхоза "Тяжинский". Совхоз был организован в 1962 году из близлежащих небольших совхозов и колхозов. Центральная усадьба расположена в селе Листвянка.

Расположено хозяйство в Тяжинском районе Кемеровской области, само село находится в 9км  от районного центра Тяжинский.

Связь с райцентром и близлежащими населенными пунктами осуществляется по дорогам общего назначения с асфальтовым покрытием.

Хозяйство специализируется на производстве молока и выращивании зерновых, а также откорм свиней на мясо.

1.2 Природно-климатическая характеристика района.

Климат района континентальный, охарактеризован по многолетним данным метеостанции города Кемерово. Господствующие в районе хозяйства направления ветров южные и юго-западные, показано на рис.1.1. Средняя температура воздуха  составляет в январе –18 С, в июле 17,9 С. Абсолютные минимумы температуры достигают 50…55 мороза, абсолютные максимумы 35…37 тепла (см. рис.1.2.).

Продолжительность вегетационного периода в среднем 156 дней, период активного роста растений 113 дней, безморозный период 106 дней.

Среднегодовая сумма осадков составляет 380…420 мм. Максимальное количество осадков приходится на июль и август месяцы, их сумма составила в 2005 году 112 мм (см. рис.1.2.).

Устойчивый снежный покров устанавливается с конца октября и до начала апреля. Распределение снега по элементам рельефа происходит неравномерно, по верхним частям холмов и на равнинах мощность снежного покрова составляет 0,2…0,5 м, а на пониженных элементах рельефа достигает 1,5…2,2 м.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 1.1. Роза ветров КООПХОЗ "Сергеевский"  на 2005 год.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис 1.2. Климатограмма КООПХОЗ "Сергеевский"

а – относительная влажность; б – осадки;  в - температура.

1.3 Состав сельскохозяйственных угодий и структура посевных площадей.

1.3.1 Землепользование хозяйства состоит из единого земельного массива. Общая земельная площадь занимает 10525 га, из которых сельскохозяйственные угодия составляют 8674 га. Распределение земельного фонда по назначению приводится в таблице 1.1

Таблица 1.1.

Использование земельных угодий.

Назначение занимаемых площадей                          Общая площадь

га            %

Общая земельная площадь                                         10525        100

Всего сельскохозяйственных угодий                         8674           --

Пашня                                                                            6969          66

Сенокосы                                                                        156           1,5

Пастбища                                                                       1279          12

Площадь леса                                                                  66            0,6

Пруды и водоемы                                                           60            0,55

Приусадебные участки и сады                                     270            --

На основе таблицы 1.1 построим экспликацию земельных угодий

(см. рис.1.3).

Площадь, занимаемая под зерновые культуры, составляет 3500 га, где на посев ячменя приходится 1548 га, на посев пшеницы 1371 га, на посев овса 441 га, а 140 га на посев гороха. Отсюда следует, что при возделывании зерновых приоритет отдается ячменю и пшенице.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

пашня

пастбища

прочие

сенокосы

леса

Рис. 1.3 Экспликация земельных угодий

В хозяйстве ежегодно 10% пашни оставляют под сидеральные пары. В качестве сидерата применяют донник.

На 570 гектарах выращивают однолетние травы на сено. Их скашивают в прокосы, сгребают в валки, грузят на машины и скирдуют на территории хозяйства.

После уборки зерновых культур, вся солома с полей убирается в обязательном порядке. Большая часть соломы идет в качестве грубых кормов для КРС и на подстилку, а остальная часть на продажу населению.

Так как в хозяйстве занимаются коневодством, то для лошадей имеются посевы овса, возделываемые на 441 га. Кроме того, в хозяйстве выращивают кукурузу на 500 га, горох на 140 га и многолетние травы на 2033 га.

Урожайность выше перечисленных культур за последние 3 года представлена в таблице 1.2.

1.3.2 Основные показатели системы земледелия и растениеводства КООПХОЗ "Сергеевский", включая площади севооборотов, почвозащитную обработку, защиту растений от болезней, вредителей и сорняков, химическую обработку почвы, приводятся в таблице 1.3.

Таблица 1.2

Площади и урожайности с/х. культур за 2003…2005 годы.

| Наименование культур | засеянная площадь |  | урожайность, ц/га. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | 2003 г | 2004 г | 2005 г |
| Общая засеянная площадь | 6603 | 100,0 | - | - | - |
| Пшеница яровая | 1371 | 20,8 | 11,6 | 14,2 | 12,6 |
| Ячмень яровой | 1548 | 23,4 | 19,8 | 22,0 | 14,9 |
| Овес | 441 | 6,7 | 10,9 | 16,4 | 25,6 |
| Горох | 140 | 2,1 | 3,6 | 6,6 | 11,4 |
| Кукуруза | 500 | 7,6 | 87,9 | 67,8 | 247,2 |
| Однолетние травы | 570 | 8,6 | 72,6 | 101,9 | 133,5 |
| Многолетние травы | 2033 | 30,8 | 30,1 | 30,0 | 25,7 |

# Таблица 1.3

Основные показатели системы земледелия

| Основные показатели | единицы измерения | фактическое значение на 2003 г. |
| --- | --- | --- |
| Производственно-хозяйственное предприятие | _ | молочное |
| Направление отрасли растениеводства | _ | производство зерна и сена |
| Площадь пашни - всего | га | 6969 |
| Севооборотов - всего | шт. | 4 |
| Площади севооборотов | га | 3500 |
| Почвозащитная обработка плоскорезами КПШ-9 | га | 500 |
| Защита посевов от вредителей, болезней и сорняков | га | 1250 |
| Химпрополка | га | 2000 |
| Внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра) | т | 26 |
| Органические удобрения (торфокомпост) | т | 1800 |

1.3.3 Система обработки почвы в хозяйстве включает комплекс агротехнических мероприятий, разработанных с учетом почвенно-климатических условий, позволяющих управлять плодородием почв. Ведущим звеном этого комплекса, оказывается непосредственная обработка почвы.

В настоящее время в КООПХОЗ "Сергеевский" основной обработкой является отвальная вспашка с применением культурных корпусов плуга.

Накопление влаги и ее сохранение в почве начинается с ранневесеннего боронования зяби в два следа. Дальнейшее сохранение влаги в почве и борьба с сорняками предусматривает промежуточною и предпосевную культивацию до посевное прикатывание.

Весь комплекс вышеперечисленных агротехнических мероприятий направлен на предотвращение вредного воздействия весенних вод, а также на накопление и сохранение влаги в почве, и борьбу с вредной растительностью.

1.4  Машинно-тракторный парк хозяйства и анализ его работы.

Машинно-тракторный парк хозяйства представлен как машинами отечественного производства, так и иностранными марками, в том числе и энергонасыщенными.

В последнее время просматривается тенденция к увеличению числа колесных тракторов и сельскохозяйственных машин.

В общем, можно отметить, что потребности хозяйства в машинно-тракторном парке  обеспечены полностью. Но в дальнейшем, с увеличением числа посевных площадей, планируется увеличение и МТП хозяйства.

Состав МТП хозяйства показан в таблице 1.4., а  показатели использования МТП т.е. общее количество тракторов, выработка на эталонный гектар, трактор, расход топлива на эталонный гектар, затраты труда, расход ГСМ, себестоимость 1 эталонного гектара и объем тракторных услуг показаны в таблице 1.5.

Таблица 1.4.

Состав машинотракторного парка КООПХОЗ "Сергеевский"

| Наименование, марка | Количество, шт. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Автомобили грузовые: |  |
| ГАЗ-52, 53 | 15 |
| ГАЗ-66 | 2 |
| КамАЗ-55102 | 7 |
| КамАЗ-55111 | 1 |
| КамАЗ-5410 | 1 |
| УАЗ-3303, 3309 | 6 |
| ЗИЛ-ММЗ-4505 | 4 |
| ЗИЛ-4314 | 1 |
| Автокран АТО-4822 | 1 |
| Автобус КАВЗ | 1 |
| Автомобили легковые: |  |
| УАЗ-469 | 6 |
| М-23351 | 1 |
| Тойота-камри | 1 |
| Тракторы: |  |
| К-700, 701 | 7 |
| Т-150К | 1 |
| ДТ-75М | 7 |
| МТЗ-80/82 | 16 |
| Т-130 | 1 |
| ЮМЗ-6Л | 4 |
| Т-16М | 2 |
| Т-25 | 1 |
| Т-40 | 9 |
| МТЗ-50, 52 | 2 |
| Т-150 | 1 |
| Комбайны зерноуборочные: |  |
| Енисей-1200 | 1 |
| ДОН-1500 | 7 |
| СК-5 "Нива" | 3 |
| Кормоуборочные: |  |
| ДОН-680 | 2 |
| КСК-100 | 1 |
| Корнеуборочные: |  |
| МКК-6 | 2 |
| Сеялки: СЗП-3,6; СЗТ-3,6; СУПН-8; СЗС-12 | 8 |
| Плуги: ПЛН-8; ПЛН-3,35; ПЛН-5,35; ПЛН-8,40 | 11 |
| Посевной комплекс "Конкорд-2812/2000" | 1 |
| Лущильники: ЛДГ-15; ЛДГ-10А | 2 |
| Каток кольчатый ЭКК-6А | 2 |
| Бороны: БДТ-3,0; БЗСС-1; БТП-7 | 114 |

Таблица 1.5

Показатели использования МТП в КООПХОЗ "Сергеевский"

| Показатели | Годовой лимит | В полеводстве | В животноводстве | Строительный цех | Общее по хозяйству | Внешние услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем тракторных услуг,эт.га | 50000 | 30900 | 11600 | 1000 | 3800 | 2700 |
| Наличие тракторов, шт: |  |  |  |  |  |  |
| физических | 52 | 32 | 12 | 1 | 4 | 3 |
| эталонных | 50 | 31 | 11 | 1 | 4 | 3 |
| Выработано на 1 эталон. трактор за год: |  |  |  |  |  |  |
| машинодней | 236 | 224 | 228 | 277 | 277 | 277 |
| машиносмен | 255 | 264 | 271 | 277 | 277 | 277 |
| Коэффициент сменности | 1,08 | 1,18 | 1,19 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Выработано на 1 эталон. трактор, эт.га: |  |  |  |  |  |  |
| за год | 1000 | 1000 | 1055 | 1000 | 950 | 900 |
| за день | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
| за смену | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
| Расход топлива на 1 этал.га, кг. | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 7,0 | 6,4 | 7,3 |
| Затраты труда, ч/час. | 92820 | 58590 | 22180 | 1600 | 6100 | 4350 |
| Расход ГСМ, ц. | 3660 | 2260 | 890 | 70 | 242 | 198 |
| Себестоимость 1 этал. га, руб. | 107,26 | 107,60 | 111,76 | 98,50 | 92,97 | 107,41 |

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

В целом хозяйство работает стабильно, укладываясь на сельскохозяйственных работах в отведенные агротехнические сроки, выполняя все, определенные технологией, операции и технологические процессы.

1.7.2. Постановка основной задачи дипломного проекта.

Из сказанного выше видно, что выращивание зерновых в хозяйстве является основным направлением  в отрасли растениеводства, однако урожайность пшеницы и ячменя, как основных возделываемых культур, за последние годы нестабильна и склонна к понижению. Поэтому в предлагаемом дипломном проекте основной акцент сделан на повышение урожайности данных культур, на примере яровой пшеницы, путем разработки технологических процессов, применяемых комплексов машин и агрегатов, необходимых для достижения заданной урожайности, что приведет к снижению эксплуатационных затрат, а следовательно к снижению себестоимости и повышению прибыли хозяйства.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

2.1. Проблемы возделывания зерновых культур в Кузбассе.

В зависимости от зон возделывания сельскохозяйственных культур в стране представлены различные типовые технологии возделывания культур для разных регионов, которые уточняются с учетом наличия и состава МТП хозяйства, его энергонасыщенности, климатических условий, состава почв и т. д.  Все виды технологий включают в себя общие группы технологических операций: основную и предпосевную обработку почвы, внесение удобрений, посев, уход за посевами и уборку.

Использование новых высокопроизводительных машин, выполняющих за один проход несколько технологических операций, позволяет изменить общую стратегию земледелия.

Главным в новой стратегии земледелия является отказ от глубокой обработки почвы, которая расходует до 40% энергетических, трудовых ресурсов и переход на минимальную обработку при возделывании зерновых культур, при наличии многооперационных машин и гербицидов широкого спектра действия.

Необходимость перехода к минимальной обработке почвы в технологии возделывания зерновых культур в Кемеровской области вызвана следующими факторами:

- в области 663 тыс. га пашни подвержено эрозии, в том числе водной 243 тыс. га, ветровой 420 тыс. га;

- количество выпадающих осадков равно 369…472 мм/год, этого количества хватает на получение урожайности зерновых  культур 25-30 ц/га.

Наибольшие потери влаги и почвы от ветровой эрозии происходят в весеннее  время после схода снега и до появления всходов растений. В весенне-летнее время  талые воды и дождевые осадки стекают в лога, унося с собой почву, потерявшую структуру и способность впитывать влагу. Из-за водной и ветровой эрозии кузбасские земли утратили третью часть гумусового фонда. Ежегодно потери почвы на склонах более трех градусов  при отвальной обработке  составляют 35 т/га. Поэтому главным в разрабатываемой технологии, помимо достижения высокой урожайности, будет  задача сохранения структуры почвы и восстановления ее органической части.

2.2. Обзор существующих технологий.

Понятие технология  в растениеводстве  означает совокупность приемов при возделывании сельскохозяйственных культур, начиная  с подготовки почвы и посева до уборки и обработки полученной продукции. Технология  включает перечень материально-технических средств и экономические показатели, и отражаются в экономических картах.

2.2.1. Традиционная технология.

Традиционная технология требует большое количество тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов, выполняющих, в основном, одну операцию. Высокая их суммарная  стоимость, амортизационные отчисления, затраты на эксплуатацию, на техническое обслуживание, ремонт, заработную плату и т.д., вытеснили постепенно  традиционную технологию  из числа эффективных как в экономике, так и в агрономическом смысле [11].

Технология возделывания зерновых культур предусматривает выполнение многих операций, связанных с перемещением тракторов  и машин по полю и воздействием их на почву. Причем, все операции выполняют, как правило, раздельно. В результате этого, затрачивается много труда и энергии, и главное, при многократном воздействии на почву тракторных агрегатов ухудшается структура почвы, снижается плодородие. Подсчеты показывают, что суммарная площадь полос под колесами и гусеницами машин за цикл возделывания сельскохозяйственных культур превышает саму площадь возделывания. В ряде случаев разрыв между технологическими операциями по обработке почвы создает  благоприятные условия для развития сорняков, которые произрастают раньше, чем культурные растения, и забирают от них значительную часть питательных веществ и влаги. В связи с этим традиционная технология и вытесняется, хотя из-за нехватки средств во многих хозяйствах остались элементы данной технологии наряду с применением комбинированных  и широкозахватных агрегатов.

2.2.2. Интенсивная технология.

Интенсивная технология (от лат. Intensio – напряжение, усиление). В растениеводстве этот термин означает применение все более эффективных средств производства, и технологических процессов, использование передовых методов организации труда, достижений научно-технического прогресса.

Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур характеризуются поточностью производства. Комплексностью применения факторов  интенсификации,  оптимальной  механизацией, оперативностью выполнения механизированных работ, они опираются на биологические характеристики растений по фазам развития и  этапам органогенеза, учитывают требования растений к условиям среды и удовлетворяют их, позволяют управлять процессом формирования урожая и качества продукции, программировать урожай.

Интенсивные технологии отличаются от обычных, традиционных, тем, что они базируются не на применении  отдельных эффективных приемов, а на комплексном  использовании достижений науки, техники, передового опыта на всех этапах производства продукции. Для их полного осуществления нужна высокая культура земледелия, эти технологии эффективны, когда все операции выполняются своевременно, и высококачественно на основе технологических карт, а оплата труда осуществляется на основе хозрасчета и коллективного подряда.

Биологическая сущность интенсивной технологии сводится к повышению усвоения растениями солнечной энергии, ук увеличению КПД физиологически активной радиации (ФАР). Урожай биомассы на 90…95 %  формируется в процессе фотосинтеза  в результате использования энергии солнечной радиации (ФАР) [ 11].

По современным представлениям высоким считается урожай, который аккумулирует не менее 2% ФАР. При этом в Подмосковье можно получить урожай зерна пшеницы 4, 0 …4.5 т/га (в зависимости от уровня плодородия почвы) . В Центрально-Черноземной зоне не хватает влаги, при ее наличии урожайность озимой пшеницы 5…6 т/га – дело реальное.

В теплых засушливых районах юга страны  при высоком уровне солнечной радиации на орошаемых массивах можно получать по интенсивной технологии 8…9 т/га зерна сильной пшеницы.

К факторам интенсивной технологии относятся: размещение посевов по лучшим предшественникам, использование высокоурожайных сортов с хорошим качеством зерна; полное  обеспечение растений элементами минерального питания; дробное внесение азотных удобрений  в      период вегетации по результатам почвенной и  растительной диагностики с учетом  этапов  органогенеза; применение интегрированной системы защиты растений от сорняков, вредителей и болезней; точное соблюдение норм, сроков и способов внесения удобрений и средств защиты растений; регулирование роста растений ретардантами;  своевременное и качественное выполнение  технологических приемов по защите почв от эрозии, накоплению влаги, созданию благоприятных условий для развития растений.

Для успешного применения интенсивной технологии необходимо овладеть ее научными основами, то есть знать, для чего, когда и как надо применять тот или иной агроприем с учетом биологии растений.

Сорт по данной технологии выбирают с учетом его пригодности для возделывания по интенсивной технологии: районированный или перспективный высокоурожайный сорт интенсивного типа, отзывчивый на высокий агрофон, устойчивый к полеганию и ферментативному истощению (стекание), к вредителям и болезням, отвечающий требованиям  сильной, ценной или твердой пшеницам.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

2.5.2 Определение потребного количества техники.

Передовой опыт убедительно показывает, что наибольшей эффективности можно достичь при проведении защитных мероприятий в максимально сжатые сроки (3-5 дней);  использование машин и аппаратов высокой производительности с широким диапазоном регулирования расхода ядохимикатов; хорошей организации подготовки рабочих жидкостей и сухих ядосмесей в достаточных количествах и в день их использования.

Исходя из сказанного выше,  необходимо на время проведения защитных мер организовать наличие потребного количества техники для своевременного подвоза воды и ядохимикатов, организации заправки.

При работе с пестицидами «Кросс» и «Ковбой» расход яда составляет 0,15 кг/га, т.е. при выработке 220 га за смену расход будет равен 33 кг за смену, следовательно, в герметичной влагонепропускаемой таре химикат можно перевезти на тракторе агрегатирующим опрыскиватель. Расход воды составляет 275 л/га, за смену он составит 55 т., продолжительность смены 8 часов. Тогда в час потребность в воде составит 6875 л, поэтому для транспортировки воды взят трактор К-700 с двумя поочередно агрегатирующимися машинами для внесения удобрений РЖТ-16 (см. табл. 2.3.)

2.5.3 Организация работы на опрыскивателе.

2.5.3.1 Агротехнические требования к выполнению операций по защите растений от сорняков, болезней и вредителей следующие:

а) внесение заданной нормы ядохимикатов в строго определенные сроки, которые устанавливают с учетом фаз развития растений, биологических особенностей вредных организмов, почвенных и метеорологических условий;

б) распределение отравляющего вещества по обрабатываемому объекту с допустимыми отклонениями от нормы не более +/- 3% при степени неравномерности, не превышающей +/- 5%;

в) истребительный эффект не менее 95% для вредителей и 90% для сорняков при повреждении культурных растений не более 0,5%. Выполнение указанных требований зависит от тщательности подготовки препаратов и используемого оборудования, от сроков выполнения операций и режимов работы машин.

В процессе работы агрегатов должны быть строго обеспечены все необходимые требования охраны труда.

2.5.3.2 Агрегаты комплектуются из числа машин, имеющихся в хозяйстве. В данном случае это трактор МТЗ-80 и опрыскиватель ОШ-2000.

Подготовка агрегата к работе включает следующие операции:

- подготовка трактора;

- подготовка опрыскивателя;

- проверка технического состояния агрегата;

- установка распылителей;

- апробирование агрегата на холостом ходу с применением чистой воды

без примесей;

- корректировка расхода жидкости на гектар;

- апробирование опрыскивателя в работе.

Для получения наибольшей производительности выбирают оптимальную скорость движении агрегата, а также составляют план-задание его работы. Ограничениями являются оптимальные скорости движения по мощности двигателя (Vlim), по пропускной способности агрегата (Vlima), по агротехническим и другим требованиям (V’lim). Последнее ограничение обусловлено главным образом тем, что скорость (а также равномерность) движения агрегата в значительной мере определяет качество работы. Превышение скорости Vlim приводит к недопустимому снижению урожайности.

2.5.3.3.  При подготовке поля, его осматривают и устраняют причины (препятствия), которые могут снизить качество или создать неблагоприятные условия для работы агрегата; выбирают способ и направление движения, по которому устанавливают расположение загонов; отбивают поворотные полосы; разбивают поле на загоны и делают прокосы на поворотных полосах.

Способы и направления движения агрегата выбирают до разбивки поля на загоны. При выборе направления движения агрегата необходимо учитывать направление предыдущей обработки, конфигурацию поля и применяемые машины, а также меры по предупреждению обрабатываемого участка от водной эрозии.

Способ движения выбирают с учетом требований агротехники, состояния полей и применяемого агрегата так, чтобы он обеспечивал наибольшую производительность и наилучшие качественные показатели. При этом стремятся к удобству технического и технологического обслуживания агрегата, учитывают размер поворотных полос, требующих дополнительной обработки, и другие показатели.

Поворотные полосы отбивают после выбора направления основного движения агрегата для работы гоновыми способами. Если в процессе выполнения операций имеется возможность выехать за пределы поля, поворотные полосы не отбивают.

При загонных способах движения важно тщательно разбить поле на загоны. Работа на загонах размеченных без провешивания первых проходов агрегата и границ, сопровождается искажением границ прямолинейности рабочих ходов, а это, в свою очередь, ведет к снижению выработки и к повышенному расходу топлива; ухудшается и качество обработки.

При разбивке полей необходимо намечать загоны параллельно длинной стороне участка,  так как с увеличением длины гона возрастает производительность агрегата. Однако не следует увлекаться длинными загонами, при которых затрудняются техническое, технологическое и другие виды обслуживания агрегата.

2.5.3.4 Работа агрегата в загоне. В операционной технологии указывают: выполняемые регулировки агрегата в загоне; порядок его работы, в том числе и при обработке поворотных полос; применяемые режимы, способы движения и т.д.

Порядок работы агрегата в загоне включает в себя:

- вывод на линию первого прохода;

- перевод из транспортного положения в рабочее;

- первый проход;

- выполнение поворота и выход на линию очередного рабочего хода;

- выполнение очередного прохода.

Участки с параллельными сторонами обрабатывают, как поля прямоугольной формы, а остающиеся при этом криволинейные площадки и клинья обрабатывают отдельно.

При химической обработке растений может быть применено несколько способов движения агрегата в загоне. Однако следует выбрать наиболее выгодный способ для определенных условий. Так как ширина опрыскивателя составляет 24 м, а поворотные полосы узкие, следует применить беспетлевой комбинированный способ движения агрегата в загоне (см. рис. 2.1).

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 2.1. Схема движения агрегата в загоне беспетлевым комбинированным    способом

2.5.3.5 Контроль качества работ. Эту операцию проводят тракторист – машинист и приемщик (бригадир, агроном) в процессе выполнения технологической операции и по ее окончании. Результат оценки записывают в учетный лист исполнителя. В случае недоброкачественного выполнения работу бракуют.

Основой контроля производительности агрегата должна быть выработка за смену, которую можно определять различными способами. Положительные результаты дает разметка в соответствии с нормами выработки. Этот способ дает возможность трактористу и проверяющему оперативно судить о выполнении нормы.

2.6. Выводы по разделу.

В данном разделе были рассмотрены существующие технологии возделывания сельскохозяйственных культур, на примере возделывания пшеницы. Представлена технология возделывания яровой пшеницы в условиях КООПХОЗА "Сергеевский" с прилагаемой технологической картой. Разработана новая технологическая карта с учетом нововведений в хозяйстве, и рассмотрена операционная технология химической защиты растений с комплексом необходимых машин.

Предложенная технология обеспечивает минимальное воздействие машин и агрегатов на почву обрабатываемых земель. Предлагаемые многооперационные машины снижают в процессе эксплуатации расход ГСМ; повышается производительность посевных работ на 25…30% по сравнению с предыдущей технологией.

За счет применения широкозахватных машин, на примере опрыскивателя, снижаются сроки проведения защитных мер в хозяйстве на 5 - 6 дней, производительность труда повышается в 3 раза.

За счет новых рабочих органов технологического оборудования предлагаемых машин, и мер минимизации технологического процесса возделывания сельскохозяйственных растений, при выполнении агротехнических требований и норм установленных технологией, возможно снизить в целом затраты на производство зерна в 2 раза.

Ко всему сказанному выше необходимо добавить, что рассмотренная операционная технология химической защиты, в технологическом процессе минимального воздействия на почву, приобретает особенно важный характер. Исходя из этого, в следующем разделе представлен проект модернизации опрыскивателя ОП-2000-2-01, а в хозяйстве их две единицы, с установкой на него технологического комплекта для опрыскивания «Шпросс» фирмы «leshler» ФРГ.

3.КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА

3.1 Определение области и предмета поиска новых конструкторских

решений.

3.1.1 Цель и задание поиска.

В технологической системе возделывания сельскохозяйственных культур защиты растений от сорняков, вредителей и болезней имеет важнейшее значение.

До настоящего времени защитные мероприятия посредством опрыскивания растений растворами химических веществ в целом по странам СНГ выполняются в недостаточном объеме и по этой причине теряется зачастую половина и более биологического урожая. В развитых западноевропейских и американских странах посевы сельскохозяйственных культур от сорняков, вредителей и болезней опрыскиваются как минимум два раза, кроме того, на значительной площади применяется внекорневая подкормка. Отсюда видно, что опрыскиватель стал важнейшей машиной сельскохозяйственных предприятий.

К техническому состоянию опрыскивателя предъявляются повышенные требования, что связано не только с вопросами экономики, но и с защитой окружающей среды от загрязнения. Первое требование – не допускается самопроизвольный вылив жидкости в нерабочем режиме. Все соединения и сочленения опрыскивателя должны быть полностью герметизированы, и не пропускать при любых рабочих давлениях жидкость.

Все распылители должны выливать строго одинаковое количество жидкости за единицу времени и наносить равномерно в максимальном количестве на обрабатываемый объект.

Срок проведения защитных мер, как правило, определяет эффективность и поэтому опрыскиватели должны быть высокопроизводительными и технически надежными.

3.1.2 Предпосылки нового инженерного решения.

Необходимо отметить, что из–за конструктивных недостатков и ненадежности некоторых опрыскивателей происходит неравномерное распределение жидкости и низкая производительность, защитные мероприятия проводятся в неоптимальные сроки и со значительным перерасходом ядохимикатов на единицу площади.

Из–за неравномерности вылива жидкости отдельными распылителями и значительной разницей в размерах капель происходит накопление в отдельных растениях обрабатываемого поля, повышенного количества ядов, зачастую значительно выше допустимого предела. С другой стороны, по этой же причине для достижения желаемого защитного эффекта приходится повышать общий расход раствора, что приводит к увеличению затрат и еще большему загрязнению окружающей среды.

3.1.3. Анализ прототипов и обоснование предлагаемой разработки.

Технология наземного опрыскивания зерновых культур пестицидами и удобрениями разработана применительно к механизмам, используемым при химическом методе борьбы с болезнями и вредителями. Характеристика машин для химической защиты растений приведена в таблице 3.1

Для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней широко используют тракторные прицепы и монтируемые опрыскиватели с приводом механизмов от вала отбора мощности (ВОМ) трактора.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 3.1 Опрыскиватель прицепной шланговый ОПШ-15.

1-шасси; 2-насос; 3-дозатор; 4-регулятор давления; 5-резервуар; 6-рамка; 7-штанга; 8-распыливающее устройство.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 3.2 Прицепной вентиляторный опрыскиватель ОВП-1200.

1-бак; 2-распыливающий орган; 3-всасывающая коммуникация; 4-клапан; 5-фильтр; 6-насос; 7-нагнетательная коммуникация.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис.3.3 Универсальный малообъемный опрыскивательОУМ-4.

1-рама; 2-бак; 3-вентилятор; 4-дисковые распылители.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 3.4 Подкормщик жидкими удобрениями ПЖУ-9.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 3.5 Подкормщик опрыскиватель ПОМ-630.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 3.6 Опрыскиватель малообъемный прицепной вентиляторный ОП-2000-01.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 3.7 Опрыскиватель малообъемный прицепной штанговый ОП-2000-2-01.

3.1.4. Описание устройства и принципа работы опрыскивателя.

3.1.4.1 Опрыскиватель малообъемный штанговый ОП – 2000 – 2 – 01 для полевых работ сконструирован на базе ранее выпускавшегося опрыскивателя ОП – 2000 – 01 (см. рис. 3.6).

Принципиальная схема опрыскивателя с технологическим комплектом рабочих органов «Шпросс» представлена на рис. 3.8. Опрыскиватель состоит из следующих основных узлов и агрегатов (см. рис. 3.8.):

1 – рама с прицепным устройством и осью;

2 – емкость для рабочего раствора;

3 – несущая штанга распылителя;

4 – колеса;

5 – технологический комплект рабочих органов.

В свою очередь технологический комплект «Шпросс» состоит из следующих узлов и деталей:

- колбенно-мембранный насос;

- распределитель-регулятор давления;

- сливная горловина;

- гидромешалка;

- 36 распылителей с мембранными отсеками и керамическими форсунками;

- фильтр грубой очистки;

- фильтр тонкой очистки;

- шланги, переходники, зажимы;

- контрольно-измерительные приборы;

- инструкция по монтажу и эксплуатации.

Рис. 3.8 Принципиальная схема опрыскивателя

1 – рама; 2 – емкость; 3 – несущая штанга; 4 – колеса; 5 – технологический комплект рабочих органов.

Основные технические характеристики опрыскивателя ОП – 2000 – 2 – 01 представлены в таблице 3.2

Основные технические характеристики опрыскивателя ОП – 2000 – 2 – 01

Таблица 3.2.

Основные технические характеристики опрыскивателя ОП-2000

| Показатели | ед. измерения | значения |
| --- | --- | --- |
| 1.Производительность эксплуатационная | га/ч. | 13,5…27 |
| 2.Скорость: рабочая транспортная | км/ч. км/ч. | 6…12 15 |
| 3. Ширина захвата | м | 18; 21,6; 22,5 |
| 4. Расход рабочей жидкости | л/га | 75…300 |
| 5. Вместимость бака | л | 2000 |
| 6. Тип насоса | - | поршневой |
| 7. Подача насоса | л/мин | 600 |

3.1.4.2 Технологический процесс работы опрыскивателя с комплектом рабочих органов «Шпросс».

Раствор из резервуара через нижнюю сливную горловину по шлангу забирается беспрерывным потоком вакуумным колбенно-мембранным насосом в количестве 180…200 литров в минуту (см. рис. 3.9). Рабочая жидкость поступает в насос через фильтр грубой очистки и выпирается по шлангу высокого давления в фильтр тонкой очистки.

Часть очищенной жидкости из фильтра тонкой очистки поступает к распределителю-регулятору, а другая часть жидкости вместе с возможными примесями под давлением поступает через патрубок верхнего слива назад в резервуар. При этом происходит промывка и самоочистка фильтра тонкой очистки.

Распределитель-регулятор по заданному давлению равномерно распределяет жидкость по четырем секциям штанги и через шланги она поступает к распылителям. Большая часть раствора, поступающая в распределитель, под давлением выводится через гидромешалку назад в резервуар опрыскивателя. Таким образом, технологический комплекс «Шпросс» позволяет в течение 1 часа перемешивать все содержимое резервуара путем перекачки через гидромешалку 6-8 раз.

Раствор поступает к форсунке через мембранный отсекатель только под давлением больше 1 атм. При меньшем давлении отсекатель перекрывает вход в диффузор форсунки и этим предотвращает также самопроизвольный вылив раствора при неработающем насосе. Раствор до подачи к форсунке дополнительно через фильтр распылителя.

Расход жидкости регулируется комбинированием рабочего давления и подбором выходных отверстий распылителей. Дозировка жидкости на 1 гектар регулируется, кроме того, скоростью движения опрыскивателя по полю.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 3.9 Узлы технологического комплекта.

1-резервуар; 2-нижняя сливная горловина; 3-фильтр грубой очистки; 4-фильтр тонкой очистки; 5-распределитель регулятор; 6-верхняя сливная горловина; 7-гидромешалка; 8-распылитель.

3.2 Установка технологического комплекта «Шпросс» на опрыскиватель

3.2. 1 Демонтаж на опрыскивателе старого трубопровода с распылителя; демонтаж насоса, распределителя, фильтров, шлангов и другого непригодного к дальнейшему использованию технологического оборудования.

3.2.2 Закрепление насоса (рис. 3.10) на раме опрыскивателя. В таблице 3.3 представлена производительность насоса в зависимости от рабочего давления и оборотов вала.

3.2.3 Установка сливной горловины в отверстие на дне резервуара, присоединение переходника для шланга, (рис. 3.11). Для плотности резьбовых соединений, при сборке комплекта, используйте прилагаемую тефлоновую уплотнительную ленту.

Таблица 3.3

Производительность насоса, л/мин.

| Обороты в минуту | Рабочее давление насоса ВР-180/120 (ВР-210/20) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 бар | 5 бар | 10 бар | 15 бар | 20 бар |
| 350 | 127(146) | 124(143) | 124(143) | 123(142) | 123(142) |
| 400 | 144(166) | 143(164) | 141(162) | 141(162) | 141(162) |
| 450 | 162(186) | 160(184) | 158(182) | 158(182) | 158(182) |
| 500 | 177(204) | 176(202) | 175(201) | 175(201 | 175(201) |
| 550 | 197(226) | 194(223) | 193(222) | 192(221) | 191(220) |

3.2.4. Установка и закрепление фильтра грубой очистки на раме опрыскивателя (рис. 3.12).

3.2.5. На боковую горловину фильтра грубой очистки закрепляют переходник под шланг, а на верхнюю (торцевую) горловину переходник под шланг с заслонкой.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

з  = F3 / А1, (МПа)                                     (3.3)

где А1= 113,04 мм2- площадь поперечного сечения болта по внутреннему диаметру резьбы;

а =* F/2*А, (МПа)				(3.4)

где - коэффициент внешней нагрузки, = 0,2…0,3;

F- максимальная нагрузка на болтовое соединение, кН.

р=4*F/z**d21[р]                        		(3.5)

где [р]- допускаемое напряжение, примем = [р]80Мпа;

z= 4-число болтов;

d1-диаметр болта в опасном сечении, d1=12мм.

Находим максимальную нагрузку из формулы (3.5), для чего ее преобразуем

F=z*[р]**d21/4, (кН)				(3.6)

Подставляя в формулу (3.6) числовые значения получим

F= 4*80*3,14*144/4=36 кН.

Находим з  из формулы (3.3)

з  =5000/113,04= 44Мпа.

Находим а из формулы (3.4)

а =30000*0,25/2*113,04=33Мпа.

Из формулы (3.2) находим  т

т  = 44+33=77Мпа.

Найдем максимальное напряжение цикла [6]

max =т   +  а,  (МПа)					(3.7)

max =77+33=110 МПа.

Найдем запас прочности по максимальному напряжению и сравним

с допускаемым

S= тек /max [S]					(3.8)

где тек   - предел текучести стали, тек   =220МПа;

[S]- допускаемый коэффициент запаса прочности, [S]=1,25.

S= 220/110=2

из этого следует 2> 1,25 т.е. условие  S  [S] выполняется.

Рис.3.19. Схема к расчету болтового соединения насоса с плитой под действием переменных нагрузок.

3.5.2. Проверка прочности сварного шва

Находим напряжение среза шва, 

 = (F/2-0,7*K*Lш)2+ (6*F*L/2*0,7*K*Lш)2[]		(3.9)

где F- сила действующая от тяжести насоса (G) и кронштейна (Gк), Н;

К- катет                    К- катет шва, К=5мм так как К==5мм(см.рис.3.20);

Lш- длина шва, Lш =10мм;

F*L- длина приложения сил, Н*мм;

[] – допустимое напряжение на срез, МПа

найдем допустимое напряжение на срез по формуле

[]= 0,6*[], (МПа)                                          (3.10)

где []=160 МПа- допустимое напряжение.

[]= 0,6*160=96 МПа.

Сила тяжести кронштейна по формуле.

Gк= Тк*g , (Н)				            (3.11)

где   Тк- масса кронштейна, Тк = 1,4кг;

g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с2.

Gк = 1,4*9,8=13Н.

Находим силу тяжести насоса по формуле:

G = m * g, (H)				             (3.12)

где     m- масса насоса, m =3кг.

G=3*10=30H.

Обозначим общую силу тяжести индексом F и найдем ее по формуле:

F = G+Gк, (H)     	                                (4.13)

F = 30+13 = 43H.

Находим длину приложения сил [24]:

Fl = G*150+Gк*50 ,(Н*мм)				(4.14)

Fl =30*150+13*50=5150Н*мм.

Рис. 3.20 Схема для определения прочности сварного шва.

Подставляя в формулу (3.9) полученные числовые значения находим напряжение среза шва

=(43/2*0,7*5*102)2 +(6*5150/2*0,7*5*102)2= 37,7+1948,6 = 44,6 МПа.

из этого следует 44,6< 96 МПа т.е. условие    []    выполняется.

3.6. Особенности эксплуатации и технического обслуживания опрыскивателя.

3.6.1. Особенности эксплуатации.

Основные эксплуатационные свойства опрыскивателя – качество обработки, производительность, экономичность (прямые затраты на единицу выработки). Они непрерывно изменяются в процессе работы вследствие изнашивания деталей, коррозии и нарушения установленных регулировок. Поэтому главными особенностями эксплуатации является своевременное проведение технического обслуживания (ТО).

3.6.2 Организация и особенности ТО опрыскивателя.

3.6.2.1. В ТО входят: внешний осмотр, наружная очистка агрегата от пыли и грязи и ее мойка, подтяжка креплений, устранение подтекания масла, рабочих жидкости из системы и емкостей, смазывание, контрольно-регулировочные операции, устранение обнаруженных неисправностей, безразборная проверка технического состояния.

Все операции ТО делятся на две группы: обязательные, т.е. выполняемые в определенные сроки, и проводимые  по потребности.

Во время эксплуатации опрыскивателя необходимо проводится три вида ТО: ежесменное, периодическое и послесезонное.

3.6.2.2 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) опрыскивателей проводят в такой последовательности:

Остановив    опрыскиватель, проверяют на ощупь степень нагрева корпусов вращающихся деталей и силовых агрегатов;

Выявляют утечку масла через соединения и элементы уплотнения картеров силовых агрегатов и т.п.;

Сливают остатки жидкого ядохимиката в спецтару из бака и коммуникаций;

промывают чистой водой сборочные единицы внутри и снаружи;

Очищают и промывают фильтры и распыливающие наконечники;

Осматривают машину, проверяют состояние креплений, подтягивают ослабленные болтовые соединения;

Устраняют недостатки, обнаруженные во время рабочей смены, и при осмотре;

Контролируют взаимодействие механизмов, прокручивая их вручную или от механического привода.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Для человека особоопасными являются ядохимикаты, используемые для защиты культурных растений от вредителей (инсектициды), болезней (фунгициды) и сорняков (гербициды).

К самостоятельной работе с пестицидами и минеральными удобрениями не допускаются лица моложе 18 лет, мужчины старше 55лет, женщины старше 50 лет, а так же беременные и кормящие женщины; лица не прошедшие медицинское  обследование, обучение безопасным методам труда и лица с противопоказаниями, изложенными в приказе Мин. здравоохранения РФ и санитарных правилах по применению ядохимикатов.

Общая продолжительность времени работы с пестицидами не должна превышать для 1 и 2 классов опасности четырех часов с доработкой в течение двух часов на работах, не связанных с пестицидами, а для пестицидов остальных классов - 6 часов.

Рабочие должны получать инструктаж по токсическим свойствам ядохимикатов и мерам предосторожности при обращении с ними.

Работающие с пестицидами должны строго соблюдать правила личной гигиены.  Прием пищи, воды и курение во время отдыха должны производиться в специально отведенных местах после снятия спецодежды, тщательного мытья рук, лица и полоскания полости рта.

Большое значение для профилактики отравлений имеет рациональное питание, повышающее сопротивляемость организма к действию ядохимикатов. Принимаемая пища должна быть насыщена белками и витаминами, содержать компоненты, обладающие обволакивающими свойствами (желатин, крахмал), которые уменьшают раздражающее действие ядохимикатов и уменьшают их всасывание.

4.2.2 Требования безопасности к средствам индивидуальной защиты  (СИЗ).

Работы по транспортировке, разгрузке, погрузке пестицидов и минеральных удобрений, их применению относятся к категории вредных работ, и требуют соблюдение санитарно – гигиенических требований и применение СИЗ.

Все работы, связанные с применением пестицидов, контактом с протравленными семенами, а также с минеральными удобрениями могут проводиться с использованием простого набора стандартных средств индивидуальной защиты – костюма с комбинезоном, шлема, фартука, нарукавников, резиновых сапог и перчаток, защитных очков и респираторов. Комбинезоны должны быть изготовлены из пыленепроницаемой ткани.

Спецодежда с защитными свойствами от жидких и пылевидных форм агрохимикатов должна соответствовать следующим требованиям:

а) защищать от прямого контакта кожные покровы от рабочих форм пестицидов и минеральных удобрений, от контакта с загрязненным оборудованием, побегами растений, почвой;

б) исключать попадание химикатов под одежду и возможность накопления их в конструктивных элементах одежды;

в) не затруднять терморегуляцию организма;

г) учитывать требования безопасности при работе с вращающимися и движущимися механизмами и соответствовать современной этике.

Нельзя допускать попадания веществ на обувь, одежду и открытые части тела. При случайном попадании пестицида на тело его нужно немедленно удалить ватным тампоном, а затем смыть водой. Концентрация пестицидов в рабочей зоне не должна превышать ПДК.

За каждым работником на период работы  должен быть закреплен комплект СИЗ, который подбирается индивидуально к каждому.

Спецодежду, облитую препаратом, необходимо немедленно снять. Пострадавший должен принять душ. Затем одежду нейтрализуют и подвергают стирке.

По окончании работы все СИЗ сдаются на хранение в специально отведенное место.

Лицам, контактирующим с пестицидами, после окончания работ необходимо принять теплый душ, прополоскать водой рот и полость носа.

4.2.3. Первая (доврачебная) помощь при отравлении пестицидами и минеральными удобрениями.

Признаками острого отравления служат слабость, рвота, судороги живота, нарушение стула, холодный пот, повышенное слюновыделение, сжатие груди, подергивание век, языка, мышц, сужение зрачков.

Общие меры первой помощи независимо от характера яда, вызвавшего отравление, предусматривают выполнение следующих действий: вынести пострадавшего из опасной зоны на свежей воздух; спокойно оценив обстановку, положить пострадавшего в удобное положение и поддерживать для него состояние полного покоя; тщательно смыть препарат струёй воды с мылом, или снять препарат куском ткани, не втирая и не размазывая; затем обмыть холодной водой или слабым щелочным раствором; при попадании яда в глаза обильно промыть их водой или 2% раствором борной кислоты, или 2% пищевой соды. Положить пострадавшего на бок, дать ему выпить несколько стаканов теплой воды или слабого раствора перманганата калия, затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту 2-3 раза, после чего дать выпить 0,5 стакана воды с 2-3 столовыми ложками активированного угля, а затем солевое слабительное (20г. горькой соли на 0,5 стакана воды). Обратить внимание на дыхание, при необходимости сделать искусственное дыхание.

Во всех случаях отравления необходимо предоставить пострадавшему полный покой и как можно скорее обратиться к врачу. О несчастном случае следует немедленно поставить в известность работодателя.

4.3 Требования безопасности при хранении, перевозке и применении пестицидов.

4.3.1 Требования безопасности при хранении пестицидов.

Хранить пестициды можно только в специально построенных  складах или в приспособленных для этого помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим условиям и правилам ТБ. Вокруг склада огораживается территория, достаточная для въезда и разворота машин, с навесом для складирования порожней тары и площадкой для ее обеззараживания.

Размещать пестициды внутри склада следует в соответствии с правилами хранения и отпуска, учитывая их токсичность, пожаро - и взрывоопасность.

Перед началом работы на складах, оборудованных принудительно-вытяжной вентиляцией, проводят 30-ти минутную очистку воздуха, а при отсутствии вентиляции - сквозное вентилирование.

Склады пестицидов должны быть обеспечены первичными средствами огнетушения (огнетушители, бочки с водой, ящики с песком).

Работать на складах можно только в средствах индивидуальной защиты. Порядок работы и обязанности кладовщика излагаются в специальной  инструкции.

4.3.2 Меры безопасности при перевозке пестицидов.

Пестициды перевозят на специальном транспорте. Лица, сопровождающие транспорт должны быть в спецодежде и строго соблюдать правила обращения с ядохимикатами.

Запрещается перевозить вместе с ядохимикатами пищевые продукты и другие товары и предметы.

При погрузочных и разгрузочных работах нельзя повреждать тару, проливать и рассыпать яды.

Лица, сопровождающие транспорт с пестицидами, обязаны во время следования следить за состоянием тары. В случае ее повреждения машину нужно остановить и починить тару доступными средствами.

После перевозки пестицидов машину следует тщательно вычистить и вымыть на специально отведенном безопасном для окружающих месте. После этого транспорт пускают в дальнейшую эксплуатацию.

4.3.3 Меры безопасности при внесении пестицидов.

Рабочие жидкости следует готовить на специальных растворных узлах или забетонированных заправочных площадках; при организации временных площадок грунт следует утрамбовать.

За наполнением емкостей следят только по уровнемеру. Запрещается открывать люк и заглядывать в бак, а также заполнять опрыскиватели, не имеющие фильтров. Рабочий, заполняющий емкость, должен находиться с подветренной стороны.

На площадке должна находиться только однодневная норма препарата. Здесь же устанавливают емкости с водой и гашеной известью.

Запрещается оставлять без охраны пестициды и рабочие жидкости.

При обработке поля следует внимательно следить за работой машин, их рабочих органов, норм расхода пестицида, а также за качеством перемешивания раствора. Движение агрегатов должно производиться с подветренной стороны.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Проблемы экологии.

Промышленность и современное сельское хозяйство с его высокой энерговооруженностью, темпами химизации, индустриализации, концентрации животноводства, распаханностью территорий, способны изменять и нарушать сложившиеся биохимические циклы круговорота веществ и энергии в ландшафтных системах, их экологическое равновесие,  существенно изменять санитарно – гигиеническое состояние среды. Воздушный бассейн, почвы и водоемы загрязняются выхлопными газами техники, выбросами предприятий, отходами животноводства, ядохимикатами и удобрениями, продуктами эрозии. Это оказывает значительное отрицательное влияние на химический состав растительной и животноводческой продукции, ее пищевые свойства, на качество питьевой воды, что негативно сказывается на здоровье человека.

5.2 Основные источники загрязнения окружающей среды в хозяйстве.

Основными источниками загрязнения в КООПХОЗЕ  "Сергеевский" являются: свинокомплекс, гараж, РММ, имеющийся в хозяйстве парк тракторов и автомобилей, автозаправочная станция (АЗС), котельные, свалка производственных отходов, навозохранилище и склад агрохимикатов.

Свинокомплекс хозяйства представлен 500 головами взрослых животных, в час он выбрасывает в атмосферу 7,5 млн. микроорганизмов 0,8 кг аммиака; 0,07 кг сероводорода и около 0,13 кг. пыли. На расстоянии 30 м от комплекса концентрация аммиака в воздухе доходит до 0,1…0,12 мг/м3, а ПДК составляет 0,2 мг/м3; концентрации сероводорода 0,011 мг/м3 (ПДК – только 0,008 мг/м3).

На территории гаража, РММ и АЗС нередко происходят проливы в землю топлива и технических масел, которые либо окисляются и полимеризуются

в слоях почвы, либо, достигая грунтовых вод, загрязняют гидросистему района. Кроме того, испаряясь, топливо загрязняет и атмосферу.

При сгорании топлива МТП хозяйства выбрасывает в атмосферу большое количество углекислого газа и угарного газа, также не исключены и несанкционированные выливы топливо смазочных материалов.

На территории хозяйства работают две котельные, отапливаемые углем. Выделяющийся газ, при сгорании угля конденсируясь в воздухе, образует каменноугольную смолу и аммиачную воду. Помимо этого в печах котельных при высокой температуре азот воздуха реагирует с кислородом, и образуются оксиды азота, которые трубами выбрасываются в атмосферу.

В 60 метрах от животноводческого комплекса находятся ямы – навозохранилища, также негативно влияющие на окружающую среду; дело в том, что жидкий навоз является источником распространения инфекционных заболеваний, в нем находятся патогенные бактерии, яйца гельментов и т.д.

На складе агрохимикатов находятся минеральные удобрения и пестициды среди которых встречаются очень устойчивые формы, такие как ДДТ и его полихлорированный бифенил (ПХБ), способные откладываться в клетках организма человека как последнего звена биологической цепи (почва – растение – животное – человек).

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

следствий применения противником оружия массового поражения в растениеводстве.

Санитарное звено, аварийно – спасательный отряд и пожарный отряд являются основными формированиями сводной команды хозяйства, предназначенной для ведения спасательных и неотложных аварийно – восстановительных работ. Команда оснащена бульдозером, экскаватором, грузовыми автомобилями, сварочными аппаратами и другой необходимой техникой.

6.2 Мероприятия по повышению работы хозяйства в чрезвычайных ситуациях.

В мирное время основное внимание уделяется вопросам рассосредоточенного размещения объектов АПК с учетом интересов ГО. Например, нецелесообразно строить их в близи крупных городов, в зоне возможных разрушений. Все капитальное строительство на объектах должно вестись с выполнением требований инженерно – технических мероприятий

(ИТМ) ГО.

Для предупреждения острого дефицита энергообеспечения, неизбежного в военное время, определяют основные производственные процессы, участки производства, которые будут главными потребителями энергии, и разрабатывают для них энергосберегающие технологии и графики подачи электроэнергии от автономных источников электроснабжения, устанавливают минимально необходимые потребности объекта в электроэнергии, горючесмазочных материалах, газе, воде. Приобретают автономные источники энергоснабжения.

Разрабатывают мероприятия по снижению пагубного воздействия стихийных бедствий и предупреждению аварий и катастроф. Проблема снижения опасности и ущерба, наносимого тем или иным стихийным бедствием, имеет много сторон – научную, инженерную, экономическую, социальную, административную, психологическую и др.

Стратегия борьбы со снежными заносами в хозяйстве сводится к решению таких задач, как перехват снеговетровых потоков и остановки их «на дальних подступах» к объекту защиты с помощью лесозащитных полос, переносных щитов и снежных барьеров, разработка и внедрение надежных машин и механизмов для снегоочистительных работ.

Заблаговременное проведение противопожарных мероприятий в значительной степени уменьшает возможность возникновения пожаров и снижает ущерб от них. Такие мероприятия в КООПХОЗЕ "Сергеевский" заключаются в широкой массово – разъяснительной работе среди населения, работников производства; постоянном контроле за соблюдением мер и требований пожарной безопасности и т.д.

Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф на предприятии представляют собой комплекс организационных и инженерно – технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин этих явлений, максимальное снижение возможных разрушений и потерь, если эти причины не удается устранить, а так же на создание благоприятных условий для проведения спасательных  и аварийно – восстановительных работ.

6.3 Проведение спасательных и неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При возникновении стихийных бедствий, аварий и катастроф, а в военное время после применения противником современных средств массового поражения перед службой ГО хозяйства встает задача организации спасательных работ.

В целях ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф в районе создают постоянно действующие чрезвычайные комиссии.

Комиссия действует в соответствии с планом разработанным штабом ГО области, находящимся в городе Кемерово, и утвержденным начальником ГО.

В хозяйстве на двух основных каналах телевидения работает «служба  оповещения ГО о ЧС Кемеровской области».

С момента поступления сообщения о возникновении экстремальной ситуации штаб ГО становится рабочим органом чрезвычайной комиссии. Он формирует оперативную группу, в которую входят начальники ведущих отделов штаба с необходимым количеством подчиненных.

Чрезвычайные комиссии и оперативные группы штабов ГО поддерживают тесную связь с ОВД и пожарной охраной, гидрометеостанцией города, а так же с Кемеровскими войсковыми частями.

Все это позволяет оперативно получать сведения о внезапно возникающих задачах и быстро принимать решения.

7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

7.1 Определение капитальных вложений.

Капитальными вложениями будут являться затраты на модернизацию опрыскивателя, а так как  опрыскиватель находится в стадии разработки, эти затраты известны и они составили 310000 руб. (включая затраты на приобретение технологического комплекта «Шпросс»). Включают и затраты на приобретение нового трактора МТЗ – 82, его стоимость составила 870000 руб., следовательно капитальные вложения составили 1180000 руб.

7.2 Определение прямых эксплуатационных затрат.

Прямые эксплуатационные затраты состоят, в данном случае, из затрат на заработную плату трактористам и вспомогательным рабочим, затрат на ТСМ, амортизационных отчислений, отчислений на ТО, а также стоимость химикатов и удобрений.

Сэ = Сзп + Стсм + Сам + Сто + Сяд + Су, (руб.)               (7.1)

где    Сзп – заработная плата трактористам и рабочим, руб.;

Стсм – стоимость ТСМ, руб.;

Сам – амортизационные отчисления, руб.;

Сто – отчисления на ТО, руб.;

Сяд – стоимость ядохимикатов, руб.;

Су – стоимость удобрений, руб.

Определяем стоимость ТСМ необходимых на возделывания и уборку пшеницы.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Эг =(16132-13358)*1371= 3803154 руб.

Затем находим прибыль, полученную от внедрения широкозахватного оборудования (см. п. 3.8).

П=У*Сс , (руб.)

где У- урожайность пшеницы, У =14,49 Ц/га=1449кг/га;

Сс- себестоимость 1кг продукции, Сс=2,8 руб;

П= 1449*2,8= 4057,2 руб.

Полученное значение является прибылью с 1га, общая прибыль составит 5562421 руб.

7.4 Определение годового дохода и срока окупаемости.

Общий годовой доход определяем по формуле        (7.10)

Дг =П + Эг , (руб)						(7.10)

Дг = 5562421+ 3803154=9365575 руб.

Находим срок окупаемости.

Т = К/ Дг , (лет)							(7.11)

Т = 1180000/9365575 = 0,126 года.

Расчетные данные по разделу сводим в таблицу 7.1.

Таблица 7.1

Экономические показатели

Показатели                                                                           Значения

1. Капитальные вложения, руб.                                            1180000

2. Эксплуатационные затраты, руб.                                     13358

3. Общий годовой доход, руб.                                              9365575

4. Срок окупаемости, лет                                                      0,126

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении к дипломному проекту хочется отметить, что внедрение новой технологии выращивания зерновых культур в КООПХОЗЕ «Сергеевский» с применением высокотехнологического оборудования, является одним из важнейших путей повышения урожайности, снижения затрат на возделывание и уборку зерновых культур. Также уменьшение расхода топлива в связи с уменьшением числа проходов опрыскивающего агрегата.

Внедрение высокотехнологического комплекса германского оборудования «Шпросс» для опрыскивания, позволяет уменьшать количество вносимых химикатов за счет усовершенствованных рабочих органов, позволяет улучшать и качество обработки растений, что способствует увеличению урожайности, снижению себестоимости и повышению качества продукции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аллилуев В.А. Техническая эксплуатация машинотракторного парка. М. :                   Агропропромиздат , 1991. –336 с.

2. Банников А.Г., Вацукин А.А. Основы экологии и охрана окружающей среды. – М Агропромиздат, 1999 – 424 с.

3. Велецкий И. Н. Технология применения гербицидов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л.: Агопромиздат. Ленингр. отд-ние, 1989 –176 с.

4. Воронков Н. А. Экология общая, социальная, прикладная. – М.: Колос, 1999 – 304 с.

5. Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса / И. М. Дмитриев, Г. Я. Курочкин и др.; Под ред. Н. С. Николаева, И. М. Дмитриева. – М.: Агропромиздат, 1990 – 351 с., ил.

6. Гузенков П. Г. Детали Машин. – М. : Высшая школа. 1982. – 351 с., ил.

7. Дементьев Ю. Н. Практикум по сельскохозяйственным машинам: Учебное пособие для студентов с.–х. вызов по инженерным специальностям.

4.2.- Кемерово: Кузбассвузиздат. –1997. – 190 с. ил.

8. Емельяненко И. А. Злостные сорняки. – М.: Издательство "Притомское," 1991. – 59 с.

9. Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур / Г. В. Корнеев и др.; Под ред. Г. В. Коренеева. – М.: Агропромиздат, 1988. – 301с.

10. Иофинов С. А. и др. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации МТП / С. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 191 с.

11. Иофинов С. А. , Лышко Г. П. Эксплуатация машинотракторного парка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос,1984. – 351 с.

12. Конарев Ф.М. Охрана труда. – М.: Агропромиздат, 1988. – 352 с.

13. Лапин А.П. Требования безопасности при работе с минеральными удобрениями и пестицидами. – М: Информагротех, 1999. – 80 с. ил.

14 Методические указания по дипломному проектированию/Кемеров. с/х. ин-т; Сос.: М.В. Чибряков, В.Е. Гребенюк, Н.Г. Бережнов, Ю.Н. Дементьев, В.Н. Радченко. – Кемерово, 2011. – 41 с.

15. Механизация защиты растений: Справочник/И.Н. Велецкий, А.К. Лысов, Н.С. Лепехин и др. – М.: Агропромиздат, 1992. – 223 с.

16. Операционная технология защиты растений зерновых культур/Сос. В.П Шкурпела – М.: Россельхозиздат, 1985. – 95 с., ил.

17. Соловьева Н.Ф. Рациональные способы использования удобрений. – М.: Информагротех, 1999. – 40 с., ил.

18. Техника и технология безопасного применения средств защиты растений: - М.: Агропромиздат; Базель: Сиба – Гейги, 1991. – 184 с., ил.

19. Технические средства для возделывания с/х. культур по интенсивным, индустриальным и энергосберегающим технологиям: Сб. науч. тр./Моск. ин-т. инженеров с/х. пр-ва им. В.П. Горячкина; К.А. Ачкасов/ гл.науч.ред./ и др.-1989.- 115с.

20. Технология производства зернобобовых культур / ВАСХНИЛ; Отв.ред. М.Ф. Лупашку.- М.: Колос, 1977.-151с.

21. Технология производства продукции растениеводства/ Фирсов И.П., Соловьёв А.М., Раскутин О.А. и др.; Под ред. И.П. Фирсова.- М.: Агропромиздат, 1989. – 432с.: ил.

22. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению.-2-е изд., перераб. М.: Высш. шк.; Изд. центр "Академия", 2000.-493с.: ил.

23. Шамаев Г.П., Хмелёв П.П. Справочник по машинам для защиты растений.- 3-е изд.,  перераб. и доп.- М.: Агропромиздат, 1985.-143с., ил.

24. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие. Изд.-е 2-е, перераб. и дополн.- Калининград: Янтар. сказ, 1999.- 454с.: ил., черт.-Б.ц.

25. Ярошин Е.И. Охрана труда: Учеб. пособие.- М.: Высш. шк.; Изд. центр "Академия", 2000- 454с.: ил.