# Введение

Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи вращения от вала двигателя к валу рабочей машины. Кинематическая схема привода может включать, помимо редуктора, открытые зубчатые передачи, цепные или ременные передачи Указанные механизмы являются наиболее распространенной тематикой курсового проектирования.

Назначение редуктора — понижение угловой скорости и соответственно повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с ведущим. Механизмы для повышения угловой скорости, выполненные в виде отдельных агрегатов, называют ускорителями или мультипликаторами.

Редуктор состоит из корпуса (литого чугунного или сварного стального), в котором помещают элементы передачи — зубчатые колеса, валы, подшипники и т. д. В отдельных случаях в корпусе редуктора размещают также устройства для смазывания зацеплений и подшипников (например, внутри корпуса редуктора может быть помещен шестеренный масляный насос) или устройства для охлаждения (например, змеевик С-охлаждающей водой в корпусе червячного редуктора).

Редуктор проектируют либо для привода определенной машины, либо по заданной нагрузке (моменту на выходном валу) и передаточному числу без указания конкретного назначения. Второй случай характерен для специализированных заводов, на которых организовано серийное производство редукторов.

Редукторы классифицируют по следующим основным признакам: типу передачи (зубчатые, червячные или зубчато червячные); числу ступеней (одноступенчатые, двухступенчатые и т. д.); типу зубчатых колес (цилиндрические, конические, коническо-циливдрйческие и т. д.); относительному расположению валов редуктора в пространстве (горизонтальные, вертикальные); особенностям кинематической схемы (развернутая, соосная, с раздвоенной ступенью и т. д.).

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

3

К 12.00.00.00 ПЗ

# 1 Исходные данные

Спроектировать зубчатый цилиндрический редуктор с корпусом литой конструкции, который вместе с клиноременной передачей и упругой упруго пальцевой муфтой, передает крутящий момент от электродвигателя к компрессору. Режим нагрузки редуктора - средний нормальный.  Размещение колес относительно подшипников – симметричное. Зубчатые пары изготовлены без смещения инструмента.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1. Кинематическая схема.

Передаточное число ременной передачи UРП=2

Передаточное число редуктора

Крутящий момент на выходном валу TВЫХ=160Н⋅м

Частота вращения входного вала nВХ=24,5с−1=1470обмин

Колеса – косозубые.

Материал:

для шестерни - Сталь 45, термическая обработка – улучшение и закалка,

для колеса – Сталь 45, термическая обработка – улучшение.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

К 12.00.00.00 ПЗ

2 Кинематический расчёт привода

По таблице 1.1 [1]

коэффициент полезного действия ременной передачи 0,96;

коэффициент полезного действия подшипников качения 0,99;

коэффициент полезного действия пары цилиндрических зубчатых колёс 0,975;

коэффициент полезного действия упругой муфты 0,98.

Общий КПД привода:

Частота вращения на выходном валу:

об/мин

Требуемая мощность электродвигателя:

,кВт

кВт

Частота вращения двигателя:

об/мин

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Допускаемые напряжения при проверке на изгиб:

- для шестерни  σFlimb0=1,8⋅280=504МПа по [1], таблица 3.9

- для колеса   σFlimb0=1,8⋅245=441МПа  по [1], таблица 3.9

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

К 12.00.00.00 ПЗ

Коэффициент безопасности по [1], таблица 3.9  1,75

Допускаемые напряжения:

- для шестерни   σF=5041,75=288МПа;

- для колеса σF=4411,75=252МПа;

Находим отношение:

Для шестерни МПа;

Для колеса МПа.

Дальнейший расчет следует вести для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.

Определяем коэффициенты  и :

;

;

Для средних значений коэффициента торцового перекрытия  и  8-й степени точности .

Проверяем прочность зуба колеса по формуле

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

К 12.00.00.00 ПЗ

σF2=Ft⋅KF⋅YF⋅Yβ⋅KFαb2⋅mn

МПа ≤ 252 МПа - условие выполняется

Проверяем прочность зуба шестерни по формуле

σF1=σF2⋅YF1YF2

МПа  условие выполняется.

# 4 Расчет ременной передачи

Диаметр меньшего шкива

мм.

По ГОСТ17383-73 принимаем  [1 с. 120]

Диаметр большего шкива.

d2=Ud1(1−ε)=2⋅112⋅(1−0,01)=221,8 мм.

Скольжение ремня ε=0,01.

По ГОСТ17383-73 принимаем  [1 с. 120]

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

В плоскости yz

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

20

К 12.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

21

К 12.00.00.00 ПЗ

Проверка:

Строим эпюру изгибающих моментов Мx

Строим эпюру изгибающих моментов Мy

MX4=0

Суммарные реакции

Подбираем подшипники по более нагруженной опоре:

Принимаем шарикоподшипники радиальные однорядные (по ГОСТ 8338-75) 307    35 мм, 80 мм, В=21 мм, С = 33.2 кН, 18 кН.

Эквивалентная нагрузка рассчитывается по формуле [Л1 с 212].

,

где Pr2= 2147 H - радиальная нагрузка;

- осевая нагрузка;

V=1 (вращается внутреннее кольцо);

Kб=1,3 – коэффициент безопасности [Л1 с 214].

КТ=1 - температурный коэффициент [Л1 с 214].

Отношение ; этой величине соответствует .

Отношение ;  и .

Расчетная долговечность  [Л1 с 211].

млн. об.

ч.

Ведомый вал (вал 2):

Ведомый вал несет такие же нагрузки, как и ведущий:

1708 H – окружная сила действующая в зацеплении.

648 H – радиальная сила действующая в зацеплении.

- осевая сила, действующая в зацеплении.

750 Н – сила которая действует на вал редуктора от муфты.

Реакции опор

В плоскости xz

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

22

К 12.00.00.00 ПЗ

Проверка:

В плоскости yz

Проверка:

Строим эпюру изгибающих моментов Мx

Строим эпюру изгибающих моментов Мy

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

К 12.00.00.00 ПЗ

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 5  Расчетная схема 2 вала.

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

24

К 12.00.00.00 ПЗ

Суммарные реакции

Подбираем подшипники по более нагруженной опоре :

Принимаем шарикоподшипники радиальные однорядные (по ГОСТ 8338-75) 209    45 мм, 85 мм, В=19 мм, С = 33,2 кН, 18,6 кН.

Эквивалентная нагрузка рассчитывается по формуле [Л1 с 212].

Где

Pr4= 1635 H - радиальная нагрузка;

- осевая нагрузка;

V=1 (вращается внутреннее кольцо);

Kб=1,3 – коэффициент безопасности [Л1 с 214].

КТ=1 - температурный коэффициент [Л1 с 214].

Отношение ; этой величине соответствует .

Отношение ;  и .

Расчетная долговечность  [Л1 с 211].

млн. об.

Для обычных условий работы подшипникаα=0,7

ч.

# 8 Проверка прочности шпоночных соединений

Шпонки призматические со скругленными торцами. Размеры сечений шпонок и пазов и длины шпонок – по ГОСТ 23360-78.

Материал шпонок – сталь 45 нормализованная.

Все шпонки проверяются на смятие из условия прочности по формуле:

σСМ=2Td(h−t1)(l−b)≤σСМ

Допускаемые напряжения смятия при стальной ступице [σ]=100÷120МПа.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

# 11 Конструктивные размеры шестерни и колеса

Шестерню выполняем за одно целое с валом.

Делительный диаметр шестерни

50 мм.

Диаметр окружностей вершин

54 мм.

Диаметр впадин шестерни

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

К 12.00.00.00 ПЗ

df1=45 мм.

Ширина шестерни

55 мм.

Конструктивные размеры колеса

Делительный диаметр колеса

200 мм.

Диаметры окружностей вершин da и впадин dfзубьев

204 мм, df2=195 мм.

Ширина колеса

50 мм.

Диаметр вала под колесо

dk2=50 мм.

Диаметр ступицы

мм.

Длина ступицы колеса

мм.

Толщина диска

мм.

# 12 Выбор уплотнений валов редуктора

При скорости скольжения υ≤20мс применяем манжетные уплотнения типа I. Поверхность вала под уплотнением должна быть закаленной до твердости HRC40, иметь шероховатость Ra≤0.32мкм. Допуск вала под уплотнение должен соответствовать h11.

Ресурс манжет – до 5000ч; они надежно работают как при пластичных, так и при жидких смазочных материалах при перепадах температур от -40о до +150оС.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

К 12.00.00.00 ПЗ

Применяем закрытые уплотнения, так как они не выдавливаются из крышки.

Размеры резиновых арминированных манжетов выбираем по [2], табл.11.19, с.157.

# 13.Выбор сорта масла

Смазывание зубчатого зацепления производится окунанием зубчатого колеса в масло, заливаемое внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение колеса примерно на 10 мм. По [таблице 10.8 Л.1]  устанавливаем вязкость масла. При контактных напряжениях Н = 423 МПа и скорости 5,26 м/с по [таблице 10.8 Л.1]  рекомендуемая вязкость масла должна быть примерно равна 24  10 -6 м 2/с. По [таблице 10.10 л.1]  принимаем масло индустриальное И-25А (по ГОСТ 20799-75*).

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

33

К 12.00.00.00 ПЗ

Камеры подшипников заполняем пластичным смазочным материалом УТ-1 по [табл. 9.14 Л.1].

# 14 Описание конструкции и сборки редуктора

Перед сборкой внутреннюю полость корпуса редуктора тщательно очищают и покрывают маслостойкой краской.

Сборка производится в следующей последовательности:

На ведущий вал насаживают мазеудерживающие кольца и шарикоподшипники радиальные однорядные подшипники, предварительно нагретые в масле.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

34

К 12.00.00.00 ПЗ

# Список использованной литературы

Изм.

Лист

№ докум.

Попись

Дата

Лист

35

К 12.00.00.00 ПЗ

Чернавский С.А., Боков К.Н. и др. Курсовое проектирование деталей машин – М.: Машиностроение, 1988.-416с.

- Дунаев П.Ф., Леликов А.П. Конструирование узлов и деталей машин - М.: Высшая школа, 1985.-416с.

- Детали машин. Атлас конструкций./ Под ред. Д.Н. Решетова. -  М.: Машиностроение, 1970.-360с.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

К 12.00.00.00 ПЗ

Разраб.

Денисенко

Провер.

Шарапов

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Одноступенчатый

горизонтальный цилиндрический

косозубый редуктор

Лит.

Листов

35

СумГУ, К-81

Содержание:											 с

Введение	3

1 Исходные данные	4

2 Кинематический расчёт привода	5

3 Расчет зубчатой передачи	7

4 Расчет ременной передачи	12

5 Предварительный расчёт валов редуктора	15

6 Расчет и выбор муфты	17

7 Выбор и проверка долговечности подшипников	19

8 Проверка прочности шпоночных соединений.	25

9 Уточнённый расчёт вала	26

10 Конструктивные размеры корпуса редуктора	30

11 Конструктивные размеры шестерни и колеса	31

12 Выбор уплотнений валов редуктора.	32

13 Выбор сорта масла	33

14 Описание конструкции и сборки редуктора………………………………………………………………..…………….34

Список использованой литературы	35

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

СУМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕПЛОФИЗИКИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

по курсу:

“ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ”

на тему:

“Спроектировать зубчатый цилиндрический редуктор ”

Выполнил студент                                                              Денисенко Д.В

Группа                                                                               К-81

Руководитель проекта                                                        Шарапов С.О.

Сумы 2011