РЕФЕРАТ

Пояснительная записка:    с., 7  рис., 3 табл., 1 приложение, 			7 источников.

Графические материалы: технологическая схема установки, сборочный чертёж аппарата, сборочные чертежи узлов – всего   листа формата  А1.

Тема проекта: «Установка осушки газа и регенерирования гликоля. Разработать конденсатор-холодильник».

Приведены теоретические основы и особенности процесса теплообмена, выполнены технологические, проектные и прочностные расчеты, расчет гидравлического сопротивления, обоснован выбор материалов для изготовления аппарата.

Расчетами на прочность и герметичность показана надёжность работы запроектированного аппарата.

Ключевые слова: АППАРАТ, УСТАНОВКА, ПАР, КОНДЕНСАТ, КОНДЕНСАТОР-ХОЛОДИЛЬНИК, ТРУБНЫЙ ПУЧОК, РАСЧЁТ, ОПОРА, РЕМОНТ, МОНТАЖ.

СОДЕРЖАНИЕ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Разраб.

Грек

Провер.

Ляпощенко

Н. Контр.

Утверд.

Установка осушки газа и регенерирования гликоля. Конденсатор-холодильник

Лит.

Листов

СумГУ гр. ХМ-61

с.

Введение

1.Технологическая часть

1.1 Описание технологической схемы установки

1.2 Теоретические основы процесса

1.3 Описание разрабатываемого объекта, выбор материала в разрабатываемом объекте

2.Технологические  расчеты процесса и  аппарата

2.1 Материальные балансы и технологические расчеты

2.2 Конструктивные расчеты аппарата

2.3 Гидравлическое сопротивление аппарата

2.4 Выбор вспомогательного оборудования

3. Расчеты аппарата на прочность и герметичность

3.1 Определение толщины стенки  аппарата

3.2 Определение толщины стенки  крышки аппарата

3.3 Расчет фланцевого соединения

3.4 Расчет  опоры аппарата

4. Монтаж и ремонт аппарата

4.1. Монтаж разработанного аппарата

4.2.Ремонт аппарата

Литература

Приложение А

ВВЕДЕНИЕ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Современная НПП характеризуется весьма большим числом разнообразных производств, различающихся условиями протекания технологических процессов и многообразием физико-химических свойств перерабатываемых веществ и выпускаемой продукции. Вместе с тем технологические процессы различных производств представляют собой комбинацию сравнительно, небольшого числа типовых процессов (нагревание, охлаждение, фильтрование и т.д.). Теоретические основы этих процессов, методы их расчёта и принципы наиболее рационального аппаратурного оформления составляют предмет и содержание курса процессов и аппаратов химических производств.

Курсовой проект по НПП является по существу первой большой самостоятельной инженерной работой студента по специальности.  Он включает в себя расчёт типовой установки и ёё графическое оформление. Работая над проектом, студент изучает и приобретает навыки работы с нормативной документацией (ГОСТы, ОСТы, нормали, справочная литература), приобретает навыки выбора стандартной и типизированной аппаратуры и составление технико – экономических обоснований, оформления технической документации.

Задачей данного курсового проекта является разработка теплообменного аппарата для конденсации паров природного газа в составе абсорбционной установки.

Массообменное и теплообменное оборудование составляет основу аппаратного парка большинства химических и нефтехимических производств. Поэтому рациональное проектирование этого типа оборудования и установок в целом с применением современных методов технологических расчётов и расчётов на прочность и надёжность существенно скажется на технико-экономических показателях производства в целом.

1.Технологическая часть

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

1.1 Описание технологической схемы установки

Принципиальная технологическая схема установки осушки газа диэтиленгликолем приведена на рисунке 1.1. Влажный газ 1 поступает в абсорбер 1, где при повышенном давлении производится осушка газа. В качестве абсорбента в верхнюю часть аппарата подается диэтиленгликоль (ДЭГ). Отводимый снизу абсорбера отработанный раствор 3 (насыщенный абсорбент) подогревается в теплообменнике 2 и вводится в десорбер 3, работающий при давлении, близком к атмосферному. Тепло, необходимое для испарения влаги, подводится в десорбер с помощью испарителя 7.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1.1 - Принципиальная технологическая схема установки абсорбционной осушки газа:

1 - абсорбер; 2 - теплообменник; 3 - десорбер; 4 - конденсатор; 5 - емкость орошения; 6 - насосы; 7 - испаритель; 8 – конденсатор-холодильник; 1 - сырой газ; 2 - осушенный газ; 3 - насыщенный раствор ДЭГ; IV - регенерированный раствор ДЭГ; V - орошение; VI - сточная вода; VII - несконденсированная смесь.

Осушенный газ из верхней части абсорбера попадает в конденсатор-холодильник, а затем  направляется на технологические нужды. Выводимый сверху десорбера водяной пар попадает в конденсатор  и емкость орошения.  Для уменьшения  потерь гликоля часть воды V возвращается в десорбер в качестве орошения, а остальное ее количество VI сбрасывается в канализацию. Несконденсированная смесь VII направляется в топливную сеть.

1.2 Теоретические основы процесса

Теплообменом называется процесс переноса теплоты происходящий между телами, имеющими различную температуру. При этом теплота переходит самопроизвольно от более нагретого к менее нагретому телу. Теплообмен между телами представляет собой обмен энергией между молекулами, а томами и свободными электронами, в результате, которого интенсивность движения частиц более нагретого тела снижается, а менее нагретого возрастает. В результате передачи теплоты происходит и рассматриваемый в данной работе процесс нагревания. 
        Тела, которые участвуют в теплообмене, называются теплоносителями. 
Теплообменные процессы могут происходить только при наличии разности температур между теплоносителями, т. е. разность температур - движущая сила процесса теплообмена. 
       Немаловажным фактом является также направление движения теплоносителей. От него сильно зависит характер процесса. Существует несколько схем движения потоков теплоносителей. Прямоточная схема — горячий теплоноситель взаимодействует с холодным через стенку, при этом потоки направлены параллельно друг другу и в одном направлении, противоточная - потоки параллельны, но направлены в противоположные стороны, и перекрёстная потоки направлены под углом относительно друг друга.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Расчет теплообменного аппарата включает определение необходимой поверхности тепло пере дачи, выбор типа аппарата и нормализованного варианта конструкции, удовлетворяющих заданным технологическим условиям оптимальным образом. Необходимую поверхность теплопередачи F, м2 определяют из основного уравнения теплопередачи [2]:

F=QΔtср⋅К        						(1.1)

где:

F – площадь теплообмена , м2;

∆tср – средняя температура процесса, 0С(К);

К – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К);

Q – тепловая нагрузка, Вт.

Тепловую нагрузку Q, Вт  в соответствии с заданными технологическими условиями находят по одному из следующих уравнений: 
        Если агрегатное состояние теплоносителей не меняется:

Q = G·С·(t1- t2)						(1.2)

где с - удельная массовая теплоемкость теплоносителя, Дж/(кг·К);

t1, t2 – соответственно, начальная и конечная температура теплоносителя, 0С(К).

При конденсации насыщенных паров без охлаждения конденсата:

Q = G·r							(1.3)

где r - удельная теплота парообразования , кДж/кг .

При конденсации перегретых паров с охлаждением конденсата:

Q = G·(I1- с2t2)						(1.4)

где I — энтальпия перегретого пара , кДж/кг.
           При проектировании теплообменника также необходимо учитывать конструктивные особенности аппарата. Трубы в кожухотрубных теплообменниках стараются разместить так, чтобы зазор между внутренней стенкой кожуха и поверхностью, огибающей пучок труб; был минимальным, в противном случае значительная часть теплоносителя может миновать основную поверхность теплообмена. Для уменьшения количества тепло носителя, проходящего между трубным пучком и кожухом, в этом пространстве устанавливают специальные заполнители или глухие трубы, которые не проходят через трубные решетки и могут быть расположены непосредственно у внутренней поверхности кожуха.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

1.3 Описание разрабатываемого объекта, выбор материала

в разрабатываемом объекте

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1.2 – Эскиз теплообменного аппарата:

1 – кожух; 2 – трубы; 3 – трубные решетки; 4,5 – распределительные камеры; 6 – козырек-отражатель; 11 – перегородка.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Данный аппарат (рис 1.2)  относится к теплообменным аппаратам тепло в котором, от горячего теплоносителя к холодному передаётся через стенку (в нашем случае через тонкую стенку металлической трубки). 
          В данном  конденсаторе  пары газа  под давлением поступают в межтрубное пространство, где конденсируются на поверхности пучка труб, и в виде конденсата выводятся из аппарата и направляются на технологические нужды.

В трубное пространство аппарата подаётся оборотная вода, где она нагревается, отбирая тепло у газа. Теплообменник состоит из трубчатки - пучка труб закреплённого в двух трубных решётках, данный пучок и составляет основную поверхность теплообмена; распределительной камеры  для подвода и отвода охлаждающей воды, камера имеет разделительную перегородку, предотвращающую смешивание охлаждённой и  подогретой воды и крышки.

При выборе конструкционных материалов на основные детали проектируемого аппарата учитываются следующие его важнейшие свойства: прочностные характеристики, жаростойкость и жаропрочность, коррозионная стойкость при агрессивном воздействии среды, физические свойства, технологические характеристики, малая склонность к старению, состав и структура материала, стоимость и возможность его получения, наличие стандарта или утвержденных технических условий на его поставку (технико-экономические показатели).

Выбор конструкционных материалов на основные детали проектируемого аппарата осуществляется в соответствии с рекомендациями [3].

Сталь 16ГС ГОСТ 19282. Заменители: Сталь 17ГС, Сталь 15ГС, Сталь 20Г2С, Сталь 20ГС, Сталь 18Г2С.

Назначение: изготовление фланцев, корпуса, деталей, работающих при температурах -40…+475 0C под давлением; сварных металлоконструкций, работающих при температуре до -70 0C.

Вид поставки (сортамент): листовой прокат (лист толстый г/катаный ГОСТ 19903, лист тонкий х/катаный ГОСТ 19904, полоса  ГОСТ 103), трубы (труба электросварная квадратная ТУ 14-105-566, труба электросварная прямоугольная ТУ 14-105-566).

Основные физико-механические свойства:

модуль упругости E, МПа ……………………………………200000

модуль сдвига G, МПа ………………………….…………….77000

плотность r, кг/м3 ……………………….…………………….7850

предел прочности sВ, МПа, не менее ………………………..305

предел текучести sТ, МПа, не менее …………………………….175

относительное сужение y, % ……………………………………..51

относительное удлинение d, % ………….………………………..27

Свариваемость: сваривается без ограничений.

Сталь 09Г2С ГОСТ 19282. Заменители: Сталь 09Г2, Сталь 09Г2ДТ, Сталь 09Г2Т, Сталь 10Г2С.

Назначение: изготовление фланцев, деталей, работающих при температурах -40…+425 0C под давлением.

Вид поставки (сортамент): фасонный прокат (квадрат г/катаный ГОСТ 2591, круг г/катаный ГОСТ 2590), листовой прокат (лист толстый г/катаный ГОСТ 19903, лист тонкий х/катаный  ГОСТ 19904, полоса ГОСТ 103), профильный прокат (швеллер г/катаный ГОСТ 8240, балка двутавровая г/катаная ГОСТ 8239).

Основные физико-механические свойства:

модуль упругости E, МПа ……………………………………200000

модуль сдвига G, МПа …………………….………………….77000

плотность r, кг/м3 ……………………………………….…….7850

предел прочности sВ, МПа, не менее …………………….…..360

предел текучести sТ, МПа, не менее ………………………….180

относительное сужение y, % …………………………………..56

относительное удлинение d, % …………………………….…..25

твердость по Бринеллю, НВ ……………………………..…….115

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Свариваемость: сваривается без ограничений.

Сталь 20 ГОСТ 1050. Заменители: Сталь 15,Сталь 25.

Назначение: изготовление штуцеров, крепежных деталей (болты, шпильки, гайки), панелей, оснований, платы, кронштейнов, угольников, ребер жесткости.

Вид поставки (сортамент):

фасонный прокат (шестигранник калиброванный ГОСТ 8560,

квадрат г/катаный ГОСТ 2591, круг г/катаный ГОСТ 2590, круг калиброванный, х/катаный ГОСТ 7417),

листовой прокат (лист толстый г/катаный ГОСТ 19903, лист тонкий х/катаный ГОСТ 19904, лист тонкий х/катаный оцинкованный ГОСТ 19904, полоса ГОСТ 103),

ленты (лента х/катаная из углеродистой конструкционной стали ГОСТ 2284, лента х/катаная из низкоуглеродистой стали ГОСТ 503, лента х/катаная упаковочная ГОСТ 3560),

проволока (проволока низкоуглеродистая качественная ГОСТ 792, проволока х/тянутая термически необработанная ГОСТ 17305, проволока х/тянутая для холодной высадки ГОСТ 5663),

профильный прокат (швеллер г/катаный ГОСТ 8240, уголок г/катаный равнополочный ГОСТ 8509, уголок г/катаный неравнополочный ГОСТ 8510, балка двутавровая г/катаная ГОСТ 8239),

трубы (труба водогазопроводная ГОСТ 3262, труба бесшовная холодно- и теплодеформированная ГОСТ 8734, труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732, труба бесшовная квадратная ГОСТ 8639, труба бесшовная прямоугольная ГОСТ 8645, труба котельная ТУ 14-3-460, труба электросварная квадратная ТУ 14-105-566, труба электр-осварная прямоугольная ТУ 14-105-566),  сетки (сетка тканая ГОСТ 3826).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Основные физико-механические свойства:

модуль упругости E, МПа ……………………………………200000

модуль сдвига G, МПа ……………………………….……….74000

плотность r, кг/м3 ………………………………………….….7850

предел прочности sВ, МПа, не менее …………….………….420

предел текучести sТ, МПа, не менее ……………………..….250

относительное сужение y, % ………………………………….40

относительное удлинение d, % ………………………………..16

твердость по Бринеллю, НВ …………………………………..156

твердость по Роквеллу (поверхностная), НRC ……..………..60

Свариваемость: сваривается без ограничений, кроме химико-термически обработанных деталей.

Паронит ПОН (ПОН-1) ГОСТ 481.

Назначение: изготовление неметаллических прокладочных материалов для уплотнения разъемов фланцевых соединений аппарата.

Основные физико-механические свойства:

плотность r, кг/см3 …………………………………………..1,6-2,0

условная прочность при разрыве в поперечном направлении, кгс/см2, не менее …………………….…………………………………………60

2.Технологические  расчеты процесса и  аппарата

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00 ПЗ

2.1 Материальные балансы и технологические расчеты

Тепловая нагрузка аппарата Q определяется по уравнению теплового баланса [2]:

Q = Qг      или   Q = Qх + Qпот							(2.1)

где Qг-количество теплоты, отдаваемое горячим теплоносителем, Вт;  
       Qх- количество теплоты, воспринимаемое холодным теплоносителем, Вт;
       Qпот  - тепловые потери, принимаемые в размере 3-5 % от Qг, Вт.

Так как компоненты газа, см. табл. 2.1, рисунок 2.1, не изменяют свое агрегатное состояние, то уравнение для определения Q имеет следующий вид [2]:

Q = Gг ·сг · (tнг- tкг)									(2.2)

где G г– массовый расход горячего теплоносителя, кг/с;

сг - удельная массовая теплоемкость, кДж/(кг·К);

tнг, tкг - начальная и конечная температуры горячего теплоносителя.

Результаты расчета сведены в таблицу 2.1.

Проведя анализ таблицы 2.1 и температурной схемы процесса, можно сделать вывод, что холодильник-конденсатор работает как газовый холодильник.

Отсюда имеем тепловую нагрузку холодильника-конденсатора (количество тепла отводимого в аппарате от продукта), Q=3384853 Вт.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 3.2 – Конструкция эллиптического днища

Расчетный параметр эллиптического днища определяется по формуле [2]:

sр=тахp⋅R2ϕσ−0,5p						(3.6)

sр=тах0,2⋅2732⋅0,9⋅180−0,5⋅0,2=0,08мм=0,28мм

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Согласно ГОСТ 5681 с учетом прибавки с=2 мм принимаем толщину листа [5]:

s=3 мм.

Допускаемое внутреннее давление для эллиптической крышки с s =3 мм определяется по формуле [2]:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

-	в рабочих условиях

р=2σϕs−cD+0,5s−c 	                          					(3.7)

р=2⋅180⋅0,93−2273+0,53−2=1,18МПа

-	в условиях гидравлических испытаний

ри=2σиϕs−cD+s−c 		        					 	(3.8)

ри=2⋅218⋅0,93−2273+0,53−2=1,43МПа

Проверяем условия применимости формул [2]:

0,002≤S−cD=3−2273=0,0037 ≤ 0,1 – условие выполнено;	   (3.9)

0,2≤HD=0,25⋅12001200= 0,25 ≤ 0,1 – условие выполнено.

3.3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Расчёт фланцевого соединения

Фланец – стальной плоский приварной, форма привалочной поверхности – «выступ-впадина», изолированный.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 3.3 – Расчетная схема фланцевого соединения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета фланцевого соединения

| № | Наименование параметра | Ед. измерения | Усл. обознач. | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Условия эксплуатации: |  |  |  |
|  | температура фланцев | °С | tф | 100 |
|  | температура болтов | °С | tб | 98 |
|  | внутреннее давление | МПа | р | 0,1 |
|  | внешняя сила | МН | Р | 0 |
| 2 | Геометрические параметры фланца: | - |  |  |
|  | внутренний диаметр | м | D | 0,273 |
|  | внешний диаметр | м | Dф | 0,33 |
|  | диаметр болтовой окружности | м | Dб | 0,315 |
|  | толщина фланца | м | hф1 | 0,035 |
|  |  |  | hф2 | 0,032 |
|  | толщина стенки аппарата | м | S0 | 0,01 |
| 3 | Параметры прокладки: |  |  |  |
|  | внешний диаметр прокладки | м | Dп | 0,285 |
|  | ширина прокладки | м | b | 0,02 |
|  | толщина прокладки | м | h | 0,002 |
|  | материал прокладки | - | - | поранит |
|  | коэффициент |  | m | 2,5 |
|  | минимальное давление | МПа | q | 20 |
|  | допускаемое давление обжатия | МПа | [q] | 130 |
|  | модуль продольной упругости | МПа | Еп | 2000 |
| 4 | Материал фланцев | - | - | 16ГС |
|  | допускаемое напряжение при температуре t=20°C | МПа | [σф1]20=[σф2]20 | 196 |
|  | допускаемое напряжение при t | МПа | [σф1]t=[σф2]t | 167 |
|  | модуль продольной упругости при температуре t=20°C | МПа | Eф120=Eф220 | 199000 |
|  | модуль продольной упругости при температуре t | МПа | Eф1'=Eф2' | 183000 |
|  | коэффициент линейного расширения при температуре t | К-1 | αф1'=αф2' | 0,000014 |
| 5 | Допускаемые напряжения для |  |  |  |
|  | материала фланца в разрезе S0: | МПа | [σф1So]=[σф2So] | 549 |
| 6 | Количество болтов | шт | zБ | 60 |
|  | внешний диаметр резьбы болта | м | dб | 0,02 |
|  | внутренний диаметр резьбы болта | м | d0 | 0,0173 |
|  | Материал болтов | - | - | ВСт3сп |
|  | допускаемое напряжение при t=20°C | МПа | [σБ]20 | 154 |
|  | допускаемое напряжение для материала болтов при температуре t | МПа | [σБ]' | 143 |
|  | модуль продольной упругости болта при температуре t | МПа | Ебt | 183000 |
|  | коэффициент линейного расширения материала болта при температуре t | К-1 | αБ' | 0,0000126 |
| 7 | Добавка к расчетным толщинам | м | с | 0,0012 |
| 8 | Коэффициент прочности сварных швов | - | φ | 0,9 |
| 9 | Коэффициент трения | - | f1 | 0,1 |

Отношение большей толщины втулки к меньшей [7]

β =1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Средний диаметр прокладки

Dсп = Dп – b =  0,285-0,02=0,265 мм.	               				(3.10)

Эфективная ширина прокладки при b > 0,015 м:

bЕ = bЕ = 0,06 b0,5 = 0,06 · 0,020,5 = 0,0085 м          	 		     (3.11)

Конструктивный коэффициент для фланца

Кф = Dф/ D = 0,33 / 0,273 = 1,08                       	  			    (3.12)

Конструктивные коэффициенты для фланцев

λф1 =  hф1 / DS0 = 0,035/0,273⋅0,01= 0,277        		  	   	 (3.13)

λф2 =  hф2 / DS0= 0,032/0,273⋅0,01= 0,253        		 	    	(3.14)

Поправочный коэффициент

Ψ1ф = 1,28 · lgКф = 1,28 · lg1,08 = 0,0428                	  		    	(3.15)

Поправочный коэффициент

Ψ2ф = (Кф + 1)/(Кф – 1) = (1,08+1)/(1,08-1) = 26          	 	 	     (3.16)

Поправочный коэффициент для прореза S0 для плоских приварных фланцев [7]

Ψ3ф = 1,0                                   		   	   				     (3.17)

Геометрические параметры фланцев

jф1 = hф1 / S0 = 0,035/0,01 = 3,5        	     		       			     (3.18)

jф2 = hф2 / S0 = 0,032/0,01 = 3,2            		     			     	(3.19)

Безразмерный параметр фланцев

Тф = Кф2(1+8,55ΙgКф)−1(1,05+1,945Кф2)(Кф−1),			               		    	 (3.20)

Тф =

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

1,082(1+8,55Ιg1,08)−1(1,05+1,945⋅1,082)(1,08−1)=1,88

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

P1=K18 ∙Qmax=0,24∙0,0219=0,00527 MH,                  		 		(3.75)

где К18 – коэффициент, определяемый по рис. 14.21 [3] как функция от угла δ (см. рис. 3.4).

Горизонтальная сила трения (параллельная оси аппарата):

Р2=0,15∙Qmax=0,15∙0,0219=0,00328 MH.                           			(3.76)

Площадь опорной плиты принимается конструктивно и должна удовлетворять условию

FnR=Qmax/[σбет]                                       		 			(3.77)

где [σбет] – допускаемое напряжение сжатия бетона фундамента, принимаемое в зависимости от марки бетона (СниП В-1-62):

Марка бетона……..		500		300		200

[σбет], МПа ………..	 10		 8		 6

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Принимаем [σбет]=8 МПа для марки бетона 300.

Расчетная площадь опорной плиты равна соответственно:

FпR=0,0219/8=0,00274 м2

Принимаем размеры плиты согласно ОСТ 26-1265-75 (см. рис. 3.4):

L1= 620 мм – длина опорной плиты,

В1= 260 мм – ширина опорной плиты.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 3.4 – Конструктивные элементы подвижной опоры:

I - с поперечными ребрами 2, расположенными по одну сторону продольного ребра 1;

II - с поперечными ребрами 2, расположенными по обе стороны продольного ребра 1.

Тогда фактическая площадь опор

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

ной плиты:

Fп=L1∙В1=0,62∙0,26=0,161 м2, что больше расчетной;           		 (3.78)

Fп= 0,161 м2 > FпR=0,00274 м2 – условие выполнено.

При условии Fп > FпR напряжение сжатия бетона определяется по формуле:

σбет= [σбет]∙ FпR / Fп=8∙0,00274/0,161=0,136 МПа               		(3.79)

Расчетная толщина опорной плиты:

SпR=2,45⋅bK19⋅σдет1,1⋅σп                                  			(3.80)

где К19 – коэффициент, определяемый по рис 14.23 [2] в зависимости от отношения b/a, b/a=170/145=0,7 табл 14.5 [2];

b – ширина поперечных ребер,

а – расстояние между поперечными ребрами рис. 3.3;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

[σп] =196 МПа [2] - допускаемое напряжение для материала опорной плиты (сталь 16ГС),

К19=0,2

SnR=2,45⋅0,17⋅0,2⋅0,1361,1⋅196=0,0047м..

Исполнительная толщина опорной плиты:

Sп> SпR+ c = 4,7+4 = 8,7 мм,		     	 	   		 	(3.81)

принимаем Sп=10 мм (во всех случаях Sп10 мм).

Расчетная толщина ребра 1 (рис. 3.3) из условия прочности на изгиб и растяжение определяется по формуле:

Sp≥42⋅P11,1⋅σ⋅D=42⋅0,005271,1⋅163⋅0,6= 0,0021 м               	     			(3.82)

Толщина ребер 1 и 2 (рис. 3.3) проверяют на устойчивость от действия нагрузки q. Нагрузке на единицу длины ребра:

q=1,2⋅Qmaxlобщ                                         						(3.83)

Здесь lобш – общая длина всех ребер на опоре;

для опоры с расположением ребер по схеме II (рис. 3.3):

lобш=L+b∙m=0,6+0,17∙2=0,94 м                     					(3.84)

где m – число ребер в опоре, m =2 шт.

q=1,2∙0,0219/0,94=0,0279 МН/м.

Расчетная толщина ребер из условия устойчивости:

SpR≥qσкр ,                                                 					(3.85)

где σкр - допускаемое напряжение на устойчивость, принимаемое из условия:

[σкр]=min{σm/3; σкр/5}=

= min {300/3=100 МПа;225/5=45 МПа}=45 МПа				(3.86)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Критическое напряжение находят по формуле:

σкр = 3,6∙E(Sp/h2)2 = 3,6∙1,77∙105∙(0,0047/0,25)2 =225 МПа       		(3.87)

где Sp – большее из значений SpR , найденных по формулах (см. выше);

h2 – высота крайнего наружного ребра h2=250 мм (см. рис. 3.4).

qσкр=0,027945=0,00062м,

что меньше принятого значения Sп = 0,010 м = 10 мм.

Условие прочности опоры при действии изгибающей силы Р2:

σ= Р2∙h1/Wφ∙[σ] ;                                          				 (3.88)

в случае приварной опоры:

σ=0,5∙Р2∙(h1+h2)/Wφ∙[σ] ;                                				(3.89)

где W – момент сопротивления горизонтального сечения по ребрам у основания опоры (заштрихованное сечение ребер на рис. 3.3);

h1 –высота среднего ребра опоры, h1=0,1 м, (рис 3.4).

W=2Sp⋅B26+Sp⋅B3+l−Sp⋅B36⋅B=20,0047⋅0,1726++0,0047⋅0,173+0,94−0,0047⋅0,1736⋅0,17=0,0046м3.  	      		(3.90)

φ∙[σ]=0,9∙163=147 МПа.                              				 	(3.91)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Тогда условие прочности опоры при действии изгибающей силы Р2 примет вид:

σ=0,00328∙0,1/0,0046=0,071 МПа,

что меньше φ∙[σ]=147 МПа – условие выполнено,

а в случае приварной опоры:

σ=0,5∙Р2∙(h1+h2)/W =0,5∙0,00328∙(0,1+0,25)/0,0046=0,125 МПа,

что меньше φ∙[σ]=147 МПа – условие выполнено.

Окончательно принимаем стандартную седловую опору с толщиной ребра Sp=6 мм. Конструктивные размеры, согласно     ОСТ 26-1265-75 (условные обозначения см. рис 3.4):

D=273 мм; R=141 мм; S1=6 мм, S2=10 мм; L=290 мм; А1=250 мм; l=190 мм; В=120 мм; L1=310 мм, втулка для опоры М16,

Опора 20-141-1-II ОСТ 26-1265-75;

Лист опорный 4-141-ОСТ 26-1267-75.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 3.5 – Расчетная схема седловой опоры

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ПОХНП.Т.00.00.00.ПЗ

Список литературы

- Кузнецов А.А., Судаков Е.Н. Расчуты основных процессов и аппаратов переработки углеводородных газов: Справочное пособие.-М.: Химия, 1983. – 224 с., ил.

- Методические рекомендации и контрольные задания для самостоятельной работы по курсу «Процессы и оборудование химических производств». Часть 1 Теплообменные процессы и оборудование / Сост.: А.П. Врагов, Я.Э. Михайловский. – Сумы: Изд-во СумГУ,2002.-55с.

- Лащинский А.А.,Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчёта химической аппаратуры: Справочник. Л.: Машиностроение, 1970.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – 10-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1987. – 576с.

- Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Г.С. Борисов, В.П. Брыков. Ю. И. Дытнерский и др. Под ред. Ю. И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. М.:Химия, 1991 – 496 с.

- Машины и аппараты химических производств: Примеры и задачи. Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Машины и аппараты химических производств»/И. В. Доманский, В. П. Исаков, Г. М. Островский и др.; Под. общ. ред.  В. Н. Соколова – Л.: Машиностроение, Ленинград, отд-ние, 1982. – 384 с., ил.

- Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя: В 3-х т. Т.1. – 5-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1978. –728с.,ил.

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия,1973. –754с.

Приложение  А

(Обязательное)