РЕФЕРАТ

Пояснительная записка: 64 с., 8 рис., 1 приложение, 5 таблиц, 7 источников. 
                 Тема проекта: «Сушильная установка для сушки бикарбоната аммония. Разработать сушилку кипящего слоя». 
        Приведены теоретические основы и особенности процесса сушки, выполнены технологические, проектные и прочностные расчеты обоснован выбор материалов для изготовления аппарата.    Произведен расчет и выбор вспомогательного оборудования. 
        Расчетами на прочность и герметичность показана надежность работы проектированного аппарата. 
        Ключевые слова: УСТАНОВКА, СУШКА, БИКАРБОНАТ  АММОНИЯ, СУШИЛКА КИПЯЩЕГО СЛОЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Разраб.

Сидоряка

Провер.

Юхименко

Сушилка кипящего слоя

Лит.

Листов

64

СумГУ гр. ХМ-71

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                      						  5                                                        
1 Технологическая часть                                                                  7                                             
1.1 Описание технологической схемы производства                    7    
1.2 Теоретические основы производства                                        8     
1.3 Описание объекта разработки, выбор материалов в объекте разработки               									  11    
2 Технологические расчеты процесса и аппарата                         16   
2.1 Материальные балансы и технологические расчеты		  16
2.2 Конструктивные расчеты					  		  29 2.3 Гидравлическое сопротивление сушилки				  30   2.4 Выбор вспомогательного оборудования                        	  31   
3 Расчеты аппарата на прочность и герметичность                      35  
3.1 Расчет толщины корпуса сушилки                                  	  35   3.2 Расчет на прочность корпуса газораспределительного устройства										  38                                                          
3.3 Расчет фланцевого соединения 						  41 3.4 Расчет опоры аппарата                                                               51  
 4 Монтаж и ремонт аппарата                                                          57 
4.1 Монтаж аппарата                                          				  57 
4.2 Ремонт аппарата                                         				  59 
Список литературы                                                                           64

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

ВВЕДЕНИЕ

Развитие химической и нефтехимической промышленности требует создания новых и высокоэффективных надежных и безопасных в эксплуатации технологических аппаратов, новых технологий при производстве товаров народного потребления, повышения эффективности использования ресурсов и снижения энерго - и материалоемкости производства, повышения уровня автоматизации. Внедрение в производство нового поколения высокоэффективной техники и увеличения выпуска, внедрение в производство компьютерной и вычислительной техники, внедрение комплексных систем управления качеством продукции. Необходимо развивать на основе эффективных научно-технических достижений типизацию технологии, углублять унификацию машин, узлов и деталей, укреплять связь науки и производства, повышать уровень развития отраслей науки. 
           В химическом и нефтяном машиностроении необходимо развивать производство прогрессивных видов техники для химизации народного хозяйства. 
           Повышение производительности как практикуемого оборудования, так и производительности труда требует создания новых конструкций машин, аппаратов и приборов, изменение технологии производства, автоматизации, внедрения гибких технологий. В связи с повышением цен на энергоносители и материалы, а также с повышением загрязнения окружающей среды, повышением требований к качеству продукции появляется

необходимость в разработке новых способов сушки, обеспечивающих высокое качество продукта, максимальную автоматизацию, механизацию и значительную интенсификацию процесса. Условная удельная интенсивность процесса (например, съем влаги с 1 м3 аппарата) зависит от концентрации материала, а точнее, от активной поверхности тепло- и массообмена материала в единице объема; от максимально допустимых потенциалов переноса тепла и массы и аэродинамических условий. 
            Анализируя каждый сушильный аппарат, можно выявить 
возможность максимальной интенсификации процесса в нем и

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

соответственно его перспективность для использования в 
промышленности. 
            Разрабатываемая сушилка кипящего слоя предназначена для сушки бикарбоната аммония.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

1 Технологическая часть 
1.1 Описание технологической схемы производства

Принципиальная схема  установки  сушки кипящего слоя показана на рисунке 1.1.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

http://diplomrus.ru/raboti/29149

Рисунок 1.1 – Принципиальная технологическая схема установки сушки кипящего слоя

Исходный продукт поступает в бункеры Б1, Б2. Затем через питатель шнековый подается в сушилку кипящего слоя, где происходит высушивание материала. Атмосферный воздух, пройдя через очистные фильтры, подается вентилятором В1 в сушилку кипящего слоя. Перед сушилкой воздух проходит через калорифер, где нагревается до определенной температуры 90 0С. Калорифер обогревается острым паром, конденсат сбрасывается в канализа-цию. Высушенный продукт поступает на ленточный транспортер ЛТ1, затем через вертикальный транспортер в бункер сухого продукта и пройдя через весовой дозатор и упаковочную машину, отправляется на склад.

На выходе из сушилки кипящего слоя предусмотрен циклон, где воздух очищается от пыли и патронный фильтр для более тон-кой очистки. Очищенный воздух вентилятором В2 выбрасывается в атмосферу через выхлопную трубу Т. Отобранная пыль поступает на ленточный транспортер ЛТ1 к высушенному продукту.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

1.2 Теоретические основы процесса

Сушка влажных материалов - это совокупность процессов переноса тепла и массы, сопровождающиеся биохимическими и структурно-механическими изменениями вещества. При сушке материал не только теряет влагу при фазовом ее превращении, но приобретает новые качества. Поэтому вопросы выбора способа, оптимального режима сушки и конструкции аппарата непосредственно связаны со свойствами материала и требованиями к технологии производства продукта. Интенсификация процесса сушки также непосредственно связана со свойствами материала. Практически при сушке решаются задачи в двух направлениях: разработка рационального способа сушки и соответствующей конструкции аппарата для новых технологических линий и усовершенствование существующих способов сушки и конструкций аппаратов на действующих производствах. 
             Сушка представляет собой процесс удаления влаги из твердых влажных материалов путем ее испарения и отвода образовавшихся паров. Сушка может проводиться двумя способами: 
            1 - путем непосредственного соприкосновения сушащего агента (подогретого воздуха) с высушиваемым материалом. Такой вид сушки называется конвективная сушка; 
            2 - путем нагревания высушиваемого материала тем или иным теплоносителем через стенку, проводящую тепло. Такой вид сушки называется контактной сушкой.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

В химической промышленности наиболее распространена конвективная сушка, которая производится горячими газами. Это может быть подогретый воздух или топочный газ. 
          При сушке процесс передачи жидкости из одной фазы в другую (т.е. испарение жидкости) сопровождается процессом теплопередачи. При этом температуры фаз неодинаковы. В начале сушки количество тепла, переданное высушиваемому материалу, будет расходоваться на нагрев этого материала. По мере нагрева материала начинается испарение влаги из него. При этом температура жидкости, содержащейся во влажном материале, и давление ее пара будет возрастать. С другой стороны из сушильной камеры вместе с парами будет отводиться тепло, количество которого будет увеличиваться по мере прогрева материала. Соответственно тепло, отдаваемое влажному материалу, будет уменьшаться по мере нагрева материала и наступит момент, когда отданное тепло будет расходоваться только на испарение влаги, а нагрев материала прекратится. То есть тепло, полученное материалом от газа, будет идти на испарение влаги и возвращаться газу в виде теплоты испарения жидкости. Испарение влаги будет происходить при постоянной температуре до тех пор, пока не испарится вся жидкость.

Процесс массопередачи при сушке происходит следующим образом: влага материала с поверхности частиц высушиваемого материала переходит в воздух, где содержание влаги ниже равновесного. В тоже время, как влага испарилась с поверхности, ее концентрация становится ниже равновесной и она движется от центра частицы материала к поверхности частицы. Таким образом, процесс испарения влаги из материала происходит только с поверхностной пленки влаги. При этом ее температура приблизительно равна температуре мокрого термометра при температуре в данной конкретной точке. 
          Процесс сушки будет протекать до тех пор, пока упругость паров жидкости над материалом больше, чем парциальное давление влаги в газе. Если упругость паров жидкости над материалом меньше, чем парциальное давление влаги в газе, то происходит

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

конденсация пара. Для успешного проведения сушки необходимо, чтобы давление паров над материалом было больше, чем парциальное давление влаги в газе.

При проведении процесса конвективной сушки подогретым воздухом или топочными газами, разбавленными свежим воздухом, параметры сушащего газа, такие как температура, энтальпия, относительная влажность, влагосодержание, парциальное давление паров воды в газе взаимосвязаны между собой и в процессе сушки постоянно изменяются. Наиболее просто и наглядно эти зависимости выражены графически на диаграмме состояния влажного воздуха, или как ее называют І-х - диаграмма влажного воздуха.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

1.3 Описание объекта разработки, выбор материалов в объекте разработки

Сушилка кипящего слоя представляет собой аппарат состоящий из конического корпуса 1, газоразделительного устройства 2, газоразделительной решетки 3 и крышки 4. Работа сушилки обеспечивается шнековым питателем 5 который подает исходный материал из бункера 6.

Исходный материал из бункера 6 шнековым питателем подается в сушилку, где под действием потока воздуха приходит в состояние псевдоожижения. Высушенный материал выводиться из сушилки через штуцер Б, расположенный в диаметрально противоположном направлении от штуцера ввода. Для обеспечения равномерности потока движения газа и предотвращения проваливания кусков материала вниз сушилки внизу конического корпуса установлена газораспределительная решетка. Воздух вводится в сушилку через штуцер В. Для отвода частиц материала, которые могут провалиться под решетку предусмотрен штуцер Д. Отработанный насыщенный влагой воздух отводится из сушилки через штуцер Г в верхней части крышки.

Эскиз сушилки псевдоожиженного слоя приведен на рис. 1.2

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

http://diplomrus.ru/raboti/29149

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Рисунок 1.2 - Эскиз сушилки псевдоожиженного слоя

- корпус, 2- газораспределительный механизм, 3- газораспределительная решетка, 4 – крышка, 5 – шнековый питатель, 6 – бункер. А – вход влажного продукта, Б – выход сухого продукта, В – вход горячего воздух, Г – выход отработанного воздуха, Д - выход остатка продукта.

Конструкционный материал выбирается, исходя из свойств перерабатываемой среды, давления и температуры. Материалы по химическому составу и механическим свойствам должны удовлетворять требованиям государственным стандартам и техническим условиям качества и характеристики материалов должны подтверждаться предприятием поставщиком в соответствующих сертификатах. 
          Для корпуса сушилки, всех внутренних устройств применяется конструкционная низколегированная сталь 16ГС ГОСТ 19282-73.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Сталь 16ГС - конструкционная низколегированная для сварных конструкций. Характеризуется повышенной прочностью и ударной вязкостью в интервале температур от минус 40 0С до + 475 0С. Порог хладноломкости стали лежит ниже минус 40 0С. Сталь хорошо деформируется и обрабатывается резанием. Сталь хорошо сваривается всеми видами сварки. Неустойчива во многих агрессивных средах.

Из нее изготавливают: обечайки, днища, плоские фланцы корпусов аппаратов, штуцера и трубопроводы, трубные решетки теплообменных аппаратов и другие детали аппаратов ответственного назначения.

Приведем, в виде таблиц, механические свойства листовой стали и её химический состав.

Таблица 1.1 - Химический состав, в процентах (ГОСТ 19282–73)

| С | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | P | S | N | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |
| 0,12-0,18 | 0,44-0,7 | 0,9-1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,035 | 0,04 | 0,008 | 0,008 |

Таблица 1.2 - Механические свойства

| Марка стали | Толщина листа, мм | sв | sт | d5, % | ан, МДж/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МПа |  |  |  |
|  |  | не менее |  |  |  |
| 16ГС | 4 – 40 | 500 | 330 | 22 | 0,6 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Сталь Ст.3сп ГОСТ 380 – 71

Назначение: изготовление крепежных деталей (болты, шпильки, гайки), кронштейнов, угольников, ребер жесткости.

Она характеризуется хорошим расширением и хорошим удалением серы и фосфора, повышающим качественные показатели металла. Сталь технологична в обработке, хорошо обрабатывается резанием и давлением. Пластические свойства стали высокие. Сталь хорошо сваривается всеми видами сварки. Сталь неустойчива во многих агрессивных средах.

- Таблица 1.3 - Химический состав стали, в %

| - С | - Мп | - Si | - P | - S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0,14х0,22 | - 0,40х0,65 | - 0,12х0,3 | - 0,04 | - 0,05 |

- Механические свойства при  t = 20 oС.

- Предел текучести sи = 220 МПа.

Временный предел прочности sв = 445 МПа.

Относительное удлинение d5 = 33 %.

- Относительное изменение поперечного сечения y = 59 %.

Ударная вязкость KCU = 154  Дж/см2.

Назначение.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах. Фасонный и листовой прокат (5-й категории) для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках: при толщине проката до 25 мм в интервале температур от -40 до +425 °С; при толщине проката свыше 25 мм - от -20 до +425°С при условии поставки с гарантируемой свариваемостью.

Характеристика прокладочного материала ПОН-Б.

Таблица 1.4 - Характеристика паронита ПОН-Б

|  | Температура применения |  | Давление, МПа (кгс/см2) | Среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | До |  |  |
| Паронит ПОН-Б | -40 | +200 | 2,5(25) | Водные растворы солей, аммиак, малоагрессивные вещества |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

2 Технологические расчеты процесса и аппарата

2.1 Материальные балансы и технологические расчеты

Исходные данные:

- количество влажного материала - G=5000 кг/ч;

- влажность материала, % масс.:

начальная – 5,0;

конечная - 0,5;

- температура материала, 0С:

конечная - 35;

- сушильный агент - воздух с температурой, 0С:

- начальная - 90;

- конечная - 55;

- размер частиц высушиваемого материала - 0,1-0,8 мм.

- Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

- http://diplomrus.ru/raboti/29149

0,565=exp−0,2622,54⋅1,022⋅61−0,760,8⋅10−3⋅h,

откуда h=55⋅10−3м.

Для сушки солей рекомендуется выбирать решетку с диаметром отверстий dотв=2,5 мм [2]. Высота кипящего слоя принимается в 4 раза больше высоты зоны действия струй: hкс=4hстр=4 ·55=220 мм. Высота сепарационного пространства принимается в 4 раза больше высоты кипящего слоя: hсеп=4hкс=4·220=880 мм. Тогда общая высота аппарата (над решеткой) составит Н= hкс+ hсеп=220+880=1100 мм [2].

Скорость уноса частиц wу минимального размера dmin из

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

сушилки «кипящего слоя» определяется с помощью критериального уравнения, (99) [2]:

Reу=Armin18+0,61⋅Armin,							(2.17)

где Reу, Armin – критерии Рейнольдса и Архимеда, рассчитанные для частиц минимального размера.

Reу=wуdminρμ,								(2.18)

Armin=dmin3gρчρμ2,								(2.19)

Armin=0,1⋅10−33⋅9,81⋅1770⋅1,0222,4⋅10−52=194

Re=wу0,1⋅10−31,0222,4⋅10−5=wу⋅4,26

Подставив в уравнение (2.17), получим:

wу⋅4,26=19418+0,61⋅194=7,32,

wу=7,324,26=1,72мс.

Так как wкс=2,54 м/с > wу=1,72 м/с, аппарат с цилиндрическим корпусом не обеспечит осаждения в сепарационном пространстве частиц минимального размера. Для того чтобы обеспечить их осаждение, сечение и диаметр сепарационного пространства следует расширить до значений [2]:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Sсеп=1,1Sрешwксwу,								(2.20)

Dсеп=Sсеп0,785,								(2.21)

Sсеп=1,1⋅2,42⋅2,541,72=3,93м2,

Dсеп=3,930,785=2,24м≈2,2м.

Время пребывания высушиваемого материала в сушилке рассчитывается по зависимости (101) [2]:

τ=М/Gк,										(2.22)

где М – масса материала в сушилке, находимая по формуле (103) [2]:

М=0,785·D2реш·hкс· (1-ε) ·ρч,							(2.23)

М=0,785 ·1,8 2 ·0,22·(1-0,76) ·1770=238 кг,

τ=238/1,326=179 с.

2.2  Конструктивные расчеты

По формуле

dП=1,13Gρw							(2.24)

определяем диаметры патрубков входа и выхода горячего теплоносителя.

Скорости движения теплоносителей:

- для газов 5-20 м/с.

Диаметр патрубка для входа горячего теплоносителя в аппарат (при плотности ρп = 1,022 кг/м3)

dП=1,136,281,022⋅15=0,723м.

Для более равномерного распределения потока горячего теплоносителя при вводе его в аппарат принимаем 2 патрубка диаметром 350 мм.

Диаметр патрубка для выхода теплоносителя из аппарата

dП=1,136,281,022⋅15=0,723м.

Принимаем равным 700 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

2.3 Гидравличесокое сопротивление сушилки

Основную долю общего гидравлического сопротивления сушилки ΔPсоставляет гидравлическое сопротивление псевдоожиженного слоя ΔPПС и решетки ΔРр:

ΔP=ΔPПС+ΔPp.                            						 (2.25)

Величину ΔPПС находят по уравнению:

ΔPПС=ρч1−εgH,                            						(2.26)

ΔPПС=17701−0,769,8⋅0,22=916Па.

Для удовлетворительного распределения газового потока необходимо соблюдать определенное состояние между гидравлическими сопротивлениями слоя и решетки. Минимально допускаемое гидравлическое сопротивление решетки вычисляется по формуле:

ΔPmin=ΔPПСKω2ε−ε0Kω2−11−ε0.                       					 (2.27)

Порозность неподвижного слоя ε0 для шарообразных частиц

принанимают равной 0,4. Тогда

ΔPmin=9163232−10,76−0,41−0,7=1236Па.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Определим гидравлическое сопротивление выбранной решетки:

ΔPp=ξωFC2⋅ρср2.                         						 (2.28)

Коэффициент сопротивления решетки ξ=1,5. Тогда

ΔPp=1,52,540,052⋅1,0222=1978Па.

Значение ΔPp=1978Па превышает минимально допустимое гидравлическое сопротивление решетки ΔPmin=1236Па, тогда общее гидравлическое сопротивление сушилки равно:

ΔP=1236+1978=3214Па.

2.4 Выбор вспомогательного оборудования

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

При сушке порошкообразных и зернистых материалов наблюдается значительный унос высушенного материала. 
        Для улавливания частиц ценных или токсичных материалов на выходе из сушилки устанавливают пылеулавливающие устройства. 
        Пылеуловители выбираются в зависимости от требуемой степени очистки воздуха, размера и свойств частиц, влажности, температуры.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Тщательная очистка газа позволяет сэкономить продукт, так как унос материала доходит до 15 % от веса высушенного материала. 
         В качестве газоочистных устройств наиболее широко применяются циклоны и рукавные фильтры. 
         Наиболее распространенной конструкцией циклонов является циклон НИОГО 3 серии ЦН-15. Степень очистки газа зависит от диаметра циклона и размера частиц. 
          При расчете циклонов определяют диаметр циклонов по условной скорости газа, отнесенной к полному сечению аппарата:

D = Vсек0,785⋅ωy, м                                                       	(2.29)

где:  Vсек - секундный расход газа (воздуха), м3/с.

ωу - условная скорость газа, которая находится из формулы:

ΔР = ξ⋅ωу2⋅Yr2g,                                                             	(2.30)

где отношение ΔPYr, зависит от производительности и находится в пределах 55-75. Принимаем ΔPYr= 60.

ωy=ΔP⋅2⋅gYr⋅ξ                                                                	(2.31)

где ξ=105 – коэффициент местного сопротивления циклонов серии ЦН – 15.

ωy=60⋅2⋅9,81105=3,34мс

Vсек=Gρ                                                                        	(2.32)

где  ρ – плотность воздуха при средней температуре, кг/м3.

Vсек=6,281,022=6,14м3с

D = 6,140,785⋅3,34=1,5м

Расчет группового циклона: 
         Циклон диаметром больше 1 м малоэффективен. Поэтому вместо одного выбранного циклона принимаем группу из двух. 
Гидравлическое сопротивление группового циклона определяем по формуле (2.30):

ΔР =105⋅3,342⋅0,652⋅9,81=38,8Нм2

Принимаем диаметр каждого циклона равным 1000 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Расход газа через такой циклон:

qу= π⋅D24⋅ωy=π4⋅D22⋅ΔPρг⋅ξy                            	(2.33)

qу=3,144⋅1,022⋅38,81,022⋅105=0,668м3с

Количество элементов

n=Vсекqу                                                                   	(2.34)

n=6,140,668=9,2

Принимаем количество циклонов n = 10 шт диаметром 1м.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

http://diplomrus.ru/raboti/29149

Рисунок 2.2 – Расчетная схема циклона

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

3.Расчеты аппарата на прочность и герметичность

3.1 Расчет на прочность корпуса сушилки

Расчет на прочность и устойчивость ведем по ГОСТ 14249-89

Рисунок 3.1-  Расчетная схема корпуса обечайки

Исходные данные:

Материал обечайки:							     	16ГС

Внутр. диаметр большего основания, D:				2200 мм

Внутр. диаметр меньшего основания, D1:				1800 мм

Прибавка для компенсации коррозии и эрозии, с1:		1 мм

Прибавка для компенсации минусового допуска, с2:	0 мм

Прибавка технологическая, с3:						0 мм

Сумма прибавок, с:								1 мм

Длина обечайки, L								1000 мм

Коэффициенты прочности сварных швов:

Продольный шов:

φр =1

Окружной шов:

φТ =1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Принимаем предварительно толщину стенки корпуса 3 мм, тогда

α1=0,7Dcosα1⋅(sk−c)								(3.1)

α1=0,72200cos7,12⋅(3−1)=46,61мм

Dk=D−1,4⋅α1⋅sinα1								       (3.2)

Dк=2200−1,4⋅46,61⋅sin7,12=2192мм

где α1 – максимальный угол наклона стенки.

α1=arctgD−D12⋅L									(3.3)

α1=arctg2200−18002⋅1000=7,12

Эффективный диаметр обечайки

DF=0,9⋅D+0,1⋅(D1+2⋅s2)cosα1							(3.4)

DF=0,9⋅2200+0,1⋅(1800+2⋅3)cos7,12=2176мм

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Расчетная толщина стенки с учетом прибавок

skp+c=p⋅Dk2⋅σ⋅ϕp−p⋅1cosα1+c							(3.5)

где р – расчетное давление. Для аппаратов работающих при атмосферное давление принимается 0,1 МПа:

Sk.p+c=0,1⋅21922⋅171,5⋅1−0,1⋅1cos7,12+1=1,64мм

что соответствует ранее принятой исполнительной толщине обечайки:

Sк = 3мм.

Допускаемое давление для корпуса сушилки

р=2⋅σ⋅ϕр⋅(sk−c)Dkcosα1+(sk−c)									(3.6)

р=2⋅171,5⋅1⋅(3−1)2192cos7,12+(3−1)=0,31МПа

Условие прочности корпуса выполнено

3.2 Расчет на прочность корпуса газораспределительного

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

устройства

Рисунок 3.2 - Расчетная схема обечайки цилиндрической

Исходные данные

Материал:								      	16ГС

Внутр. диаметр большего основания, D:				2200 мм

Толщина стенки, s:								3 мм

Прибавка для компенсации коррозии и эрозии, с1:		1 мм

Прибавка для компенсации минусового допуска, с2:	0 мм

Прибавка технологическая, с3:						0 мм

Сумма прибавок, к расчетной толщине стенки, с:		1 мм

Длина обечайки, L								350 мм

Коэффициенты прочности сварных швов:

Продольный шов:

φр =1

Окружной шов:

φТ =1

Расчет в рабочих услови

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

ях

Условия нагружения:

Расчетная температура, Т:						90 0С

Расчетное внутреннее избыточное давление, р:		0,1 МПа

Результаты расчета:

Допускаемые напряжения для материала сталь 16ГС при температуре t= 90 0С (рабочие условия):

[σ]= 172 МПа

Модуль продольной упругости для материала 16ГС при температуре 90 0С:

Е=1,96·105МПа

Расчет на прочность и устойчивость выполняем по ГОСТ 14249-89 для гладкой обечайки, нагруженной внутренним избыточным давлением.

Расчетная толщина стенки с учетом прибавок

skp+c=p⋅Dk2⋅σ⋅ϕp−p+c								(3.7)

skp+c=0,1⋅21922⋅172⋅1−0,1+1=1,64мм

Принимаем исполнительную толщину обечайки 3 мм.                                                   Тогда максимальное допускаемое давление для обечайки будет равно:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

р=2⋅172⋅1⋅(3−1)2192+(3−1)=0,314МПа

0,314 МПа > 0,1МПа

Заключение: условие прочности выполнено

Расчетный диаметр одиночного отверстия, не требующего укрепления:

d0=2⋅s−csp−0,8⋅Dp⋅(s−c)						(3.8)

d0=2⋅3−10,44−0,8⋅2650⋅(3−1)=745мм

Минимальное расстояние между «одиночными» штуцерами:

b0=2⋅D⋅(s−c)									(3.9)

b0=2⋅2650⋅(3−1)=145,6мм

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

3.3 Расчёт фланцевого соединения

Фланец – стальной плоский приварной, форма привалочной поверхности – «выступ-впадина», изолированный.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

http://diplomrus.ru/raboti/29149

Рисунок 3.3 – Расчетная схема фланцевого соединения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

ПЗ

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета фланцевого соединения

| № | Наименование параметра | Ед. измерения | Усл. обознач. | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Условия эксплуатации: |  |  |  |
|  | температура фланцев | °С | tф | 90 |
|  | температура болтов | °С | tб | 87 |
|  | внутреннее давление | МПа | р | 0,1 |
|  | внешняя сила | МН | Р | 0 |
| 2 | Геометрические параметры фланца: | - |  |  |
|  | внутренний диаметр | м | D | 2,2 |
|  | внешний диаметр | м | Dф | 2,33 |
|  | диаметр болтовой окружности | м | Dб | 2,29 |
|  | толщина фланца | м | hф1 | 0,055 |
|  |  |  | hф2 | 0,052 |
|  | толщина стенки аппарата | м | S0 | 0,01 |
| 3 | Параметры прокладки: |  |  |  |
|  | внешний диаметр прокладки | м | Dп | 2,246 |
|  | ширина прокладки | м | b | 0,02 |
|  | толщина прокладки | м | h | 0,002 |
|  | материал прокладки | - | - | паронит |
|  | коэффициент |  | m | 2,5 |
|  | минимальное давление | МПа | q | 20 |
|  | допускаемое давление обжатия | МПа | [q] | 130 |
|  | модуль продольной упругости | МПа | Еп | 2000 |
| 4 | Материал фланцев | - | - | 16ГС |
|  | допускаемое напряжение при t=20°C | МПа | [σф1]20=[σф2]20 | 184 |
|  | допускаемое напряжение при t | МПа | [σф1]t=[σф2]t | 197 |
|  | модуль продольной упругости при температуре t=20°C | МПа | Eф120=Eф220 | 200000 |
|  | модуль продольной упругости при | МПа | Eф1'=Eф2' | 200000 |
|  | коэффициент линейного расширения при температуре t | К-1 | αф1'=αф2' | 0,0000166 |
| 5 | Допускаемые напряжения для |  |  |  |
|  | материала фланца в разрезе S0: | МПа | [σф1So]=[σф2So] | 600 |
| 6 | Количество болтов | шт | zБ | 72 |
|  | внешний диаметр резьбы болта | м | dб | 0,02 |
|  | внутренний диаметр резьбы болта | м | d0 | 0,0173 |
|  | Материал болтов | - | - | ВСт3сп |
|  | допускаемое напряжение при t=20°C | МПа | [σБ]20 | 154 |
|  | допускаемое напряжение для материала болтов при температуре t | МПа | [σБ]' | 151 |
|  | модуль продольной упругости болта при температуре t | МПа | Ебt | 194000 |
|  | коэффициент линейного расширения материала болта при температуре t | К-1 | αБ' | 0,0000116 |
| 8 | Коэффициент прочности сварных швов | - | φ | 0,9 |
| 9 | Коэффициент трения | - | f1 | 0,1 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

ПЗ

Отношение большей толщины втулки к меньшей [7]

β =1.     			  	  						(3.10)

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

http://diplomrus.ru/raboti/29149

G = (Ма + Мм)·g = (1980+238)·9,81 =21760 Н.

Диаметр обечайки в середине опоры:

DK=D1+|D2−D1|L⋅(10h12)								(3.72)

DK=2200+|2200−1800|1000⋅(352+3552)=2412мм

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

53

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Действие момента допускается только в плоскости опорных лап.

Усилие, действующее на опорную лапу:

F1=G+F2+MDK+2⋅(e1+s+s2)							(3.73)

F1=21760+04=5440Н

Расчетный диаметр:

DR=DKcosα											(3.74)

DR=2412cos7,12=2431мм

Меридиональное напряжения в обечайке в месте действия нагрузки от опоры

σm=p⋅DR2⋅(s−c)										(3.75)

σm=0,1⋅24312⋅(3−1)=38,6МПа

Коэффициент К1:

K1=1+3⋅ϑ1⋅ϑ23⋅ϑ12⋅±9⋅ϑ12⋅1−ϑ121+3⋅ϑ1⋅ϑ22+1−1K1≥0

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

54

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

(3.76)

где θ1 – коэффициент. Для данного типа опоры θ1=0,4;

θ2 – коэффициент определяемый по формуле:

ϑ2=К2⋅σmnT⋅σ⋅ϕ									(3.77)

где nТ – коэффициент запаса прочности, nТ=1,5;

К2 – коэффициент определяющий условия расчета, для рабочих условий К2 =1,2.

ϑ2=1,2⋅38,61,5⋅172⋅1=0,18

Тогда коэффициент К1 будет равен

K1=1+3⋅0,4⋅0,183⋅0,42⋅±9⋅0,42⋅1−0,1821+3⋅0,4⋅0,182+1−1=0,997

Предельное напряжение изгиба

σΙ=К1⋅σ⋅nTK2										(3.78)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

55

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

σΙ=0,997⋅172⋅1,51,2=213,8МПа

Для определения несущей способности обечайки вычислим следующие вспомогательные величины

x=InDR2⋅(s−c)										(3.79)

x=In24312⋅(3−1)=5,956

y1=Inb3DR										        (3.80)

y1=In4802431=−1,17

Inv=(−49,919−39,119⋅x−107,01⋅y1−1,693⋅x2−11,920⋅x⋅y1−39,276⋅y12+0,273⋅x3+1,608⋅x2⋅y1+2,761⋅x⋅y12−3,854⋅y13)⋅10−2		(3.81)

Inv=(−49,919−39,119⋅5,956−107,01⋅(−1,17)−1,693⋅5,9562−11,920⋅5,956⋅(−1,17)−39,276⋅(−1,17)2+0,273⋅5,9563+1,608⋅5,9562⋅(−1,17)+2,761⋅5,956⋅(−1,17)2−3,854⋅(−1,17)3)⋅10−2=−1,766

y=Inh1DR											(3.82)

y1=In3552431=−1,47

Inz=(−49,919−39,119⋅x−107,01⋅y−1,693⋅x2−11,920⋅x⋅y−39,276⋅y2+0,273⋅x3+1,608⋅x2⋅y+2,761⋅x⋅y2−3,854⋅y3)⋅10−2

Inz=(−5,964−11,395⋅5,956−18,984⋅(−1,47)−2,413⋅5,9562−7,286⋅5,956⋅(−1,47)−2,042⋅(−1,47)2+0,1322⋅5,9563+0,4833⋅5,9562⋅(−1,47)+0,8469⋅5,956⋅(−1,47)2+1,428⋅(−1,47)3)⋅10−2=−0,63

Коэффициент К8:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

56

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

К8=minv,z=mine(−1,76),e−0,63=min0,171,0,532=0,171

Допускаемое осевое усилие в месте приварки опорной лапы

(при b2/b3=0,6):

F1=σi⋅b3⋅(s−c)2K8⋅(e1+e2)									(3.83)

F1=213,8⋅480⋅(3−1)20,171⋅(162+3)=14549Н

Несущая способность обечайки в месте приварки опорной лапы определяется выполнением условия:

F1 ≥ [F]1

F1 = 5440 H ≤ [F]1 = 14549 H

Заключение: Условие прочности и устойчивости выполнено.

4 Монтаж и ремонт аппарата

4.1 Монтаж аппарата

Последовательность подачи деталей и узлов сушилки в монтажную зону отражается в технологической монтажной карте или в отдельном графике. В графике указываются: время подачи деталей и узлов; место, к которому деталь или узел должны быть поданы; применяемые транспортные и подъемные средства и

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

57

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

трудовые затраты.

Запас деталей в монтажной зоне не должен превышать 2 - 3-сменной потребности. Складирование узлов и деталей в монтажной зоне должно производиться так, чтобы не мешать производству монтажных работ. Подачу деталей к месту монтажа желательно производить в смену, свободную от монтажа.

Монтаж сушилок кипящего слоя сводится по существу к установке аппарата на фундамент или опорную металло-конструкцию, выверке его, испытанию на прочность и плотность соединений (швов, фланцев, прокладок) и, наконец, к подсоединению его к коммуникациям.

Установку на фундамент можно производить любым имеющимся механизмом достаточной грузоподъемности: мостовыми, кранами, тельферами, электроталями, автокранами, мачтами и т. д. При отсутствии указанных механизмов в зоне монтажа могут быть применены ручные тали, домкраты и другие простые такелажные приспособления.

Установленный аппарат подвергается выверке по осям, высотным отметкам и ориентации штуцеров и патрубков относительно коммуникаций.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

58

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

Допускаемые отклонения по осям и высоте лежат в пределах      ± 2 мм для аппаратов, стоящих группами, и ± 5 мм для отдельно стоящих аппаратов.

При выверке аппаратов за базу принимают фланцы горловины и штуцеров. Выверка аппарата осуществляется: по осям при помощи нивелира или гидростатического уровня: по расстоянию между аппаратами – при помощи стальной рулетки.

Основное внимание при монтаже должно быть уделено плотности фланцевых соединений.

Установка прокладок на место должна производиться весьма тщательно, рабочая поверхность фланцев должна быть очищена от грязи и ржавчины.

Для того чтобы прокладка не сместилась со своего места (при плоских фланцах), её привязывают к фланцу нитками.

Медные и стальные прокладки должны быть отожжены и очищены от окалины, грязи и ржавчины.

Поверхности металлических прокладок иметь раковин, задиров, глубоких царапин и других повреждений.

Ширина металлических прокладок не должна быть на 0,1-0,2 мм меньше ширины паза.

Паронитовые прокладки перед установкой на место проваривают в растительном масле при температуре не выше       300 0С до их размягчения.

Болты фланцевых соединений должны быть исправными, не иметь сорванных и поврежденных ниток резьбы; у головок болтов не допустимы подрезы и трещины в месте перехода в тело болта.

Болты следует затягивать равномерно сначала крестообразно под углом 90 0С, а затем последовательно один за другим по кругу.

При затяжке болтов рекомендуется пользоваться ключами с ограничителем усилия затяжки.

Под гайки болтов рекомендуется ставить шайбы (под гайки аппаратов, испытывающих вибрации, следует ставить пружинные шайбы).

Для аппаратов, работающих при давлении до 50 ат и температурах до 435 0С, применяются болты, изготовленные из стали марок 35 и 40 и гайки из стали 25 и 30 по ГОСТ 1050-57.

При более высоких давлениях и температурах применяют болты из стали 30ХМА и гайки из стали 35Х.

Смонтированный аппарат подвергается гидравлическому испытанию.

4.2 Ремонт аппарата

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

59

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

В процессе эксплуатации технологического оборудования наблюдаются отклонения от нормы в работе оборудования и вы-
ход его из строя. Для поддержания оборудования в рабочем состоянии предусмотрена система технического обслуживания и ремонтов оборудования. Этой системой предусмотрены капитальный и технологический ремонты оборудования.

Технологический ремонт - это ремонт, осуществляемый б процессе эксплуатации для гарантированного обеспечения работоспособности оборудования, состоящий в замене и восстановлении

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

60

ПОХНП.С.00.00.00 ПЗ

отдельных его частей и их регулировка.

Замена сальниковой набивки в узлах запорной арматуры и печи сушильного аппарата. Очистка и промывка колпачковых маслёнок.

Капитальный ремонт - это ремонт, осуществляемый с целью восстановления ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые, их регулировка.

Техническое обслуживание - это комплекс мероприятий, направленных на поддержание работоспособности основного и вспомогательного технологического оборудования.

ТО состоит из комплекса работ по выполнению операций, связанных с пуском и остановкой аппаратов, ежемесячным уходом и наблюдением за механизмами, а также ремонтов и направлено на поддержание оборудования в рабочем состоянии.

Система ремонтов включает в себя технологический осмотр, текущий, средний и капитальный ремонты.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

http://diplomrus.ru/raboti/29149