1. Архитектурно – строительная часть.

1.1.общая часть.

    - Район строительства:

Место строительства – город Винница.

Строительно-климатический район – II

Расчётные наружные температуры:

наиболее холодных суток                 –29º С

наиболее холодной пятидневки       – 25º С    (согласно СНиП II 01.01. 82)

Район по снеговой нагрузке – II

Нормативно значение веса снегового покрова на 1 м²                               поверхности земли – 0,7 кПа

Район по ветровому давлению – II

Нормативное значение ветрового давления – 0,3 кПа                                 (согласно СНиП II 01.07. 85)

Количество осадков в год – 621 мм    (согласно СНиП II 01.01. 82)

Гидрологические условия:

Грунт – суглинок

Уровень грунтовых вод – средний

Нормативное значение глубины промерзания грунта – 1000 мм

Исходные данные для построения “Розы ветров”

(согласно СНиП II 01.01. 82)

| г.Винница | Повторяемость направления ветра % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Январь | 12 | 13 | 7 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Июль | 23 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 | 14 | 25 |

1.1.2. Генплан.

Генплан проектируется согласно СНиП 2.07.01.89  “Планировка и застройка городских сельских поселений”.

На генплане здания и сооружения расположены с учётом санитарных, противопожарных  и производственных требований, которые определяют расстояния между ними.

Ориентация проектируемого здания производится с учётом требований инсоляции и проветривания здания, а также с учётом господствующего зимнего ветра города Винницы – южного.

На генплане кроме проектируемого здания расположены: жилые дома, магазин, площадка для отдыха и детская площадка.

Территория генплана благоустроена: предусмотрены проезды и проходы с твёрдым покрытием, озеленение выполнено в виде посадки деревьев, кустарников, разбивки газонов.

ТЭП генплана:

Sгенпл. = 8397 м² 	кзастр. = 22 %

Sзастр. = 1868 м²	козел. = 71 %

Sдорог = 1596 м²

Sозел. = 5967 м²

1.1.3. Объёмно – планировочное решение.

Проектируемое здание жилого дома – бескаркасное, панельное с продольными и поперечными несущими стенами.

Шаг поперечных стен – 3,0 и 4,5 м

Шаг продольных стен – 3,0 и 4,5 м

вырезано

1.2.2. Панели наружных стен железобетонные трехслойные с эффективным утеплителем и гибкими связями однорядной разрезки толщиной 300 мм       по серии 1.132 – 3

Внутренний и наружные слои панели изготовляются из тяжёлого бетона класса В12,5.  Армирование внутреннего несущего слоя производится пространственными арматурными каркасами, наружного слоя – арматурными сетками. Соединение бетонных слоёв панелей между собой осуществляется с помощью арматурных гибких связей. Наружные поверхности панелей имеют отделочные слои.

НР1 – 30.29. – 2    l = 2990, h = 2900, b = 300, Vбет. = 0,904 м³, сталь = 55,17 кг,    масса = 2610 кг.

НР1 – 45.29. – 2    l = 4490, h = 2900, b = 300, Vбет. = 1,27 м³, сталь = 73,9 кг, масса = 3725 кг.

НР1 – 30.29. – 2    l = 2990, h = 2900, b = 300, Vбет. = 1,064 м³, сталь = 52,18 кг, масса = 2980 кг.

НР1 – 30.27. – 2    l = 2990, h = 2650, b = 300, Vбет. = 0,742 м³, сталь = 53,41кг, масса = 2215кг.

НТ1 – 47.29. – 2    l = 4695, h = 2900, b = 300, Vбет. = 1,635 м³, сталь = 75,98 кг, масса = 5285 кг.

НТ1 – 62.29. – 2    l = 6195, h = 2900, b = 300, Vбет. = 2,56м³, сталь = 97,0 кг, масса = 7000кг.

НТ2 – 13.29. – 2    l = 1275, h = 2900, b = 300, Vбет. = 0,573 м³, сталь = 26,29 кг, масса = 1560 кг.

1.2.3. Панели парапетов крыши раздельной конструкции железобетонные с утеплителем и жёсткими связями по серии 1.138 – 8

НПР1 – 30.28.3  l = 2990, h = 2790, b = 300, Vбет. = 1,94 м³, сталь = 24,73 кг, масса = 2360 кг.

НПР1 – 45.28.3  l = 4490, h = 2790, b = 300, Vбет. = 4,1 м³, сталь = 38,39 кг,  масса = 4646 кг.

НПТ1 – 47.28.3  l = 4695, h = 2790, b = 300, Vбет. = 2,89 м³, сталь = 33,81 кг, масса = 3607 кг.

НПТ1 – 47.28.3л  l = 4695, h = 2790, b = 300, Vбет. = 2,89 м³, сталь = 33,81 кг, масса = 3607 кг.

НПТ1 – 62.28.3  l = 6195, h = 2790, b = 300, Vбет. = 3,85 м³, сталь = 45,14 кг, масса = 4786 кг.

НПТ4 – 13.28.3  l = 1275, h = 2790, b = 300, Vбет. = 0,59 м³, сталь = 25,7 кг,  масса = 1570 кг.

1.2.4. Панели внутренних стен сборные железобетонные по серии 1.131 – 1

Панели разработаны из тяжёлого бетона класса В12,5. Армирование панелей производится пространственными арматурными каркасами.

Панели продольных внутренних стен

В1,5 – 29.27.16 – 1  l = 2920, h = 2650, b = 160, Vбет. = 1,228 м³, сталь = 11,55 кг, масса = 3070 кг.

В1,5 – 44.27.16 – 2.1  l = 4420, h = 2650, b = 160, Vбет. =  1,62м³, сталь = 33,4 кг, масса = 4210 кг.

В1,5 – 44.27.16 – 2.1л  l = 4420, h = 2650, b = 160, Vбет. = 1,62м³, сталь = 33,4 кг, масса = 4210 кг.

В1,5 – 44.27.16 – 1  l = 4420, h = 2650, b = 160, Vбет. = 1,988м³, сталь = 18,77 кг, масса = 4960 кг.

В1,5–29.27.16–2.1л  l = 2920, h = 2650, b = 160, Vбет. =  0,962 м³, сталь = 29,88кг, масса = 2400 кг.

Панели поперечных внутренних стен

В3,5 – 40.26.16 – 1  l = 3990, h = 2610, b = 160, Vбет. = 1,35м³, сталь = 21,31 кг, масса = 3409 кг.

В2,5 – 58.27.16 – 1  l = 5830, h = 2650, b = 160, Vбет. = 2,473 м³, сталь = 24,81 кг, масса = 6180 кг.

вырезано

1.2.14. Плиты парапетные сборные железобетонные по серии 1.138 – 2

АП – 36 – 4  l = 3580, b = 400, h = 50/160, Vбет. = 0,118 м³, сталь = 3,86 кг,   масса = 295 кг

АП – 33 – 4  l = 3280, b = 400, h = 50/160, Vбет. = 0,108 м³, сталь = 3,57 кг,  масса = 270 кг

АП – 30 – 4  l = 2980, b = 400, h = 50/160, Vбет. = 0,098 м³, сталь = 2,5 кг,     масса = 245 кг

АП – 27 – 4  l = 2680, b = 400, h = 50/160, Vбет. = 0,088 м³, сталь = 2,29 кг,  масса = 226 кг

1.2.16. Окна деревянные со спаренными переплётами и двойным остеклением

по серии 1.136.5 – 16

ОС 15 – 15     h = 1460, l = 1470, Vдрев. = 0,078 м³

ОС 09 – 15     h = 860, l = 1470, Vдрев. = 0,034 м³

ОС 15 – 6       h = 570, l = 1470, Vдрев. = 0,0417 м³

ОС 15 – 13,5  h = 1320, l =1470, Vдрев. = 0,075 м³

ОС 15 – 18     h = 1460, l = 1770, Vдрев. = 0,084 м³

1.2.17. Двери деревянные внутренние по серии ИИ 03 – 01

вырезано

1.2.20. Крыша.

Крыша раздельной конструкции с тёплым чердаком. Кровля рулонная четырёхслойная из рубероида на битумной мастике с защитным слоем гравия.

    - Антикоррозийные мероприятия.

Коррозийная стойкость железобетонных конструкций может быть повышена различными способами поверхностной защиты, такими как окраска, оклейка, облицовка различными коррозийно-стойкими материалами.

Открытые поверхности стальных закладных, накладных и монтажных деталей в необходимых случаях облицовывают. После выполнения сварных швов их поверхность окрашивают масляной краской или оцинковывают.

    - Полы.

Экспликация полов

| Наимен. помещен. | Тип пола | Схема пола | Эскиз пола | Пол- щадь м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые комнаты, прихожая, кухня | 1 | вырезано | вырезано | вырезано |
| Сан. узлы | 2 | вырезано | вырезано | вырезано |
| Подвал | 3 | вырезано | вырезано | вырезано |

    - Отделка поверхностей.

Наружная – заводская, отделка панелей наружных стен кремнийорганическими эмалями.

Внутренняя:

Ведомость отделки

| Наименование помещения | Потолок | Стены и перег. | Низ стен и перегородок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид отделки | Вид отделки | Вид отделки | h (мм) |
| Жилые комнаты, коридоры | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| Кухни | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| Туалеты | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| Ванные комнаты | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |

    - Инженерное оборудование.

Водопровод – хозяйственно-питьевой, расчётный напор у основания       стояков 29,0 м.

Канализация – хозяйственно-бытовая в городскую сеть, водосток внутренний с открытым выпуском.

Отопление – водяное, центральное, система однотрубная с радиаторами типа МС – 140. Температура теплоносителя 105 – 70º С.

Вентиляция – естественная, из кухонь 7, 8, этажей принудительная.

Горячее водоснабжение – от внешней сети, расчётный напор у основания       стояков 30 м.

Электроснабжение – II категории от внешней сети, напряжение 380/220 В.

Освещение – лампами накаливания.

Связь и сигнализация – радиотрансляция, коллективные телеантенны, телефонные вводы.

Лифт – пассажирский, грузоподъемностью 400 кг.

Мусоропровод – объеденный с блоками лифтовой шахты, с приёмными клапанами на каждом этаже, с камерой на первом этаже

    - Технико-экономическое обоснование принятых конструктивных решений.

| Конструкция пола | Масса кг | Прямые затраты | Затраты труда |  | Расход материала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | заводск. | на стр. | цемент кг | лес м³ |
| Дощатый | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| Линолеумный | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |

Вывод: в проекте принят линолеумный пол, так как он имеет наименьшую трудоёмкость и прямые затраты.