2. Проектная часть

2.1. Описание технологии решения

2.1.1. Оборудование на стороне провайдера

Рассмотрим представленные на рынке решения и оборудование.

На рынке дешевого доступа в Интернет широко используются SDSL и ADSL технологии, так как они не требуют использования дорого оборудования со стороны провайдера, и в то же время обес-печивая достаточно высокое качество канала.

Помимо просто набора коробок с оборудованием, провайдеру требуется грамотное техническое решение по их интеграции друг с другом. Кроме того, требуется проработка возможности взаимоувя-зывания аппаратных и программных компонент производителя с уже существующими у провайдера техническими комплексами, та-кими как автоматизированная система расчетов, центры обслужива-ния и поддержки клиентов и т.п. Немаловажную роль играет пра-вильный выбор компонент для конкретного решения: выбранное оборудования должно иметь оптимальную, экономически оправдан-ную стоимость и в тоже время быть достаточно гибким, обладать достаточным потенциалом наращивания производительности.

Поэтому вначале были рассмотрены комплексные решения от различных фирм-производителей, которые позволили бы настроить систему с меньшими усилиями.

Основные требования к оборудованию небольших провайдеров:

- надёжность;

- наличие сертификатов CCC (или других разрешительных до-кументов, на основании которых данное оборудование можно ис-пользовать в сетях операторов);

- совместимость с абонентским оборудованием различных про-изводителей;

- низкая цена в перерасчёте на порт;

- возможность масштабирования;

- наличие консультационной и технической поддержки.

Оборудование D-Link

IP DSLAM'ы малой емкости от D-Link, всемирно известного производителя сетевого оборудования среднего ценового диапазона, полностью соответствуют требованиям надежности.

В настоящее время D-Link предлагает 8-, 16- и 48-портовые мультиплексоры ADSL доступа устанавливаемые на стороне про-вайдера услуг и обеспечивающие подключение абонентского обору-дования по технологии ADSL. К сети провайдера услуг DSLAM подключаются через интерфейсы Fast Ethernet или Gigabit Ethernet.

IP DSLAM от D-Link

Новые модели DSLAM от D-Link поддерживают передовые технологии ADSL2/ADSL2+ и предоставляют провайдерам услуг экономичное и эффективное решение для организации высококаче-ственных сервисов с помощью таких функций как управление поло-сой пропускания, приоритезация трафика и управление безопасно-стью потока данных.

48-портовая модель DAS-3248 поддерживает каскадирование до 8 устройств. В этом случае весь каскад может управляться как еди-ное устройство с помощью локального интерфейса RS-232, management порта Ethernet и inband канала SNMP/Telnet.

DAS-3248 обеспечивает возможности локального и удалённого управления, используя интерфейс командной строки CLI, SNMP и Telnet. Кроме того, система GUI EMS на основе Microsoft NT/ SNMP предоставляет провайдерам услуг возможность централизованного управления DAS-3248.

8-портовые и 16-портовые DSL мультиплексоры DAS-3216/RU и DAS-3216 поддерживают управление посредством графического Web-интерфейса, Telnet и SNMP.

Немаловажным преимуществом D-Link помимо низкой цены (от 80$ за порт) является наличие в различных регионах России служб технической поддержки, готовых оказать консультационную помощь на этапах проектирования, развёртывания и эксплуатации систем широкополосного абонентского доступа.

Схема развертывания сети на основе оборудования D-Link при-ведена в приложении 5.

Оборудование ZyXEL Communication Corporations

Перед провайдерами, планирующими внедрение широкополос-ного доступа к Интернет с использованием технологии ADSL, часто встают два вопроса:

1) Как снизить капитальные затраты на начальном этапе вне-дрения (ведь не секрет, что полномасштабные DSLAMы, предлагае-мые такими грандами, как Cisco Systems, ADC и другими, стоят очень дорого, а реальная востребованность данной услуги на на-чальном этапе часто отстает от запланированной).

2) Как экономически выгодно подключать по ADSL абонентов тех АТС (и тех населенных пунктов), на которых общее число або-нентов, желающих (или имеющих финансовую возможность) под-ключиться к Интернет не превышает 16-ти.

Для решения этих проблем тайваньская компания ZyXEL Communication Corporations разработала модемный коммутатор AES-100. На основе этого коммутатора специалистами компании Diamond Communications разработано недорогое типовое решение построения малопортовых узлов широкополосного доступа к Ин-тернет по технологии ADSL.

На прилагаемой схеме в приложении 5 приведены 4 варианта решения узлов в зависимости от максимально планируемого количе-ства подключаемых абонентов и требований к полосе пропускания.

Вариант 1 - подключение до 16 абонентов с повышенными требованиями к полосе пропускания (до 8 Мбит/с). В этом варианте используется AES-100 с двумя сетевыми картами, 4-хпортовый коммутатор (например, производства компании 3СОМ) и инверсный мультиплексор RAD IMX-4E1 со встроенным мостом, который по-зволяет объединить в единый поток пропускную способность 4-х потоков Е1 (2 Мбит/с).

Вариант 2 - подключение до 16 абонентов, которым достаточно полосы до 2 Мбит/с. Схема подключения в этом случае отличается от Варианта 1 тем, что вместо IMX-4E1 используется интерфейсный конвертер RAD RIC-E1 со встроенным бриджом.

Вариант 3 применим в том случае, если требуется подключение не более 8 абонентов. В этом случае используется AES-100 с одной сетевой картой и применение дополнительного внешнего коммута-тора не требуется.

Вариант 4 применим для особо малых узлов - до 3-х абонентов. Здесь уже вместо AES-100 используются ADSL-модемы MM-310F/320F производства компании ADC.

Все узлы объединяются на центральном узле с использованием коммутатора (например, Cisco Catalyst 2950-12) и через этот же коммутатор подключаются к маршрутизатору, соединенному с Ин-тернет. К этому же коммутатору может быть подключен AES-100 в варианте с одной или двумя сетевыми картами.

Стоимость всего оборудования всех пяти узлов, указанных на рисунке (без учета стоимости маршрутизатора и абонентских окон-чаний) составляет примерно 25-27 тыс долларов, что сравнимо со стоимостью одного DSLAM.

В качестве абонентских устройств могут использоваться ZyXEL Prestige 630, 642 и 645 серий (для работы в паре с AES-100) и ADC MM-320F (для работы в паре с ADC MM-310F). Данное решение также позволяет одновременно прогонять по одной абонентской па-ре телефонный номер одновременно с ADSL (для этого абонентские устройства могут быть дополнительно укомплектованы телефонны-ми сплиттерами).

При планировании входа на рынок услуг предлагается начать с предоставления базовых услуг по предоставлению доступа в сеть Интернет, и затем постепенно вводить дополнительные услуги, та-кие как VoIP, web-hosting, co-location, и двигаться, таким образом, в сторону контент-провайдинга. Базовые услуги будут обеспечивать стабильный доход компании, а дополнительные доходы позволят создать центры генерации прибыли.

Базовые услуги провайдера - это фундамент его развития, как в плане наращивания его технических мощностей, так и в плане уве-личения клиентской массы. Набор базовых услуг провайдера обяза-тельно должен быть не хуже, чем у других операторов рынка, по-скольку выбор клиента во многом зависит от ассортимента стан-дартных услуг, предлагаемых провайдером.

Однако использование малопортового оборудования не позво-лит расширять дополнительные услуги, так как для этого понадо-бится смена оборудования на более масштабное, поэтому было при-нято решение изначально использовать дорогое оборудование.

Услуга ADSL (приложение 1, 2) организуется с помощью мо-дема ADSL, и стойки модемов ADSL, называемой DSL Access Module. Практически все DSLAM оснащаются портом Ethernet 10Base-T. Это позволяет использовать на узлах доступа обычные концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы.

Ряд производителей начали снабжать DSLAM интерфейсами АТМ, что позволяет напрямую подключать их к ATM-коммутаторам территориально-распределенных сетей. Также ряд производителей создают пользовательские модемы, которые представляют собой ADSL модем, но для программного обеспечения являются адаптера-ми ATM.

На участке между ADSL модемом и DSLAM функционируют три потока: высокоскоростной поток к абоненту, двунаправленный служебный и речевой канал в стандартном диапазоне частот канала ТЧ (0,3-3,4 Кгц). Частотные разделители (POTS Splitter) выделяют телефонный поток, и направляют его к обычному телефонному ап-парату. Такая схема позволяет разговаривать по телефону одновре-менно с передачей информации и пользоваться телефонной связью в случае неисправности оборудования ADSL. Конструктивно теле-фонный разделитель представляет собой частотный фильтр, который может быть как интегрирован в модем ADSL, так и быть самостоя-тельным устройством.