ВВЕДЕНИЕ... 5

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ...

1.1. Характеристика существующего экологического состояния воздушной среды жилых помещений... 9

1.2. Анализ наружных источников загрязнения воздушной среды жилых помещений ... 10

1.2.1 Анализ природных факторов, влияющих на изменение концентрации загрязнений от наружных источников... 14

1.2.2 Анализ градостроительных факторов, влияющих на изменение концентрации загрязнений от наружных источников... 15

1.3. Анализ внутренних источников загрязнения воздушной среды жилых помещений... 17

1.4. Анализ факторов, влияющих на изменение концентргции загрязнений внутри жилых помещений... 24

1.5. Анализ влияния состояния наружного воздуха на качество воздушной среды жилых помещений... 26

1.6. Выводы и постановка задач исследования... 27

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ХАРАКТЕРИСТИК ОЦЕНКИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

2.1. Разработка характеристик оценки влияния промышленных предприятий на экологическое состояние воздушной среды жилых помещений... 31

2.2. Разработка характеристик оценки влияния природных источников на состояние воздушной среды жилых помещений 37

2.3. Разработка характеристик оценки влияния транспортных выбросов на экологическое состояние воздушной среды жилых помещений... 40

2.4. Планирование натурных исследований наружного воздуха 49

3

2.5. Методика проведения натурных исследований... 51

2.6. Результаты натурных исследований и их анализ... 54

2.7. Выводы по второй главе... 64

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ХАРАКТЕРИСТИК ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

3.1. Определение влияния качества наружного воздуха на формирование загрязнения воздушной среды жилых помещений... 66

3.1.1. Планирование экспериментальных исследований в жилых

помещениях... 66

3.1.2 Методика проведения натурных исследований и обработка

результатов эксперимента... 68

3.1.3. Результаты натурных исследований и их анализ... 70

3.2. Разработка характеристик оценки внутренних источников загрязнения воздушной среды жилых помещений... 71

3.2.1. Планирование экспериментальных исследований естественной вентиляции в жилых помещениях... 74

3.2.2 Методика проведения натурных исследований и обработка

результатов эксперимента... 75

3.2.3. Результаты натурных исследований и их анализ... 76

3.3. Лабораторные исследования структуры пыли в жилых помещениях... 80

3.4. Разработка характеристик оценки состояния воздушной среды жилых помещений... 86

3.5. Выводы по третьей главе... 84

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ

КАЧЕСТВА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ЖИЛЬЯ 4.1. Разработка комплексной оценки воздушной среды жилых помещений... 89

4

4.2. Разработка основных принципов экологического мониторинга воздушной среды жилых помещений на основе разработанных характеристик оценки... 92

4.3. Разработка системы балльной оценки состояния воздушной среды жилых помещений... 96

4.4. Разработка алгоритма выбора мероприятий по нормализации состояния воздушной среды жилых помещений... 109

4.5. Выбор принципиальной схемы вентиляции жилых помещений при различных вариантах качества наружного и внутреннего воздуха... 111

4.6 Выводы по четвертой главе...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ... 124

Список используемой литературы... 127

ПРИЛОЖЕНИЯ 135

1. Данные для оценки наружного воздуха

2. Данные для оценки внутреннего воздуха жилых помещений

3. Основные эколого-гигиенические требования к строительным материалам по внутренней отделке

4. Среднесуточные предельно-допустимые концентрации (ПДКсс) загрязняющих веществ в воздушной среде жилых помещений

5. Реализация результатов работы

Введение

5 ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Анализ процессов загрязнения воздушной среды жилых помещений и существующих способов нормализации ее состояния выявил недостаточную изученность ряда вопросов в этой области. К ним относятся: отсутствие количественных характеристик взаимосвязи состояния наружного и внутреннего воздуха; отсутствие значений гзменения концентрации вредных инфедиентов по высоте на фасадах жилого здания; отсутствие характеристик взаимосвязи между природно-климатическими, архитектурно-планировочными, инженерно-техническими, фадостроитель-ными факторами, влияющими на состояние и экологическую безопасность воздушной среды жилых помещений. Существующие характеристики оценки состояния воздушной среды не позволяют в полной мере учесть их комплексное влияние на экологическую безопасность жилых помещений.

Таким образом, актуальным является разработка характеристик комплексной оценки загрязнения воздушной среды жилых помещений, с целью определения её экологического состояния.

Работа выполнялась в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ Волгофадского государственного архитектурно-строительного университета.

Цель работы — совершенствование системы комплексной оценки состояния воздушной среды жилых помещений посредством установления взаимосвязей между качеством наружного и внутреннего воздуха.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

- определение наиболее неблагоприятных периодов и сочетания факторов, влияющих на формирование зафязнения воздушной среды жилых помещений;

- экспериментальное определение зависимостей между качеством наружного и внутреннего воздуха с учетом влияния природных и антропогенных факторов;

6

- экспериментальные исследования состояния наружного воздуха в жилой застройки и изменения концентрации вредных ингредиентов но высоте фасада жилого здания;

- разработка характеристик, позволяющих комплексно оценить состояние наружного и внутреннего воздуха;

- определение эффективности существующей системы вентиляции жилых помещений и влияния на улучшение экологической безопасности воздушной среды жилой застройки и жилых помещений;

- разработка рекомендаций по улучшению состояния воздушной среды жилых помещений при различном состоянии наружного и внутреннего воздуха;

- разработка рекомендации по выбору принципиальных схем организации воздухообмена жилых помещений в зависимости от качества наружного и внутреннего воздуха;

- разработка основных принципов экологического мониторинга воздушной среды жилых помещений;

- разработка алгоритма выбора мероприятий по нормализации воздушной среды жилой застройки и схемы воздухообмена жилых помещений.

Основная идея работы состоит в совершенствовании подхода к проектированию жилых зданий с учетом влияния качества наружного воздуха на состояние внутреннего воздуха жилых помещений.

Методы исследования включали: аналитическое обобщение известных научных и технических результатов, сравнительный и системный анализ, натурные исследования.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обоснована применением классических положений теоретического анализа, планированием необходимого объема экспериментов, подтверждена удовлетворяющей сходимостью полученных результатов экспериментальных исследований, выполненных в натурных и в лабораторных условиях, с результатами других авторов.

7 Научная новизна работы состоит в том, что:

- разработаны характеристики комплексной оценки состояния воздушной среды жилых помещений;

- получены экспериментальные зависимости, характеризующие изменение концентрации оксидов азота в наружном воздухе по высоте на фасадах здания- экспериментально определены значения концентрации NOX в воздушной среде жилых помещений в зависимости от концентрации NOX в наружном воздухе.

Практическое значение работы:

- разработаны характеристики оценки состояния воздушной среды жилых помещений с учетом состояния наружного воздуха;

- разработаны основные принципы проведения экологического мониторинга, как инструмента улучшения качества воздушной среды жилых помещений;

- разработан алгоритм выбора мероприятий по нормализации состояния воздушной среды жилых помещений;

- разработаны рекомендации по улучшению состояния воздушной среды жилых помещений при различном качестве наружного воздуха.

Реализации результатов работы:

- рекомендации по улучшению состояния воздушной среды жилых помещений, выводы и научные результаты работы использованы ООО «Универсал Проект» при проектировании жилых зданий;

- рекомендации, выводы и научные результаты исследования использованы группой предприятий «Интер-Термогаз»» при разработке проектной документации для систем вентиляции и кондиционирования;

- материалы диссертационной работы использованы кафедрой экологического строительства и городского хозяйства ВолгГАСУ в учебном процессе при подготовке инженеров по специальности 2905.00 «Городское строительство и хозяйство».

8 На защиту выносятся:

- характеристики комплексной оценки уровня загрязнения воздушной среды жилых помещений;

- экспериментальные зависимости, характеризующие изменение концентрации NOX по высоте на фасаде здания для оценки качества поступающего в

помещения наружного воздуха;

- экспериментальные значения, характеризующие содержание NOX в воздушной среде жилых помещений в зависимости от концентрации NOX в наружном воздухе.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на: 5-й международной научно-практической конференции «Высокие технологии в экологии» (Воронеж, 2002г.); международной конференции «Качество внутреннего воздуха и окружающей среды» (Волгоград 2003, 2004 гг.); ежегодных научно-практических конференциях ВолгГАСУ (Волгоград 2002 - 2004г.).

Публикации: по теме диссертации опубликовано 13 работ.

9 ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Характеристика существующего экологического состояния воздушной среды жилых помещений

В настоящее время наиболее значимой характеристикой экологического состояния городской территории является состояние атмосферного воздуха, поскольку сопровождается выраженным неблагоприятным влиянием на здоровье жителей.

С территории жилой застройки воздух, загрязненный внешними источниками, попадает в жилые помещения, где интегрируется с загрязнениями внутренних источников. Затем, отработанный воздух из жилых помещений удаляется вытяжной вентиляцией и смешивается с атмосферным воздухом.

Анализ информации о выбросах, по данным Государственной сети мониторинга загрязнения атмосферы Росгидромета, показывает, что в списке 34 крупнейших городов России Волгоград занимает место на границе первой десятки [11,104].

Современная конструкция здания не защищает человека от проникновения в помещение вредных веществ от внешних источников, внутри жилья здоровью населения угрожают различные источники загрязнения воздушной среды. В современных условиях жизнедеятельности человека жилая среда становится экологически опасной для его здоровья. Экологически безопасное жилье должно полностью защищать человека от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, создавать комфортные условия проживания, работы и отдыха [10,14,15,76,94].

Из литературных источников [23,26,30,50,75,77,82], в которых отражены исследования химического состава воздушной среды помещений показали, что помимо большого количества летучих органических и газообразных неорганических веществ, воздух жилых и общественных зданий содержит аэрозоли тяжелых металлов. В пробах воздуха, отобранных в различных типах

10

зданий, были обнаружены такие вещества, как свинец, кадмий, хром, цинк, железо, марганец, стронций, медь. Основным источником поступления тяжелых металлов в воздушную среду является загрязненный атмосферный воздух. Данные исследований, показали, что частота обнаружения тяжелых металлов в воздухе помещений совпадает с частотой их обнаружения в окружающем атмосферном воздухе [39,45,54]

Трансформация и миграция загрязняющих веществ в воздухе происходит по цепочке: атмосферный воздух — воздух жилых помещений — человек — атмосферный воздух

Источники загрязнения воздушной среды жилой застройки можно условно разделить на 2 группы - внешние и внутренние.

1.2. Анализ наружных источников загрязнения воздушной среды жилых помещений

Наружные источники, подразделяются на антропогенные и природные. Антропогенные источники поступления вредных веществ образуются в результате выбросов в атмосферный воздух от технологических установок промышленных предприятий и транспорта [11,14,18,96,102].

Среди стационарных источников особый вред здоровью человека и окружающей среде наносят предприятия энергетики, нефтехимической промышленности, черной и цветной металлургии, выбросы которых содержат вещества различных классов опасности [14,48,51].

Концентрация загрязняющих веществ от антропогенных источников может быть существенно повышена в результате неконтролируемых утечек и залповых выбросов от технологических установок промышленных предприятий, аварийных ситуаций техногенного характера, при горении отходов на бытовых и промышленных свалках, а также в результате трансграничного переноса загрязняющих веществ из соседних промышленных регио-нов[30,38,43,44,48].

11

С 2000 года наметилась тенденция роста промышленного производства, который в настоящее время происходит в России, сопровождается увеличением антропогенного воздействия на окружающую среду, и по темпам увеличения выбросов от промышленных предприятий представляет собой зеркальную противоположность периоду с 1995-1999 годы [11]. В связи с этим, количество загрязняющих веществ, проникающих в жилые помещения с наружным воздухом, неизбежно возрастает с каждым годом.

Промышленными предприятиями нашей области в год выбрасывается в атмосферный воздух порядка 307,8 тыс. т загрязняющих веществ. Эта цифра каждый год увеличивается почти на 6% [46,48].

Помимо промышленных предприятий, загрязнение атмосферного воздуха происходит от транспорта. По данным государственного доклада о состоянии окружающей среды, повышенному риску потери здоровья в результате загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом подвержено примерно 10-15 млн. горожан [60,62].

Основное различие антропогенных источников между собой в том, что транспорт, в отличие от промышленности находится в непосредственной близости от человека и области его дыхания.

Автомобильному транспорту как источнику загрязнения воздушной среды присущ ряд отличительных особенностей:

во-первых, автомобильные выбросы распространяются на уровне дыхания человека и их рассеивание в условиях плотной городской застройки затруднено. Используемые в настоящее время меры по снижению токсичности выхлопных газов не в состоянии обеспечить желаемую степень чистоты воздушного бассейна города;

во-вторых, в отличие от промышленных источников загрязнения, привязанных к отдельным площадкам и, как правило, изолированных от жилой застройки санитарно-защитными зонами, автотранспорт создает загрязнение непосредственно в городской застройке;

12

В год около 45% общей протяженности федеральных дорог работают в режиме, превышаемом оптимальный уровень загрузки дорог движением, 25% - в режиме перегрузки. В результате транспортные выбросы токсичных и вредных веществ на дорогах общего пользования увеличиваются на 11% ежегодно[11,18,68,77,78].

В числе транспортных выбросов - токсичные вещества, поступающие в атмосферу с отработавшими газами автомобилей, продукты износа шин, деталей и агрегатов, антифрикционных материалов, нефтепродукты, эксплуатационные жидкости [77,89,91].

По данным государственного доклада о состоянии окружающей среды в Российской Федерации в нашем регионе основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия топливной промышленности, электроэнергетики, цветной металлургии. Вклад автотранспорта в суммарные выбросы превышает 40%, и эта доля неизбежно продолжает увеличиваться [20].

Увеличение негативного воздействия отработавших газов транспорта на атмосферный воздух связанно:

- с тенденцией увеличения количества малотоннажных грузовых автомобилей (типа "Газель", "Бычок" и др.), осуществляющих перевозки грузов и пассажиров в черте города.

- несоответствие темпов прироста протяженности и пропускной способности дорог общего пользования темпам прироста численности автомобильного парка страны [11,96,104].

При сравнении отраслей экономики России транспортный комплекс является крупнейшим загрязнителем окружающей среды. В масштабах страны доля транспорта в суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от всех источников достигает 45%. Доля транспорта в шумовом воздействии на население составляет 85-95% на различных территория::. Оценки выбросов загрязняющих веществ транспортными средствами (передвижными источниками) в среднем год по России приведены в табл. 1.1.

13

Таблица 1.1.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу транспортными средствами в

год, тыс. т.

Вид транспорта со *--n"m NOX С SO2 Pb Всего

Автомобильный 8996,0 1261,0 1629,0 48,0 219,0 1,38 12154,4

Речной 13,0 9,7 37,0 3,9 13,0 - 76,6

Морской 11,0 7,6 28,0 2,5 29,0 - 78,1

Воздушный 52,0 Ll3,0 62,0 - 13,0 - 140,0

Железнодорожный 34,0 21,0 138,0 8,3 - - 201,3

Промышленный железнодорожный 7,0 4,0 30,0 1,5 - - 42,5

Дорожные машины 125,0 24,0 63,0 5,4 8,6 0,02 226,0

ИТОГО 9238,0 13403 1987,0 69,6 282,6 1,4 12918,9

Волгоград является крупнейшим транспортным узлом, связывающий южные регионы с регионами центральной России, и обладает всеми приведенными в таблице 1.2 видами транспорта. В центральной части города находятся крупные железнодорожные узлы (ст. Волгоград-I, Волгоград-П). Большинство крупных транспортных артерий проходит непосредственно в центральной части города (1я, 2я продольная, пр.Жукова). Интенсивное движение происходит на также улицах Елецкая, Советская, Коммунистическая, Хиросимы, Кубанская и др.[68,104]

В отработавших газах автотранспорта обнаружено 280 компонентов. Эти компоненты по их химическим свойствам, характеру взаимодействия на организм человека делят на различные подгруппы [45]. По характеру воздействия на организм человека, углеводороды входящие в состав выхлопных газоз можно разделить на две группы - раздражающей (альдегиды, предельные и непредельные соединения углеводородов и другие соединения, не относящиеся к ароматическим), оказывающие наркотическое воздействие на центральную нервную систему и раздражают слизистые оболочки. И соединения второй, канцерогенной группы. Многие исследователи связывают увеличение числа заболевании раком легких с повышением канцерогенов, бенз(а)пирен, к примеру, способен влиять на наследственность [15,16,20].

К источникам загрязнения воздушной среды жилой застройки природной пылью относится почвы и городские территории, особенно недостаточно

14

благоустроенные. В сухую погоду поверхностные загрязнения (пром.и транспортные выбросы) аккумулируются и могут частично перемещаются при ветрепереносе и других механических воздействиях. В атмосферу в виде пыли поступают наиболее легкие и тонкодисперсные фрагменты поверхностных загрязнений достаточно сложного состава[30,77].

Серьезное значение имеет биологическое загрязнение почв, связанное с возможностью распространения аллергических и эпидемиологических заболеваний. Основной причиной биологического загрязнения в селитебной застройке, помимо биологических процессов, являются места захоронения бытовых отходов, необорудованные свалки, распространение сорной растительности, отсутствие специальных площадок для выгула животных. Таким образом, почва в пределах крупного города является значительным источником опасного загрязнения атмосферы[38,43,58,64,76].

1.2.1. Анализ природных факторов, влияющих на изменение концентрации загрязнений от наружных источников

Анализ литературных источников показал, что основными природными факторами, оказывающими влияние на изменение концентрации от наружных источников загрязнения, как антропогенных так и природных являются:

1. Скорость и направление ветра;

2. Температура наружного воздуха;

3. Рельеф местности;

4. Относительная влажность воздуха;

5. Солнечная радиация.

Из всех перечисленных факторов, наиболее значимыми в процессе рассеивания загрязняющих веществ от антропогенных источников будут являться направление и скорость ветра. Для природных источников загрязнения воздушной среды наоборот, высокие скорости ветра способствуют уреличению концентрации в воздухе как пыли, так и пыльцы растений. [62,63,72].

15

Неблагоприятные территории, с которых дуют ветры в Волгограде, занимают сектор размером 270° (СВ, С, СЗ, 3, Ю, ЮВ), преобладающее в течение года направление ветра северо-восточное.. При скорости ветра более 1 м/с мелкодисперсная пыль поднимается в воздух и в течение часа переносится на расстояние более 20 км. Такие условия в г. Волгограде наблюдается 285 дней в году. При увеличении скорости увеличивается количество поднятой пыли и соответственно - её концентрация в воздухе. В весенне-летний период года увеличивается повторяемость восточных и юго-восточных ветров с средней скоростью 3,5 - 5,8 м/с. при этом около 60 дней в году в Волгограде наблюдается влажность 30% и менее, сочетающаяся с сильными ветрами более 15 м/с (7-8 р?з в году). Все это способствует загрязнению почвенной пылью воздушной массы, переносимой в городскую застройку[11,79,104].

Под воздействием солнечной радиации основные ингредиенты, содержащие, как в отработавших газах автотранспорта, так и выбросах предприятий промышленности подвержены трансформации в более токсичные [88,92,97].

Также, все перечисленные выше факторы изменяют свое воздействие в течении года. В зимние периоды наблюдается увеличение скорости ветра, уменьшение количества солнечных дней. В летние месяцы скорость ветра подходит к своим минимальным значениям, что негативно сказывается i:a рассеивание веществ в воздушной среде города.

1.2.2. Анализ градостроительных факторов, влияющих на изменение концентрации загрязнений от наружных источников

Градостроительными факторами, влияющими на изменение концентрации от наружных источников загрязнения воздушной среды жилых помещений являются:

1. Расстояние от источника загрязнения до жилого здания;

2. Наличие и тип уличного озеленения (для транспорта);

3. Наличие экранирующих поверхностей (для транспорта);

4. Различные виды и схемы жилой застройки (планировочные решения);

16

5. Наличие и размеры санитарно-защитной зоны (для прс.лышленности);

6. Низкий уровень благоустройства территорий (для природных).

Изменению концентрации промышленных выбросов посвящены работы Берлянда М.Е., учет изменения концентрации в жилой застройке, при различных вариантах принятия планировочных решений был проведен в работах В.И. Воробьева. В исследованиях Сидоренко В.В. были определены коэффициенты изменения концентрации отработавших газов автотранспорта в жилой застройке. [2,9,14,27]

Дальнейшее влияние на распространение загрязняющих веществ от антропогенных источников оказывают зеленые насаждения. Для промышленных предприятий это размеры санитарно-защитной зоны, для автотранспорта - уличное озеленение присущее различным типам улиц. Газозащитные зеленые зоны способны снижать уровень концентрации за счет: поглощения части газов; изолирующих свойств кроны; фильтрационной способности, рассеивания и вертикального перемещения воздушных масс [6,80,89,102].

Низкий уровень благоустройства - отсутствие газонов, цветников - вызывает негативную психологическую реакцию жителей города. Предусмотренные нормы озеленения городов не направлены на сокращение площадных (почвенных) источников загрязнения и не представляют возможности контроля за многообразием приемов благоустройства территории. Надлежащее благоустройство жилых территорий крупного города можно расценивать как реальный и эффективный путь оздоровления проживающего там населения, особенно детского возраста[2,8,27,76].

Загрязнение и запыленность атмосферы создают неблагоприятные условия в жилых помещениях. Отсутствие технических средств и архитектурных приемов защиты способствует проникновению загрязненного воздуха в жилые помещения.

17

1.3. Анализ внутренних источников загрязнения воздушной среды жилых помещений

Воздушная среда современных жилых и общественных зданий имеет многокомпонентный химический состав, зависящий от степечи загрязнения атмосферного воздуха и мощности внутренних источников зафязнения, к которым относятся продукты жизнедеятельности человека, продукты неполного сгорания бытового газа и продукты деструкции материалов, входящих в состав отделочных и строительных материалов[15,16,22].

Качество воздушной среды жилища непосредственно зависит от источников загрязнения находящихся в самом помещении.

Присутствие большого количества загрязнителей в воздушной среде жилища не может не влиять на здоровье людей проживающих в нем. Согласно исследованиям в воздухе жилых зданий одновременно присутствуют более 100 летучих химических веществ, относящихся к различным классам химических соединений, в том числе к предельным, непредельным и ароматическим углеводородам, галогенным углеводородам, спиртам, фенолам, простым и сложным эфирам, альдегидам, кетонам, гетероциклическим соединениям, аминосоединениям. Кроме того, в воздухе закрытых помещений содержатся и аэрозоли металлов: свинца, кадмия, ртути, меди, цинка, никеля, магния, хрома и др. Большинство из этих веществ обладают высокой токсичностью и относятся к 1-му и 2 му классам опасности [15,16,24,16,28,39].

Увеличение темпов строительства, начавший в России имеет как положительные, так и свои отрицательные стороны. Положительным является то, что на строительном рынке огромный выбор различных отделочных материалов, окон, дверей, а также строительных решений, как сделать жилье красивей и интересней. Обилие поставщиков и производителей строительной продукции, а также фирм и организаций предлагающие строительные услуги привело к тому, что не всегда жилье соответствует требованиям экологической безопасности[15,24,28,61,76,98].

Строительно-отделочные материалы, по сравнению с остальными

Список литературы