Введение... 5

1 Градостроительный анализ овражно-балочных территорий г.Брянска (на примере памятников природы Верхнего и Нижнего Судков)... 9

1.1 Натурное обследование овражно-балочных территорий Верхнего и Нижнего Судков... 16

1.1.2 Овраг Верхний Судок... 17

1.1.3 Овраг Нижний Судок... 18

1.2 Определение границ охранной зоны... 21

1.3 Рельеф и геоморфология исследуемой территории... 23

2 Физико- климатические параметры овражно-балочных экосистем... 35

2.1 Акустические особенности распространения шума в пониженных 35 формах рельефа местности... 35

2.1.1 Методика акустических исследований... 35

2.1.1.1 Рекогностировочный этап акустических исследований... 35

2.1.1.2 Натурное измерение эквивалентного уровня шума... 37

2.1.2 Результаты акустических исследований... 39

2.1.3 Выводы акустических исследований... 44

2.2 Аэрация оврагов и балок в условиях крупного города... 46

2.2.1 Методика анемометрических съемок... 47

2.2.1.1 Методика измерения аэрационного режима овражно-балочного рельефа местности... 47

2.2.1.2 Методика определения профилей ветра в оврагах... 48

2.2.1.3 Методика определения направления воздушных потоков в оврагах... 50

2.2.2 Результаты анемометрических исследований... 51

2.2.2.1 Поправочные коэффициенты скорости ветра в оврагах... 51

3

2.2.2.2 Профили ветра в оврагах... 52

2.2.2.3 Направление воздушных потоков в оврагах и балках... 56

2.2.3 Выводы анемометрического исследования территории... 59

2.3 Тепрературно-влажностный режим атмосферного воздуха в оврагах 60

2.3.1 Методика измерения температуры и относительной влажности атмосферного воздуха... 61

2.3.2 Результаты исследования тепло-влажностного режима... 61

3 Качество окружающей среды овражно-балочных экосистем крупного

города... 87

3.1 Соединения тяжелых металлов в почве... 87

3.1.1 Методика определения соединений тяжелых металлов в почве 98

3.1.2 Результаты экспериментов определения соединений тяжелых металлов в почве... 101

3.1.3 Выводы анализа почв исследуемой территории... 105

3.2 Исследование биологической активности почв памятника природы 107

3.2.1 Методика определения биологической активности почв... 107

3.2.2 Результаты эксперимента... ПО

3.2.3 Выводы исследования биологической активности почв... 114

3.3 Качество поверхностных и родниковых вод оврагов Верхний и Нижний Судки... 115

3.3.1 Методика определения качества вод... 116

3.3.2 Результаты определения качества вод... 118

3.3.3 Выводы анализа качества вод... 130

3.4 Снежный покров как показатель загрязнения территории... 131

4

3.4.1 Методика снегосъемок... 135

3.4.2 Результаты снегосъемок... 137

3.4.3 Выводы исследования снежного покрова... 142

3.5 Особенности загрязнения атмосферного воздуха оврагов в городской черте... 143

3.5.1 Методика анализа качества атмосферного воздуха... 149

3.5.2 Результаты измерений содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе... 154

3.5.3 Выводы анализа качества атмосферного воздуха... 159

4 Экологическое зонирование территории оврагов Верхний и Нижний Судки по факторам загрязнения природных сред... 160

5 Рекомендации по перспективному рекреационному использованию территории оврагов Верхний и Нижний Судки... 173

Заключение... 177

Список используемых источников... 180

Введение

5 ВВЕДЕНИЕ

Практика проектирования и строительства городов на сложном рельефе показывает, что часты случаи нерационального функционального зонирования и структурного членения территории, нивелирования своеобразия городских панорам, однообразного построения внутренних пространств, недоучет микроклиматических факторов, приводящих к большому количеству дискомфортных условий. В месте с тем, для конкретных условий овражно-балочной местности, входящей в состав селитебной зоны города, специальные исследования не проводились и рекомендации не разрабатывались.

Актуальность исследования. Город Брянск - один из многих городов (таких, как Нижний Новгород, Уфа, Ростов на Дону, Хабаровск, Владивосток, Пенза, Ульяновск, Екатеринбург, Чебоксары, Сочи, Калуга, Златоуст и др.) для которого важно оценить параметры окружающей среды овражно-балочных экосистем в структуре городской застройки для создания широкого спектра многофункциональных, компактных, хорошо организованных и устойчивых в градостроительном отношении рекреационных пространств.

Тем не менее, вовлечение овражно-балочных земель в практику их градостроительного использования ограничивается статусом исследуемой территории (Памятник природы областного значения). Это вызвало необходимость обобщения и систематизации опыта предыдущих исследований, а также разработки практических решений по рациональному безопасному освоению и рекреационной эксплуатации овражно-балочных городских территорий.

Объект исследования. Овраги Верхний и Нижний Судки г.Брянска, являющиеся территориальным резервом города.

Предмет исследования. Параметры окружающей среды овражно-балочных экосистем, которые рекомендуются для рекреационного и функционального использования в пределах городских территорий.

Цель исследования. Исследование экологических закономерностей параметров окружающей среды и разработка научно-обоснованной системы функционального зонирования территории со сложным рельефом в городской черте

6

для ее эффективной организации и функционирования, а также разработка методологического обеспечения экологического освоения оврагов и балок в пределах территории города. Задачи исследования

1. Изучение геоморфологического состояния овражно-балочной сети в городской черте на примере г.Брянска, анализ условий его формирования.

2. Исследования основных параметров окружающей среды, определяющее экологическое состояние и безопасность территории, включающее:

а) натурно экспериментальные исследования физико-климатических условий в овражно-балочных системах, включающих тепло-влажностный, аэраци-онный и акустический режимы, с целью получения эколого-градостроительных характеристик, включающих:

- оценку эффективности овражно-балочных территорий по снижению шумового воздействия;

- выявление зон максимального благоприятствования по микроклиматическим параметрам;

- определение общих закономерностей движения воздушного потока в пониженных формах рельефа в городской среде;

- сравнительную характеристику тепло-влажностного режима в городе и за его пределами.

в) натурно экспериментальное исследование качества окружающей среды в овражно-балочных системах в центре крупного города с целью безопасного и комфортного проживания и отдыха населения, включающее:

- определение качества поверхностных и родниковых вод;

- состояние атмосферного воздуха и наличие загрязняющих веществ;

- оценку загрязнения почв тяжелыми металлами;

- оценку загрязнения снежного покрова.

3. Разработка основ рационального зонирования овражно-балочной территории по факторам загрязнения среды, учитывающего эффекты их совместного действия.

7

4. Выработка рекомендаций по перспективному рекреационному использованию овражно-балочных территорий в крупном городе. Методологической основой теоретических и экспериментальных исследований явились труды ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области экологии городской среды, градостроительства и инженерной геологии, охраны окружающей среды, общей и прикладной экологии. Методы исследования

В работе использованы методы как теоретического, так и натурно-экспериментального исследования:

1. Контроль и анализ процессов антропогенного воздействия на средовые

4 компоненты.

2. Геоморфологический анализ и динамика изменения овражно-балочных территорий г.Брянска.

3. Проведение комплексного натурно-экспериментального изучения эффективности использования овражно-балочных систем для рекреации. Научная новизна работы

1. На основе комплекса натурно экспериментальных исследований дана оценка уровня средозащитной эффективности овражно-балочных территорий на примере г.Брянска.

2. Экспериментально исследованы закономерности аэрационного, тепло-влажностного и акустического режимов пониженных форм рельефа.

3. Получены количественные оценки загрязненности природных сред городской территории со сложным рельефом и динамика их изменения.

4. Разработаны основные принципы функционального зонирования территории по факторам загрязнения среды с учетом их комплексного воздействия.

5.- Разработаны варианты практической реализации результатов исследований.

8 Практическая значимость исследований

1. Разработана и обоснована методика районирования овражно-балочных систем по степени благоприятности для проживания населения, рекреационных целей и градостроительного освоения.

2. Развитие познание закономерностей физико-климатических и экологических условий овражно-балочных территорий в городской среде.

3. Проведенные исследования позволяют дать обоснованные практические рекомендации по принятию эффективных планировочных решений и улучшению качества окружающей среды крупного города со сложным рельефом.

v Реализация результатов исследований

Диссертационная работа выполнена в рамках научно-технической программы Минобразования и науки РФ по фундаментальным исследованиям в области архитектуры, строительных и экологических наук, выполненных Брянской государственной инженерно-технологической академией: тема 1.2.00Ф "Исследование закономерностей и теоретическое обоснование оптимального функционирования природно - территориальных и урбанизированных комплексов при повышенных техногенных и радиационных нагрузках". Тема НИР связана с планом НИР кафедры природообустройства БГИТА.

т

9 * 1 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОВРАЖНО - БАЛОЧНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ г. БРЯНСКА

(на примере памятников природы областного значения оврагов Верхний и

Нижний Судки)

Брянские балки Верхний и Нижний Судки являются уникальным созданием природы. Они расположены в самом центре города и их роль в формировании планировочной структуры и внешнего облика центра двояка.

Балки, несомненно, придают городу своеобразие и колорит, формируют систему открытых пространств, обогащая центральную часть города живопис-ф ными панорамами, рисунки 1-8.

Балки делят Советский район города на отдельные массивы застройки и выходят к пойме реки Десна. Это основные зеленые массивы района и их ценность состоит в очистке воздушного бассейна городского центра. В то же время, рассекая центральную часть города на отдельные части, они значительно усложняют транспортную схему города, являясь серьезным препятствием при строительстве магистралей, инженерных сетей, пешеходных связей. Карта-схема исследуемой территории представлена на рисунке 9.

Бровки и склоны оврагов из-за ограниченной пригодности для строительной деятельности остаются местом размещения неупорядоченной усадебной за-;-' стройки, боксовых гаражей, огородов и свалок в самом центре города, что от-

рицательно сказывается на внешнем облике городского центра и снижает плотность застройки ценной городской территории, имеющей наиболее развитую транспортную и инженерную инфраструктуры.

Постановлением Брянской областной Думы №34 от 8.09.1994 овраги Нижний и Верхний Судки объявлены памятниками природы, которые имеют реликтовое, историческое, научное, эколого-просветительское, рекреационное и эколого-оздоровительное значение.

10

Рисунок 1 - Панорама оврага Нижний Судок (вид с моста по пр. Ст.Димитрова)

Рисунок 2 - Мост по пр. Ст.Димитрова (овраг Нижний Судок)

11

_

Рисунок 3 - Родник (овраг Нижний Судок)

¦

Рисунок 4 — Панорама оврага Нижний Судок (вид с дамбы)

W

12

Рисунок 5 - Панорама оврага Нижний Судок (вид с дамбы)

Рисунок 6 - Панорама оврага Верхний Судок (вид с дамбы)

13

Рисунок 7 - Панорама оврага Верхний Судок (вид с дамбы)

Рисунок 8 - Общий вид дамбы (овраг Верхний Судок)

14

Памятники природы подлежат особой охране. В соответствии с законом "Об охране окружающей природной среды" они "... полностью изымаются из хозяйственного использования. Запрещается любая деятельность, причиняющая вред памятнику природы и окружающей его природной среде или ухудшающая его состояние и охрану".

Необходимость строгого соблюдения требований природоохранного законодательства обусловила актуальность проведения исследований по изучению при-родно-экологических условий оврагов, выявления последствий антропогенного воздействия на них в целях разработки перспективных мероприятий и предложений по охране и рациональному использованию их территорий.

Ориентировочная площадь памятников природы (без охранных зон) составляет: 116 га для Верхнего Судка и 95 га для Нижнего Судка. Включая охранные зоны, площадь памятников природы превышает 300га.

В оврагах находится большое количество усадебных домов. Ориентировочное их число в пределах границ памятника природы 384, а границах охранных зон 951. В отвершках оврагов и на их склонах расположены крупные многоярусные скопления боксовых гаражей.

В верхних частях оврагов большие территории заняты садоводческими товариществами. По дну протекают ручьи, русла которых используются насе-, лением как место свалки мусора и домашнего хлама. Эти ручьи впадают в реку

Десну, а в них без всякой очистки стекают ливневые воды, которые смывают загрязнения с улиц центральной части города. Также в овраге Нижний Судок расположены водозаборные скважины, канализационный коллектор и станция перекачки, которые оказывают негативное влияние на состояние памятника природы.

По генеральному плану г.Брянска, выполненному в 1994г. в пределах оврагов предусматривается организация зеленых зон, и ввиду их уникальности выявление охраняемой зоны. В Верхнем Судке эта территория - 48,75 га, в Нижнем Судке - 63,5 га.

15

т

Рисунок 9 - Карта-схема г.Брянска (овраги Верхний и Нижний Судки)

Установление и соблюдение границ памятника природы и охранных зон напрямую связаны с решением вопроса использования его территории. Организация зоны отдыха, любое использование оврагов, связанное с присутствием человека, потребует инженерных мероприятий: устройство пешеходных путей, лестниц, проездов обслуживающего транспорта, подпорных стенок, укрепления склонов, строительства обслуживающих учреждений, а, следовательно, и ин-

16

женерных сетей электроснабжения, водопровода, канализации, ливневой канализации и др.

Следовательно, необходимо установить, в пределах, каких территорий необходимо и возможно выполнить тот или иной объем работ по благоустройству. Для этого должна быть определена экологическая, градостроительная, историческая и другая ценность каждого участка оврагов.

Значительные площади памятника природы находятся сейчас в антисанитарном состоянии с нездоровым микроклиматом. Эти негативные тенденции во многом обусловливаются отсутствием до сего времени научно-обоснованных рекомендаций по комплексному обустройству, озеленению и застройке прилегающих территорий, а так же проектных предложений по преобразованию оврагов в рекреационные территории с полноценным набором элементов благоустройства среды.

1.1 НАТУРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО СУДКА

Балки Верхний и Нижний Судки расположены в границах водосбора одноименных ручьев и являются с прилегающими к ручьям отрогами и отверш-ками (ответвлениями) единой и неделимой системой.

Как центральная историческая часть города Брянска, склоны и пойменная часть балок застраивалась в предыдущие годы и в настоящее время. Застройка присклоновых участков многоэтажными домами без осуществления системы защитных мероприятий привела к активизации оползневых и эрозионных процессов на склонах и, следовательно, к потере устойчивости склонов и разрушению самих зданий.

При натурных обследованиях балочных систем оврагов Верхний и Нижний Судки были зафиксированы места ныне существующего развития процессов склоновой эрозии и развития оврагов, а также возможная активизация про- цессов линейной эрозии при усиленной антропогенной нагрузки. Натурные об-

17

следования показали значительную интенсификацию линейной эрозии на склонах. Топографическая съемка исследуемой территории с местоположением объектов представлена в приложении 1.

1.1.1 Овраг Верхний Судок

Днище в овраге в устье к настоящему моменту обладает выработанным профилем, сток воды канализирован. Однако, левая сторона от пр.Ленина до ул.Калинина представляет собой крутой, часто оползневый, оплывной и об-вально-осыпной склон. По переулку Октябрьскому часть частных домов подвергается опасности разрушения оползнями. Такие же опасные склоны распо-ложены по левому склону оврага выше пр.Ленина. Левая сторона Верхнего Судка до отвершка вдоль ул.Малозавальской имеет склоны с уклоном до 45°, с эрозионными площадками, врезами и промоинами. Располагающиеся на этом участке в непосредственной близости от бровки гаражи в некоторых случаях находятся под угрозой разрушения - некоторые сооружения подмываются линейными врезами или оплывами и оползнями. Особое внимание обращает на себя участок у дома №5 по ул.Малозавальской. Антропогенная нагрузка привела к нарушению дерново-почвенного покрова и к резкой активизации эрозионных процессов. Образовались эрозионные ступени высотой 2-4м. Произведен- ные здесь противоэрозионные работы, в частности, посадка деревьев, не приве-ли к ожидаемому эффекту - процесс линейной эрозии продолжается активно развиваться.

Вся левая часть левого отвершка Верхнего Судка вдоль ул.Малозавальской до вершины (ул.Дуки) - крутая с уклоном свыше 30°, располагающиеся здесь по бровке гаражи провоцируют развитие промоин и отступание кромки оврага, при этом некоторые сооружения уже находятся в преда-варийном состоянии.

Особое внимание на себя обращает вершина этого отвершка. По всем параметрам она находится в активном состоянии и обладает потенциалом роста, также этот процесс активизируется суффозионными процессами. В значитель-

Список литературы