СОДЕРЖАНИЕ                                                   стр.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………....3

1 Обоснование темы………………………………….....…........……….…4

2 Анализ вариантов конструкции…………….………………...…………4

3 Описание предлагаемого варианта.……………………………….….....5

4 Расчет основных элементов конструкции………...……………………7

4.1 Расчет штока на разрыв………....................................................…...7

4.2 Расчет диаметра подъемного поршня…………………....................8

4.3 Расчет толщины стенки цилиндра…………………..........................8

4.4 Расчет резьбового соединения на прочность……………................9

5 Технология выполнения работ................................................................10

Заключение..………………...…………………………………………….11

Список литературы…………………….…………………………………12

Введение

Поддержание автомобилей в технически исправном состоянии в значительной степени зависит от уровня развития и условия функционирования производственно-технической базы предприятий автомобильного транспорта, представляющей собой совокупность зданий, сооружений, оборудования, оснастки и инструмента, предназначены для ТО, ТР и хранения подвижного состава.

В настоящее время развитие ПТБ отстаёт от темпов роста парков автомобилей. Опережающей рост численности парка автомобилей привёл к тому, что в среднем по стране обеспеченность АТП производственными площадями составляет 50÷60 %, постами для ТО и ТР 60÷70 % от норматива, а уровень оснащённости производства средствами механизации процессов ТО и ТР не превышает 30 %. Такое положение приводит к значительным простоям автомобилей в ожидании ТО и ТР и, как следствие, к увеличению затрат на поддержание их в исправном состоянии.

Важнейшими направлениями в проектировании должны быть типизация проектных решений на базе унификации объёмно-планировочных решений, узлов, конструкций и изделий, а также широкое применение типовых проектов. В целях сокращения трудоёмкости и сроков проектирования, повышение экономичности проектных решений, качество работы и производительности труда проектировщиков разрабатываются и реализуются программы по автоматизации проектных работ, широкому использованию ЭВМ, персональных компьютеров.

Но основной целью проектирования является снижение трудозатрат при выполнении всех видов работ. Таким образом, при правильно разработанном технологическом процессе и грамотно подобранном оборудовании можно существенно сократить издержки предприятия на проведение ТО и ТР.

1 Обоснование темы

Практически ни одно автотранспортное предприятие не может обойтись без шиномонтажного цеха. При эксплуатации автомобилей неизбежно будут происходить проколы шин. Возможна коррозия и повреждения дисков, повреждение покрышек и тому подобное. Для устранения всех этих проблем необходимо производить разборку колеса. Поэтому важность шиномонтажного цеха на предприятии неоспорима.

После длительной эксплуатации колеса бывает очень трудно отделить шину от борта так как происходит адгезионный процесс. Усилие для срыва шины с диска может достигать 20 тонн. Создать такое усилие без специального оборудования практически невозможно. Поэтому в шиномонтажном цехе необходим шиномонтажный стенд.

2 Анализ существующего стенда

В настоящее время промышленностью выпускаются в основном стенды следующих конструкций:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1 – Гидравлический шиномонтажный стенд

О подобных стендах производители в описании говорят следующим образом:

«Стенд предназначен для монтажа и демонтажа стандартных, низкопрофильных камерных и бескамерных шин с дисками из различных сплавов грузовых автомобилей и автобусов. Крепление диска осуществляется с помощью конусного зажима. Инструмент для разбортовки закреплен на специальном рычаге опоры инструмента, профиль инструмента позволяет производить шиномонтаж без повреждений даже неопытному специалисту. Шиномонтажный универсальный стенд оборудован электромеханическим и гидравлическим приводом, пневморедуктором, ограничивающим давление. Специальный передвижной пульт управления стенда позволяет оператору управлять процессом монтажа и демонтажа в любом положении относительно стенда, при этом обеспечивая удобство и быстроту монтажа с минимальными затратами труда. Шиномонтажный стенд GOLDEN 1554T обладает высокой надежностью и прочностью, удобен и прост в эксплуатации, его конструкция позволяет быстро и качественно, без повреждений, производить шиномонтаж…»

Однако стенды состоят из большого числа как гидравлических, так и пневматических элементов. Поэтому конструкция подобных стендов слишком сложна, что, как известно, снижает надёжность и срок эксплуатации. Кроме того, стенды имеют значительные габариты, что тоже снижает эффективность производства (использования площади цеха).

3 Описание предлагаемого варианта

Из всего вышесказанного делается вывод, что необходим шиномонтажный стенд, имеющий простую конструкцию, малые габариты, позволяющий выполнять работы одному человеку. Кроме того стенд должен минимизировать затраты энергетические, временные, физические и материальные.

В качестве замены гидромеханическим стендам мной предложен пневматический стенд. Можно сказать, что данный стенд представляет собой простой пневмоцилиндр, вмонтированный в пол помещения. Сжатый воздух подводится от компрессора, создающего давление 0,9 МПа. Помимо простоты конструкции у стенда имеется ещё одно неоспоримое преимущество – незначительные габариты. Кроме того, работы могут выполняться одним человеком.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2 – Пневматический шиномонтажный стенд

Таким образом, можно сказать, что данный стенд удовлетворяет практически всем требованиям. Однако нужно сразу сказать, что у стенда есть свои недостатки:

1) возможность повредить диск (для снижения вероятности предусмотрен отбойник);

2) невозможность использовать стенд в многоэтажных зданиях выше первого этажа;

3) неуниверсальность;

4) стационарность.

Однако для большинства предприятий данные недостатки не очень существенны.

4 Расчет основных элементов конструкции

Для расчетов принимаем максимальное усилие для срыва шины с диска = 200 кН. Давление компрессора = 0,9 МПа

4.1 Расчет штока на разрыв

Основной диаметр вала принимаю равным 50 мм. Однако на валу имеются концентраторы напряжений, в частности проточка под установку уплотнительного кольца. Именно в этой проточке вал имеет самое тонкое сечение. Поэтому прочностной расчет проводится именно для этого сечения. Для материала штока принимается сталь 30ХГТ. Допускаемое напряжение при растяжении для этой стали [σр] = 430 МПа.

Диаметр сечения, м:

d=4⋅Gπ⋅[σP],	(1)

где G – максимальное усилие на штоке, Н;

π – 3,14…;

[σр] – допускаемое напряжение при растяжении для стали 30ХГТ, Па. [2]

d=4⋅2000003,14⋅430⋅106=0,0243 м.

Так как необходим запас прочности, то диметр принимается равным 25 мм.

4.2 Расчет диаметра поршня

Диаметр поршня, м :

D=4⋅Gπ⋅PK, 	(2)

где PK - давление, создаваемое компрессором, МПа.

D=4⋅2000003,14⋅0,9∗106=0,532м.

Принимается диаметр поршня равным 540 мм.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Заключение

Мною разработан шиномонтажный стенд, способный усовершенствовать технологический процесс шиномонтажного цеха в частности и предприятия в целом. Стенд имеет простую конструкцию, что обеспечит долгую работу, отсутствие поломок, снижение затрат на обслуживание и ремонт. При работе на данном стенде нет необходимости поднимать колесо, так как стенд сделан в уровень с полом. Это позволяет проводить работы одному человеку, а также отказаться от подъёмного оборудования.

В цилиндре качестве рабочего тела используется воздух, что также можно отнести к достоинствам (не стоит опасаться утечек).

Вывод: Стенд соответствует основным  инженерным требованиям и может быть применён в производственном процессе шиномонтажного цеха.

Список литературы

1) Основы расчета, проектирования и эксплуатации технологического оборудования. Методические указания по курсовому и дипломному проектированию студентов спец. 150200. Составил В. Г. Пятаков. – Иркутск, 2002.- 24 с.

2) Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1982.- ил.

3) Краткий автомобильный справочник НИИАТ. – М.: Транспорт, 1985г

4) Б. С. Васильев, М. С. Высоцкий. Автомобильный справочник. - М.: Машиностроение, 2004. 704 с., ил.