## 2 Технологическая часть

## 2.1. Распределение перевозок между видами транспорта

### 2.1.1. Расчет транспортной подвижности населения

Для определения структуры парка подвижного состава необходима информация о транспортной потребности населения. Транспортная подвижность населения – основная исходная величина в транспортных расчетах при проектировании транспорта. Все имеющиеся методы определения транспортной подвижности населения в условиях города можно разделить на две группы:

- натурного обследования пассажиропотоков;

- аналитические методы прогнозирования пассажиропотоков.

Последнее сплошное обследование  пассажирских потоков в г. Красноярске производилось в ноябре 1999 года. Кроме этого в апреле 2003 года проведено обследование пассажирских потоков муниципального транспорта с целью определения структуры пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда. На основании этих данных определим примерное количество пассажиров, перевозка которых осуществляется в будние дни, т.е. в дни наиболее напряженных перевозок.

Таблица 2.1.1 Перевозка пассажиров в будний день по видам транспорта (обследование 1999 года)

| Вид транспорта | Перевозка, тыс.чел | Уд. вес, % | ПС на линии, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| Автобус | 596,6 | 71,7 | 1141 |
| в т.ч. муниципальный | 192,7 | 32,5 | 281 |
| Коммерческий | 403,9 | 48,5 | 860 |
| Троллейбус | 176,7 | 21,2 | 127 |
| Трамвай | 59,3 | 7,1 | 55 |
| ИТОГО электротранспорт | 236 | 28,3 | 182 |
| ИТОГО муниципальный | 428,7 | 51,5 | 463 |
| ВСЕГО | 832,6 | 100 | 1323 |

В 1999 году в будний день перевозилось 832,6 тыс. пассажиров. Как известно [5], транспортная подвижность населения зависит от многих факторов: социального состава населения, распределения корреспонденций по целям, размера населенного пункта и пр. Транспортную подвижность население реализует посредством массового транспорта общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай) и других видов транспорта (такси, личные автомобили и т.д.). За 5 лет с 1999 года транспортная система города претерпела существенные изменения: изменилось соотношение между муниципальным и коммерческим видами транспорта, увеличился удельный вес легкового такси, получила некоторое развитие маршрутная система. Таким образом, результаты обследования 1999 года могут быть использованы только для ориентировочных расчетов структуры парка подвижного состава общего пользования. Для проведения более детальных расчетов параметров транспортной системы и оптимизации маршрутной сети необходимо предварительно выполнить обследование пассажирских потоков на всех видах пассажирского транспорта г. Красноярска.

Для ориентировочных расчетов структуры парка подвижного состава примем, что количество поездок население на транспорте общего пользования в настоящее время соответствует 1999 году. Исходя из этого допущения, с учетом роста населения г. Красноярска с 870 (1999 г.) до 917 (2005 г.) тыс. человек общее количество пассажиров, перевозимых в будний день, составляет в настоящее время порядка 878 тыс. человек.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1.1.1 Зависимость транспортной подвижности населения городов по отчетно-статистическим данным о пассажироперевозках в СНГ.

Данный расчет подтверждается и аналитическими методами прогнозирования пассажирских потоков. На рисунке 1.1.1 приведена зависимость транспортной подвижности от численности населения городов России и СНГ. На основании данного рисунка для г. Красноярска (население порядка 900 тыс. чел) средняя подвижность населения составляет порядка 350-360 поездок на одного жителя в год. С учетом выходных и праздничных дней количество перевезенных пассажиров составит около 1 млн. человек в будний день, что превышает прогноз по результатам обследования 1999 года на 13%.

Необходимо отметить, что погрешность 13% для инженерных расчетов – вполне допустимая величина. Кроме этого следует учесть, что зависимость, приведенная на рисунке 1.1.1, получена по данным обследования пассажиропотоков при низких транспортных тарифах и до начала стремительного роста уровня автомобилизации в России. Поэтому рассчитаем транспортную подвижность, реализуемую массовым пассажирским транспортом, посредством метода, в котором учитывается уровень автомобилизации.

Таблица 2.1.2 Нормативы транспортной подвижности городского населения (по данным [6])

| Группа городов | Численность населения, тыс.чел. | Транспортная подвижность, поездок/год | Средняя транспортная подвижность, поездок/год |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1000 - 2000 | 650 - 750 | 700 |
| II | 500 - 1000 | 500 - 650 | 575 |
| III | 250 - 500 | 400 - 500 | 450 |
| IV | 100 - 250 | 300 - 400 | 350 |
| V | 50 - 100 | 250 - 300 | 275 |
| VI | 50 и менее | 150 - 200 | 175 |

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

### 2.1.2. Показатели работы видов транспорта

Рассмотрим текущие параметры функционирования видов транспорта: автобуса муниципального и коммерческого, трамвая и троллейбуса. Для этого воспользуемся данными сплошного обследования пассажиропотоков 1999 года и обследования муниципального транспорта в 2003 году.

В таблице 2.1.3 приведены данные по распределению перевозок пассажиров между видами пассажирского транспорта г. Красноярска. Расчет пассажирских перевозок на 2005 год выполнен на основе данных обследования пассажирских потоков 1999 года (сплошное обследование) и 2003 года (обследование муниципального транспорта). Количество пассажиров, перевозимых муниципальными видами транспорта (автобус, троллейбус, трамвай) определено по результатам обследования 2003 года, исходя из количества перевезенных пассажиров, приходящихся на час в наряде. Исходя из этого, с учетом количества и режима работы подвижного состава в настоящее время, получен объем перевозок пассажиров муниципальными видами транспорта в среднем за будний день. Объем перевозок коммерческими автобусами определен путем вычитания из общего количества перевезенных пассажиров (877,6 тыс. человек) объем перевозок муниципальными видами транспорта.

Таблица 2.1.3 Распределение перевозок пассажиров между видами пассажирского транспорта г. Красноярска

| Вид транспорта | Обследование 1999 года |  | Обследование 2003 года | Расчет 2005 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевозка, тыс. пасс. | Уд. вес, % | Пассажиров на 1 час в наряде | Время в наряде, час. | Перевозка, тыс. пасс | Уд. вес, % | ПС на линии | Пассажиров на транспортное средство |
| Автобус | 596,6 | 71,7 |  |  | 772,0 | 88,0 | 1317 | 580,70 |
| в т.ч. муниципальный | 192,7 | 32,5 | 62,7 | 11,5 | 101,7 | 11,6 | 141 | 720,96 |
| коммерческий | 403,9 | 48,5 |  |  | 670,4 | 76,4 | 1176 | 555,70 |
| Троллейбус | 176,7 | 21,2 | 87,8 | 9 | 57,7 | 6,6 | 73 | 790,03 |
| Трамвай | 59,3 | 7,1 | 119,9 | 8,5 | 47,9 | 5,5 | 47 | 1019,19 |
| ИТОГО электротранспорт | 236 | 28,3 |  |  | 105,6 | 12,0 | 120 | 940,50 |
| ИТОГО муниципальный | 428,7 | 51,5 |  |  | 207,2 | 23,6 | 261 | 858,50 |
| ВСЕГО | 832,6 | 100 |  |  | 877,6 | 100,0 | 1437 | 610,70 |

Для расчета необходимой транспортной работы требуется определить среднюю дальность поездки. По результатам обследования 1999 года средняя дальность поездки пассажира по всем видам транспорта составила 5,54 км. Для контроля данного показателя определим расчетную среднюю дальность поездки с использованием приближенной зависимости Зильберталя [2, 5, 11, 12]:

lп=a+b⋅kпл⋅Fг, км.							(2.1.2)

где a и b - коэффициенты, которые согласно рекомендациям [5] принимаются а = 1,3 , и b = 0,258;

kпл. - коэффициент, учитывающий планировочную структуру города;

Fг - селитебная площадь города в км2.

Коэффициент, учитывающий планировочную структуру  и структуру магистралей, принимают согласно специальной классификации (таблицу 2.1.4). Город Красноярск, согласно представленной классификации, относится к первой группе.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Таким образом, на основании изложенного можно заключить, что значение 0,38 динамического коэффициента использования вместимости может быть применено для расчета потребного количества подвижного состава на маршрутах в пиковые периоды работы транспорта.

Таблица 2.2.4 Динамический коэффициент использования вместимость по видам транспорта и периодам его работы (по результатам обследования 1999 года)

| Период суток | Время, час | Выполнено пасс-км | Провозная способность, место-км | Динамический коэффициент использования вместимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобус |  |  |  |  |
| Начало движения | 6 – 7 | 93163 | 253672 | 0,37 |
| 1-й пик | 7 – 10 | 994461 | 2427922 | 0,41 |
| Межпик | 10 – 15 | 1165532 | 3978792 | 0,29 |
| 2-й пик | 15 – 19 | 1243598 | 3489997 | 0,36 |
| Завершение | 19 – 24 | 302099 | 1243947 | 0,24 |
| ИТОГО |  | 3798854 | 11394330 | 0,33 |
| Троллейбус |  |  |  |  |
| Начало движения | 6 – 7 | 21223 | 91644 | 0,23 |
| 1-й пик | 7 – 10 | 129548 | 357269 | 0,36 |
| Межпик | 10 – 15 | 232294 | 559584 | 0,42 |
| 2-й пик | 15 – 19 | 187723 | 488657 | 0,38 |
| Завершение | 19 – 24 | 46995 | 269219 | 0,17 |
| ИТОГО |  | 617783 | 1766374 | 0,35 |
| Трамвай |  |  |  |  |
| Начало движения | 6 – 7 | 1427 | 10440 | 0,14 |
| 1-й пик | 7 – 10 | 19889 | 60107 | 0,33 |
| Межпик | 10 – 15 | 133878 | 299250 | 0,45 |
| 2-й пик | 15 – 19 | 31463 | 92556 | 0,34 |
| Завершение | 19 – 24 | 13232 | 57798 | 0,23 |
| ИТОГО |  | 199890 | 520151 | 0,38 |
| Все виды транспорта |  |  |  |  |
| Начало движения | 6 – 7 | 115813 | 355757 | 0,33 |
| 1-й пик | 7 – 10 | 1143899 | 2845297 | 0,40 |
| Межпик | 10 – 15 | 1531704 | 4837626 | 0,32 |
| 2-й пик | 15 – 19 | 1462785 | 4071210 | 0,36 |
| Завершение | 19 – 24 | 362326 | 1570964 | 0,23 |

Продолжение таблицы 2.2.4

| Период суток | Время, час | Выполнено пасс-км | Провозная способность, место-км | Динамический коэффициент использования вместимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  | 4616527 | 13680855 | 0,34 |
| Пиковые периоды |  |  |  |  |
|  |  | 2606684 | 6916507 | 0,38 |

Таблица 2.2.5 Использование вместимости подвижного состава в процессе выполнения рейса (обследование 1999 года)

| № п/п | Остановочный пункт | Количество пассажиров |  |  | Использование вместимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вошло | Вышло | В автобусе |  |
| 1 | Ж.д. вокзал | 10 | 0 | 10 | 13,3 |
| 2 | Красная площадь | 13 | 0 | 23 | 30,7 |
| 3 | Органный зал | 15 | 1 | 37 | 49,3 |
| 4 | кинотеатр "Луч" | 8 | 0 | 45 | 60,0 |
| 5 | Перенсона | 22 | 2 | 67 | 89,3 |
| 6 | Театр Оперы и Балета | 13 | 2 | 77 | 102,7 |
| 7 | остров Отдыха | 0 | 0 | 76 | 101,3 |
| 8 | Агенство Аэрофлота | 13 | 23 | 77 | 102,7 |
| 9 | Матросова | 19 | 14 | 76 | 101,3 |
| 10 | 60 лет Октября | 15 | 7 | 81 | 108,0 |
| 11 | Ателье проката | 0 | 6 | 75 | 100,0 |
| 12 | Пикра | 2 | 15 | 63 | 84,0 |
| 13 | Хлебозавод | 0 | 12 | 52 | 69,3 |
| 14 | кинотеатр "Енисей" | 3 | 17 | 41 | 54,7 |
| 15 | Мебельная фабрика | 0 | 10 | 27 | 36,0 |
| 16 | Медицинский переулок | 0 | 9 | 20 | 26,7 |
| 17 | АО "Красфарма" | 0 | 15 | 0 |  |

Количество транспортных средств на маршруте в пиковые периоды можно определить по формуле:

A=Pпикqн∗Tпик∗vэ∗γД, где								(2.2.3)

Pпик - пассажирооборот в пиковые периоды, пасс.-км;

γД - динамический коэффициент использования вместимости;

qн - номинальная вместимость подвижного состава;

Tпик - продолжительность пиковых периодов, час.;

vэ - эксплуатационная скорость подвижного состава, км/час.

Результаты расчета потребного количества подвижного состава в пиковые периоды приведены в таблице 2.2.6. Из табл. видно, что для обеспечения перевозок с динамическим коэффициентом использования вместимости 0,38 на маршрутах в пиковые периоды необходимо около 600 (588) единиц типового подвижного состава (вместимостью 90 пассажиров и с эксплуатационной скоростью 19,5 км/час). Данная величина соответствует около 1100 единиц подвижного состава существующего парка (т.е. парка, структура которого соответствует выпускающемуся на линию в настоящее время).

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Для маршрутов с пассажирооборотом до 75 пассажиро-километров в час на 1 км маршрута однозначно следует использовать подвижной состав малого класса. Для обеспечения необходимого качества перевозок на некоторых маршрутах с низким уровнем пассажиропотока возможно потребуется применять особые методы организации перевозок (например, маршрутные такси). Такие маршруты, зачастую, имеют небольшую длину, т.е. являются подвозящими. В этих случаях их обслуживание можно организовать за счет изменения существующих маршрутов.

Рисунок 2.3.2 Зависимость интервала движения подвижного состава от пассажирооборота на 1 км оборота по маршруту.

Таблица 2.3.2 Результаты расчета интервала движения подвижного состава в зависимости от пассажирооборота, приходящегося на 1-н км оборота

| Класс автобуса | Малый | Большой |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вместимость | 36 | 90 | 90 |
| Коэффициент использования вместимости | 0,38 | 0,38 | 0,29 |
| Пассажирооборот на 1-н км оборота, пасс-км/(час.*км) | Интервал движения подвижного состава, мин. |  |  |
| 10 | 82,08 |  |  |
| 20 | 41,04 |  |  |
| 30 | 27,36 |  |  |
| 40 | 20,52 |  |  |
| 50 | 16,42 | 41,04 | 31,63 |
| 75 | 10,94 | 27,36 | 21,09 |
| 100 | 8,21 | 20,52 | 15,81 |
| 125 | 6,57 | 16,42 | 12,65 |
| 150 | 5,47 | 13,68 | 10,54 |
| 200 | 4,10 | 10,26 | 7,91 |
| 250 | 3,28 | 8,21 | 6,33 |
| 300 | 2,74 | 6,84 | 5,27 |

Продолжение таблицы 2.3.2

| Класс автобуса | Малый | Большой |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пассажирооборот на 1-н км оборота, пасс-км/(час.*км) | Интервал движения подвижного состава, мин. |  |  |
| 350 | 2,35 | 5,86 | 4,52 |
| 400 | 2,05 | 5,13 | 3,95 |
| 450 | 1,82 | 4,56 | 3,51 |

Таким образом, для определения структуры подвижного состава необходима информация о структуре маршрутов по часовому пассажиропотоку, приходящемуся на 1 км маршрута (Pчасlo). Эти данные для пиковых периодов приведены в таблице 2.3.3 Из таблицы 2.3.3 видно, что около 18% транспортной работы (пассажирооборота) выполняется по маршрутам, имеющим часовой пассажирооборот на 1 км пробега до 75 пасс-км/(час*км). По численности удельный вес таких маршрутов составляет порядка 45%. Для обслуживания данных маршрутов следует рекомендовать подвижной состав малого класса.

Около 4% транспортной работы выполняется по маршрутам с низким уровнем пассажирских потоков до 40 пасс-км/(час*км). В этом случае применение нормативного коэффициента использования вместимости 0,38 невозможно, т.к. интервал движения подвижного состава существенно превышает 20 минут. Для таких маршрутов средневзвешенный коэффициент использования вместимости, обеспечивающий 20-ти минутный интервал движения, составляет 0,24. В транспортной системе достаточно высок удельный вес таких маршрутов – более 20%. Это еще раз подтверждает настоятельную необходимость совершенствования маршрутной системы г. Красноярска.

Около 27% маршрутов имеют часовой пассажирооборот, приходящийся на 1 км, в пределах от 75 до 125 пасс-км/(час*км). По таким маршрутам выполняется порядка 28% транспортной работы. Для обслуживания таких маршрутов можно использовать подвижной состав малого, среднего или большого классов.

В пиковые периоды 55% транспортной работы выполняется по маршрутам с часовым пассажирооборотом на 1 км, превышающим 125 пасс-км/(час*км). По количеству такие маршруты составляют порядка 27% в транспортной системе. Данные маршруты однозначно должны обслуживаться подвижным составом большой вместимости.

Таблица 2.3.3 Распределение маршрутов по часовому пассажирообороту, приходящемуся на 1 км маршрута (обследование 1999 года, пиковые периоды)

| Пасс-км/(час*км) |  | Количество маршрутов |  | Пассажирооборот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | До | Ед. | Удельный вес, % | Пасс-км/час | Удельный вес, % |
| 0 | 40 | 20 | 22,5 | 12063 | 3,8 |
| 40 | 50 | 8 | 9,0 | 12876 | 4,0 |

Продолжение таблицы 2.3.3

| Пасс-км/(час*км) |  | Количество маршрутов |  | Пассажирооборот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | До | Ед. | Удельный вес, % | Пасс-км/час | Удельный вес, % |
| 50 | 75 | 13 | 14,6 | 31785 | 9,9 |
| 75 | 100 | 13 | 14,6 | 38816 | 12,1 |
| 100 | 125 | 11 | 12,4 | 50358 | 15,8 |
| 125 | 150 | 10 | 11,2 | 61868 | 19,4 |
| 150 | 200 | 11 | 12,4 | 81053 | 25,4 |
| 200 | 250 | 1 | 1,1 | 2928 | 0,9 |
| 350 | 400 | 1 | 1,1 | 13898 | 4,3 |
| 400 | 500 | 1 | 1,1 | 14078 | 4,4 |
| ИТОГО |  | 89 | 100,0 | 319723 | 100,0 |

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

## 2.4 Распределение перевозок между видами транспорта

Доля провозной способности городского электротранспорта от общей провозной способности общественного транспорта в городах развивающихся стран находится в пределах 5-20%, в развитых странах – не менее 45%.

По некоторым источникам [5] для городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек рекомендуется следующее распределение пассажирских перевозок между видами транспорта:

трамвай – 40%;

троллейбус – 25%;

автобус – 35%.

Однако следует учесть, что в развитых странах зачастую весь объем перевозок наземного транспорта осуществляется автобусом. При этом используется подвижной состав, оказывающий минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду. Например, в г. Стокгольм (Швеция) для автобусов применяется специальное топливо, основанное на этаноле.

Один из основных недостатков электрического транспорта – значительные затраты в оборудование маршрутной сети. В настоящее время провозная способность электрического транспорта значительно ниже возможной по имеющимся (оборудованным) маршрутам. Таким образом, в качестве основной задачи на первом этапе развития маршрутной сети г. Красноярска следует рассматривать увеличения провозной способности электрического транспорта в рамках действующей маршрутной сети. В этой связи предельное количество подвижного состава электрического транспорта определим на уровне 1999 года, т.е. количество подвижного состава на линии:

троллейбус – 125 ед.;

трамвай – 55 ед.

Как упоминалось выше, в настоящее время выпуск на линию трамвая составляет 47 единиц, т.е. для достижения уровня 1999 года выпуск на линию трамвая требуется увеличить на 8 единиц (17%).

Выпуск на линию троллейбусов сегодня составляет 73 единицы, т.е. для достижения уровня 1999 года следует количество троллейбусов на линии увеличить на 52 единицы (71%), что может быть проблематичным за время действия программы (3 года). Для достижения уровня 1999 года выпуск автобусов на линию должен возрасти на 140 единиц(100%), что так же является достаточно трудной задачей.

В связи с изложенным рассмотрим несколько вариантов развития структуры парка подвижного состава с учетом увеличения удельного веса муниципального транспорта:

1. Выпуск подвижного состава муниципального транспорта не изменяется.

2. Выпуск подвижного состава трамвая и троллейбуса на уровне 1999 года, количество автобусов на линии определяется исходя из условия обеспечения 50% перевезенных пассажиров муниципальным транспортом. Средняя дальность поездки пассажиров муниципальным транспортом принимается по данным обследования 1999 года.

3. Несколько промежуточных вариантов, в соответствии с которыми количество подвижного состава варьируется с определенным шагом от 1-го до 2-го вариантов.

Исходные данные для расчета приведены в таблице 1.19.

По каждому из вариантов определим среднесуточный пробег (по которому можно определить необходимый уровень субсидирования), количество подвижного состава на линии, транспортную работу и количество перевезенных пассажиров.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

В коренном совершенствовании в настоящее время нуждается также государственная политика в области ценообразования на продукцию (работы, услуги) естественных монополий и отраслевых монополистов. Эта мера должна стать важнейшим фактором стабилизации российской экономики с целью предотвращения роста потребительских цен и потери конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Нынешнее положение дел на авторынке России таково, что откладывать реализацию перечисленных выше мер на неопределённые сроки уже нельзя.

### 2.6.1 Анализ моделей подвижного состава для обновления парка

Выбор моделей подвижного состава для обновления парка очень важной задачей вследствие, во-первых, значительной их стоимости. Во-вторых, принятое решение будет оказывать влияние на транспортную систему длительное время (срок службы подвижного состава зачастую составляет более 10 лет). В-третьих, кроме затрат в подвижной состав непосредственно, принятое решение влечет за собой опосредованные расходы, обусловленные технологией и организацией эксплуатации транспортных средств. В этой связи данная задача требует отдельного рассмотрения. Целью настоящего документа является определения ориентировочной стоимости подвижного состава разного класса по видам транспорта для оценки расходов, связанных с обновлением парка транспорта общего пользования.

В приложении приведены краткие технические характеристики моделей подвижного состава, имеющиеся в настоящее время на рынке. Среди моделей автобусов отечественного производства можно рассматривать марки ПАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ и Волжанин. Выпуск моделей автобусов МАРЗ в настоящее время приостановлен вследствие неудовлетворительного финансового состояния завода.

Доступны для приобретения так же автобусы производства СНГ: ЛАЗ и МАЗ. Среди других импортных автобусов в приемлемом ценовом диапазоне находятся автобусы Китайского и Южнокорейского производства.

Троллейбусы выпускаются двумя заводами ТРОЛЗА и ЗиУ. Основные отличия моделей обеих марок определяются системой управления электродвигателем. Существует реостатно-контакторная и тиристорно-импульсная системы. Троллейбусы с реостатно-контакторной системой более дешевые, однако, менее надежные. Современная тиристорно-импульсная система более предпочтительная.

Трамваи в России производятся Усть-Катавским вагоностроительным заводом имени С.М. Кирова и Южмаш заводом.

Предложения импортных троллейбусов и трамваев на рынке подвижного состава России в настоящее время отсутствуют.

В таблицы 2.5.1 приведен краткий обзор моделей подвижного состава, наиболее перспективных для эксплуатации, полученный на основе коммерческих предложений. Эти данные предназначено только для определения примерной стоимости подвижного состава и не являются рекомендациями по выбору конкретных моделей для обновления парка.

На основании таблицы 2.5.1 для расчета потребных капитальных вложений примем ориентировочную стоимость подвижного состава, равной:

автобус малого класса – 800 тыс. рублей;

автобус большого и среднего класса – 2000 тыс. рублей;

троллейбус – 2500 тыс. рублей;

трамвай – 2500 тыс. рублей.

Таблица 2.6.1 Список доступных моделей подвижного состава

| Модель | Мест для сидения | Мест всего | Цена, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобусы городские малого класса |  |  |  |  |
| ПАЗ-32054 ПАЗ-32054-07 | 23 | 42 | 456 593 | Бензиновый Дизельный |
| ПАЗ-4234 | 30 | 50 | 737-807 | Дизельный |
| ПАЗ-4230-01 | 31 | 54 | 1222 | Дизельный |
| Автобусы городские среднего и большого класса |  |  |  |  |
| «ЮТОНГ» ZK6-831HG | 25 | 64 | 2250 | Производство Китай |
| ЛиАЗ-5256 | 24 | 90 | 1626-2449 | 12 лет - ресурс кузова |
| Волжанин-5270 | 32 | 90 | 1430-2250 |  |

Продолжение таблицы 2.6.1

| Модель | Мест для сидения | Мест всего | Цена, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛАЗ-52527/52528 | 28 | 97 | 1705 |  |
| МАЗ-103 | 21 | 100 | 2312 |  |
| МАЗ-104 | 23 | 100 | 2108 |  |
| НЕФАЗ-5299-ххххххх-хх | 25 45 | 114 77 | 1864 – 2971 2004 – 2753 | Газовый двигатель |
| «ЮТОНГ» ZK6-118HGA | 35 | 99 | 2850 | Производство Китай по лицензии МАН |
| Golden Dragon City Cruiser (XML 6920, XML 6102, XML 6112) | 10 18 21 | 80 98 111 | 1710 – 2220 | Производство Китай |
| ZONDA BUS 6805HC (6805HC, 6850HC, 6105HC, 6116HC, 6126HC) | 15 / 20 | 57 / 70 / 92 | До $50 тыс. со склада в Китае | Производство Китай |
| Корейские бывшие в эксплуатации 5-7 лет |  | 0 | Порядка 1500 |  |

2.6.2. Расчет капитальных вложений

Капитальные вложения для обновления парка можно разделить на две категории. Во-первых, капитальные вложения для компенсации ежегодного износа парка. Во-вторых, капитальные вложения для вывода из эксплуатации полностью изношенного подвижного состава.

В настоящее время определен следующий ресурс подвижного состава пассажирского транспорта [1]:

автобусы малого класса – 5-7 лет;

автобусы среднего и большого класса – 7-10 лет;

троллейбусы –

трамваи –

Таким образом, для поддержания текущего уровня структуры парка по сроку службы количество ежегодной замены подвижного состава рассчитывается следующим образом:

Aо=NпTсл,										(2.6.1)

где:

Aо	- количество обновляемого подвижного состава, ед.

Tсл	- срок службы подвижного состава, лет;

Nп	- количество подвижного состава в парке, ед.

В настоящем документе количество полностью изношенного подвижного состава для замены определяется как разница между потребным количеством

подвижного состава и количеством подвижного состава со сроком службы, не превышающем ресурс.

Например, по варианту №1 (см. таблицу 2.4.2) выпуск муниципальных автобусов составляет 141 единицу в будний день. При коэффициенте выпуска на линию 0,8 общее количество автобусов составит 176 единиц. В настоящее время в парке муниципальных автобусов 83 единицы находятся в эксплуатации менее 10 лет. В результате получаем: требуется замена 93 единицы автобусов.

В данном расчете принят коэффициент выпуска 0,8 для работоспособного подвижного состава. Это значение коэффициента выпуска рекомендовано в [5].

Результаты расчета потребных капитальных вложений в обновление парка подвижного состава для 5-ти вариантов структуры (таблицу 2.4.2) даны в таблицы 2.6.2.

Следует учесть, что вместо замены полностью изношенного подвижного состава можно некоторую его часть обновить за счет капитального ремонта. Это позволит несколько снизить необходимые

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

## 2.6.3 Рациональная структура парка подвижного состава

В п.2.3 рассчитана рациональная структура парка подвижного состава для выполнения перевозок в пиковые периоды. Данная структура приведена в таблице 2.6.1.

Таблица 6.3 Рациональная структура парка подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования г. Красноярска

| Класс подвижного состава | Существующий парк |  | Предлагаемый парк |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, ед. | Удельный вес, % | Количество, ед. | Удельный вес, % | Превышение (-), недостаток (+) |
| Малый | 764 | 53 | 369 | 34,5 | -395 |
| Большой и средний | 673 | 47 | 702 | 65,5 | +29 |
| ИТОГО | 1437 | 100 | 1071 | 100 | -366 |

Рисунок 2.6.1 Рациональная структура парка подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования г. Красноярска

Общее количество подвижного состава на линии в пиковые периоды должно составлять около 1100 единиц. Следует отметить, что при соответствующей организации перевозочного процесса данное количество подвижного состава обеспечит обслуживание маршрутов и в межпиковые периоды.

В п. 2.6.2 рассчитаны потребные капитальные вложения для обновления парка в соответствии с 5-ю вариантами количества муниципального транспорта, предложенными в п. 2.5. Результаты расчет капитальных вложений приведены в таблице 6.2.

Варианты структуры парка подвижного состава определены следующим образом:

1. Выпуск подвижного состава муниципального транспорта не изменяется. Перевозки муниципальным транспортом составляют порядка 32% пассажиров.

2. Выпуск подвижного состава трамвая и троллейбуса на уровне 1999 года, количество автобусов на линии определяется исходя из условия обеспечения 50% перевезенных пассажиров муниципальным транспортом.

3. Несколько промежуточных вариантов, в соответствии с которыми количество подвижного состава варьируется с определенным шагом от 1-го до 2-го вариантов. Удельный вес перевозок муниципальным транспортом составит:

вариант 3 – 36%;

вариант 4 – 40%;

вариант 5 – 45%.

Вывод:

Пополнение городского транспорта новым подвижным составом позволит повысить качество транспортного обслуживания. Сохранение муниципального парка обеспечит социальные гарантии на проезд в транспорте общественного пользования для малообеспеченных слоев горожан и населения по льготным проездным билетам.

Качественная работа муниципального транспорта при обеспечении новым подвижным составам позволит стабилизировать общую транспортную ситуацию на маршрутах города.