# РЕФЕРАТ

Пояснительная записка: 33 с., 5 рис., 2 табл., 7 источников.

Графические материалы: технологическая схема установки, сборочный чертеж аппарата, сборочные чертежи узлов, - всего 3 листа формата А1.

Тема проекта "Абсорбционная установка для поглощения двуокиси серы из газовоздушной смеси. Разработать тарельчатый абсорбер, тип тарелок-ситчатые ".

Приведены теоретические основы и особенности процесса абсорбции, выполнены расчеты материального и теплового балансов процесса, выполнены технологические расчеты аппарата, определены его размеры, гидравлическое сопротивление, обоснован выбор материала для изготовления аппарата.

Расчетами на прочность и герметичность показана надежность работы запроектированного аппарата.

Ключевые слова: АППАРАТ, УСТАНОВКА, ДВУОКИСЬ СЕРЫ, АБСОРБЕР, ТАРЕЛКА, РАСЧЁТ, ОПОРА.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											5

1. Теоретические основы разрабатываемого процесса.				6

Обоснование выбора конструкции аппарата и материалов

2.Технологические и проектные расчеты аппарата 				10

2.1 Описание технологической схемы установки				10

2.2 Устройство и принцип работы аппарата					11

2.3 Материальные балансы и технологические расчеты	       		13

2.4 Конструктивные расчеты								23

2.5 Гидравлическое сопротивление аппарата					24

3. Прочностные расчеты аппарата							26

3.1 Расчет толщины стенки аппарата						26

3.2 Расчет толщины стенки крышки аппарата					28

3.3 Расчет  и  выбор опоры								30

Список литературы 									33

Приложение А

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ПОХНП.А.00.00.00 ПЗ

Разраб.

Борищик

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Абсорбер тарельчатый

(Пояснительная записка)

Лит.

Листов

33

СумГУ гр. ХМЗТ-51с

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ПОХНП.А.00.00.00 ПЗ

Введение

В современной промышленности широкое применение нашли высокоэффективные технологические процессы с использованием агрегатов с большой единичной мощности, средств механизации и автоматизации.

Колонные аппараты являются основным типом массообменного оборудования химических, нефтехимических, пищевых, фармацевтических и других производств. В колонных аппаратах проводятся такие важнейшие массообменные процессы как абсорбция, адсорбция, десорбция, ректификация, экстракция и др.

Главным условием работы массообменных колонных аппаратов является эффективное взаимодействие фаз, которое определяется величиной создаваемой поверхности контакта фаз и гидродинамическими условиями их взаимодействия.

Для реализации этих функций необходимы глубокие знания техники и технологии, методик расчета технологического процесса и оборудования. Определяющая роль в этом принадлежит курсу “Процессы и аппараты химической технологии”, который базируется на фундаментальных законах естественных наук и составляет теоретическую базу химической технологии.

Курсовой проект является завершающим этапом изучения предмета. В период работы над курсовым проектом учащийся приобрел навыки самостоятельной работы по выполнению расчетов химической аппаратуры и графическому оформлению объектов проектирования, познакомился с действующей нормативно – технологической документацией, справочной литературой, приобрел навыки выбора аппаратуры и технико-экономических обоснований.

1. Теоретические основы разрабатываемого процесса.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

ПОХНП.А.00.00.00 ПЗ

Обоснование выбора конструкции аппарата и материалов

Абсорбцией называют процесс поглощения растворимого компонента газовой смеси жидким поглотителем. Абсорбция является типичным массообменным процессом, в котором поглощаемый компонент из газовой фазы переходит в жидкую фазу, растворяясь в ней частично или до полного насыщения. Движущей силой процесса абсорбции является разность парциальных давлений поглощаемого компонента в газовой фазе (рабочей концентрации) и в жидкой фазе (равновесной концентрации). Изменяя условия процесса (температуру и давление), можно влиять на скорость процесса и направление переноса

Основным законом, определяющим равновесие в системе газ – жидкость, является закон Генри, согласно которому парциальное давление компонента в газовой фазе в условиях равновесия пропорционально мольной концентрации этого компонента в жидкости. Коэффициент пропорциональности – коэффициент Генри – зависит от температуры, природы газа и растворителя. Растворимость газов в жидкостях возрастает с повышением давления и понижением температуры.

При абсорбции происходит контакт жидкости и газа. При этом масса одного из компонентов газовой фазы переносится в жидкую фазу и наоборот. Механизм процесса переноса массы сводится к молекулярной и турбулентной диффузии. При молекулярной диффузии, происходящей в неподвижной фазе и ламинарном потоке, перенос массы характеризуется коэффициентом диффузии. При турбулентной диффузии перенос вещества осуществляется движущимися частицами и определяется гидродинамическим состоянием потока, механизм переноса вещества через поверхность раздела фаз является кардинальным вопросом теории массопередачи и окончательно не решен. Предполагая, что диффузионные сопротивления в жидкой и газовой фазах обладают свойством аддитивности, можно записать основное уравнение массопередачи:

G=K×F×Δср,									(1.1)

где К – коэффициент массопередачи; F – площадь поверхности контакта фаз;           Δср – средняя движущая сила процесса.

Среднюю движущую силу процесса можно выразить через разность парциальных давлений поглощаемого компонента на входе и выходе из абсорбера Δрср, разность молярных составов, разность относительных молярных составов, разность молярных концентраций.  Так, при выражении движущей силы через парциальное давление на входе и выходе из абсорбера:

Δpвх=pн−pкж       и        Δpвых=pк−pнж,					(1.2)

где pн и pк – парциальное давление поглощаемого компонента в газе на входе и выходе из абсорбера; pкж и  pнж  - парциальное давление поглощаемого компонента в жидкости на выходе и входе в абсорбер.

Коэффициент массопередачи определяют в зависимости от способа выражения движущей силы процесса. Если движущую силу выражают через концентрации в газовой фазе, то уравнение для расчета К имеет вид:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

ПОХНП.А.00.00.00 ПЗ

1Ky=1βy+mβx,										(1.3)

Коэффициент массопередачи, отнесенный к концентрации жидкости, определяют  из соотношения:

1Kx=1mβy+1βx,										(1.4)

В этих выражениях βy и βx – коэффициенты массотдачи, которые характеризуют количества вещества, переносимого внутри фазы в единицу времени через единицу поверхности при движущей силе, равной единице;              m – константа фазового равновесия.

Процесс абсорбции идет до состояния равновесия, характеризуемого равновесным распределением растворимого газа между инертным газом (носителем) и жидкостью.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

http://diplomrus.ru/raboti/29155

где ρ0SО2 и ρ0возд – плотности поглощаемого газа и воздуха в нормальных условиях (ρSO20=М/22,4=64,1/22,4=2,86кг/м3, ρвозд0=Мвозд/22,4=29/22,4=1,29 кг/м3); МSO2 – мольная масса поглощаемого газа (для воздуха принимаем 	Мвозд=29 кг/кмоль).

ρSO2=2,86⋅273⋅1,5(15+273)⋅1=4,066кг/м3

ρвозд=1,29⋅273⋅1,5(15+273)⋅1=1,834кг/м3

Плотность двухкомпонентной газовой смеси находится по формуле [1]:

ρсм=yн⋅ρSO2+(1−yн)⋅ρвозд,						(2.7)

ρсм=0,0344⋅4,066+(1−0,0344)⋅1,834=1,911кг/м3

Массовые расходы исходной газовой смеси и воздуха (инертного носителя) определяются по формулам [1]:

Gсм=Vсм⋅ρсм,         								(2.8)

Gсм=0,703⋅1,911=1,343кгс

Gвозд=Gсм−GSO2,								(2.9)

Gвозд=1,343−0,0984=1,245кгс

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

ПОХНП.А.00.00.00 ПЗ

VSO2=Gso2ρso2,									(2.5)

VSO2=0,09844,066=0,0242м3с.

Абсолютная мольная (объемная) доля поглощаемго компонента в исходной газовой смеси определяются по формуле [1]:

ун=VгVсм,										(2.6)

ун=0,02420,703=0,0344кмолькмоль

Относительная мольная и массовая доли поглощаемого компонента в исходной газовой смеси определяются по формулам [1]:

Yн=yн1−yн ,									(2.10)

Yн=GSO2Gвозд=YнМSO2Мвозд,								(2.11)

Yн=0,03441−0,0344=0,0356кмоль/кмоль

Yн=0,0356⋅64,129=0,0787кг/кг

Массовые расходы абсорбированного и не поглощенного компонента в газовой смеси на выходе из аппарата находятся по формулам [1]:

М=GSO2⋅Cп/100,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

ПОХНП.А.00.00.00 ПЗ

(2.12)

М=0,0984⋅94100=0,0925кгс

GSO2=GSO2−М=GSO2(1−Сп/100)						(2.13)

GSO2=0,0984−0,0925=0,0059кгс

где Сп – степень поглощения компонента.

Относительная массовая доля поглощаемого компонента в газовой смеси на выходе из аппарата определяется по формуле [1]:

Yв=Gг/Gвозд										(2.14)

Yв=0,00591,245=0,00474кг/кг

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

http://diplomrus.ru/raboti/29155

η=0,068⋅4971470,1⋅597680,115=0,894

Nд=120,894=13,4≈14.

Высота тарельчатой колонны зависит от числа действительных тарелок Nди принятого расстояния между ними Н:

HТ=Nд−1⋅H,										(2.41)

HТ=14−1⋅0,4=5,2м

где Н – расстояние между тарелками, Н=400 мм, см. выше.

2.4 Конструктивные расчеты

Определение диаметра патрубков.

Диаметр патрубка определяется по формуле [3]:

D=Gρ⋅3600⋅0,785⋅ω;								        (2.42)

где w - скорость пара или жидкости, м/с;

Скорость газа принимается в пределах 15-20 м/с,

скорость жидкости    0,1 — 0,5 м/с - при самотёке; 
                                          0,5— 2,5 м/с - в напорных трубопроводах, [3].

Диаметр патрубка для входа исходной смеси равен:

dвх=1,3431,911⋅0,785⋅15=0,244м;

Принимаем диаметр патрубка dвх=250 мм;

Диаметр патрубка для выхода очищенного воздуха с верха колонны:

dвых=1,2451,834⋅0,785⋅15=0,240м;

Принимаем диаметр патрубка dвых=250 мм.

Диаметр патрубка для входа абсорбента равен:

dвх=16,88998⋅0,785⋅2,5=0,093м;

Принимаем диаметр патрубка dвх=100 мм;

Диаметр патрубка для выхода абсорбента с низа колонны:

dвых=16,88998⋅0,785⋅0,5=0,207м;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

ПОХНП.А.00.00.00 ПЗ

Принимаем диаметр патрубка dвых=200 мм.

2.5 Гидравлическое сопротивление аппарата

На массоотдачу в общем случае оказывают влияние конструктивные параметры контактного устройства и гидродинамическая обстановка в аппарате. Эти факторы в конечном итоге учитываются гидравлическим сопротивлением слоя жидкости на тарелке.

Общее сопротивление тарелки с переливным устройством находим по формуле:

Δp=Δpcух+Δрж,									     (2.43)

Сопротивление сухой тарелки определяем по формуле 7:

Δpсух=ξ⋅ρп⋅ωотв22;								    (2.44)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

ПОХНП.А.00.00.00 ПЗ

где ξ - коэффициент сопротивления, зависящий от типа тарелки, ξ=1,82 – для ситчатых тарелок 2;

ωотв	- скорость газа в отверстиях тарелки.

Свободное сечение тарелки (суммарная площадь отверстий) 8% от общей площади тарелки. Тогда

ωотв=0,7130,08=8,91м/с;

Δрсух=1,82⋅1,911⋅8,9122=138Па;

Тогда общее гидравлическое сопротивление на тарелке равно:

Δробщ=Δрж+Δрсух=313,8+138=451,8Па;

Общее гидравлическое сопротивление колонны равно:

Δp=Δpобщ⋅n;									     (2.45)

где n = 14 – число тарелок в колонне;

Тогда

Δp=451,8⋅14=6325Па.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

ПОХНП.А.00.00.00 ПЗ

3 Прочностные расчеты аппарата

3.1 Расчет толщины стенки аппарата

Основные расчетные параметры:

Принимаем максимальную рабочую температуру среды t=50 оС.

Рабочее давление в аппарате Р=0,15 МПа.

Расчетное давление для аппаратов с рабочим избыточным давлением Р>0,07МПа согласно рекомендациям приведенным [2] составит

Рр=1,1р=1,1·0,15=0,165 МПа.					             	(3.1)

Пробное при гидравлическом испытании давление согласно [4] составит:

σи=σт201,1=2761,1=250

Pи=max1,5Pp[σ]20[σ]Pp+0,3,						             		(3.2)

где: [σ]20,[σ] - допустимое напряжение для материала корпуса стали Х13при расчетной температуре и 20оС;

[σ]20=184 МПа,

[σ]=179 МПа

Pи=max1,5⋅0,165⋅1841790,165+0,3=max0,250,465=0,465МПа.

Расчеты на прочность выполняются с учетом прибавки, в данном случае принимаем равной:

С=П∙τ=0,1·15 =1,5 мм,

где  П = 0,10 мм/год – проницаемость материала, мм/год;

t = 15 лет – срок службы аппарата,  лет.

Коэффициент проточности сварного шва согласно [4] составит: j=0,9.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

ПОХНП.А.00.00.00 ПЗ

Рисунок 3.1 – Расчетная схема цилиндрической обечайки

Толщина стенки цилиндрической обечайки, нагруженной внутренним избыточным давлением определяется по формуле:

Sp=maxP⋅D2⋅ϕ⋅σ−P,								(3.3)

Sp=max0,165⋅10002⋅0,9⋅179−0,165=0,51мм=1,03мм

Исполнительную толщину стенки определим по формуле:

S≥SK+C,								                              (3.4)

S = 0,00103+ 0,0015 = 0,00253 м.

Согласно ГОСТ 19903 с учетом прибавки с принимаем толщину листа:

S = 4 мм

Допускаемое внутреннее, избыточное давление определяется по формуле:

p=2σϕp(s−c)D+(s−c),								  	(3.5)

p=2⋅179⋅0,9⋅4−1,51000+4−1,5=0,8МПа.

Условие прочности имеет вид:

P < [р],

0,165 МПа < 0,8 МПа,

следовательно, условие прочности выполняется.

pи=2σи⋅ϕp(s−c)D+(s−c),								(3.6)

pи=2⋅250⋅0,9⋅4−1,51000+4−1,5=1,122МПа.

0,465 МПа < 1,122 МПа,

следовательно, условие прочности выполняется.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

ПОХНП.А.00.00.00 ПЗ

3.2 Расчет толщины стенки крышки аппарата

Рисунок 3.2 – Расчетная схема эллиптического днища корпуса

Номинальную толщину стенки днища (крышки), нагруженных внутренним избыточным давлением определим по формуле:

Sp=maxP⋅D2⋅ϕ⋅σ−0,5P,,			                                       (3.7)

где R – радиус кривизны в вершине днища, для эллиптических

днищ R = D;

Sp=max0,165⋅10002⋅0,9⋅179−0,5⋅0,165=0,51мм=1,03мм

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

http://diplomrus.ru/raboti/29155

Qапи=(1475+6394)⋅9,81=77198H=0,077МН

Исходя из Qmax=Qап и Qmin=Qап по таблицам 14.9, 14.10, и 14.11 [4] выбираем циллиндрическую опору 3-1000-25-20-1200 (рис.4) согласно ОСТ 26-467-78 со следующими основными размерами:

Таблица 3.1 – Основные размеры цилиндрической опоры

| D1=1280 мм; | s4³0,5s2=10 мм |
| --- | --- |
| D2=950 мм; | d=60 мм; |
| DБ=1160 мм; | d1=90 мм; |
| s2=20 мм; | d2=28 мм; |
| s1=6 мм; | dБ=24 мм (М24); |
| s3=16 мм; | zБ=6 шт.; |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

ПОХНП.А.00.00.00 ПЗ

D1000

Ø1000

Ø950

Ø1160

Ø1280

Ø60

Ø28

Ø90

20       300           16

10

160

6

6

# Рисунок 3.3 - Опора цилиндрическая

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

ПОХНП.А.00.00.00 ПЗ

Список литературы

1. Методические методические рекомендации и контрольные задания для самостоятельной работы по курсу «Процессы и оборудование химических производств». Часть 2 Массообменные процессы и оборудование / Сост.: А.П.Врагов, Я.Э.Михайловский.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2002.

2. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Лащинский А.А., Толчинский А.Р., Л., "Машиностроение", 1970 г., 752 стр. Табл. 476. Илл. 418. Библ. 218 назв.

3. Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А.  Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов / Под ред. чл.-корр. АН СССР П. Г. Романкова. – 10-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1987. – 576 с., ил.

4. Лащинский А. А.  Конструирование сварных химических аппаратов: Справочник. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд – ние, 1981. – 382 с., ил.

5. Касаткин  А. Г.  Основные процессы и аппараты химической технологии. М., "Химия", 1973., 752с.

6. ГОСТ 14249 – 89  Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.

- Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Г.С. Борисов, В.П. Брыков. Ю. И. Дытнерский и др. Под ред. Ю. И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. М.:Химия, 1991 – 496 с.

Приложение Б